ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (интервалу) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

Подраздел 9.3 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

| Подраздел 2.1 Цель и задачи работы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Целью ОКР является разработка конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий на базе существующего (не эксплуатируемого) корпуса камеры сварки. 2.1.2 Создаваемая установка предназначена для: - проведения сравнительных испытаний свариваемых материалов; - практических и научных исследований характеристик сварных и паянных соединений изделий и конструкций; - совершенствования технологии сварки изделий (повышение коэффициентов прочности и снижение сварочных напряжений); - исследований процессов поверхностной обработки материалов; 2.1.3 Работа выполняется впервые. Задачей данной стадии работ, является разработка технологических решений и конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.2 Выбор направлений исследований. |  |  |  |  |
| Проведение работ должно осуществляться с использованием рационального заимствования элементов конструктивного и программного заделов ранее разработанных установок аналогичного назначения. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Стадийность (этапы). |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | Результат работы | Сроки выполнения |  |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Разработка конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий, в том числе: | Технический проект, Полный комплект конструкторской документации, Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки работ | В течение одного рабочего дня с момента подписания договора обеими сторонами | 06.11.2015 |
|  | - разработка технического проекта на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий | Технический проект, позволяющий получить полное представление о конструкции разрабатываемого оборудования, оценить его соответствие требованиям технического задания, технологичность, степень сложности изготовлении и монтажа на месте применения. |  | 06.09.2015 |
|  | - разработка конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий | Конструкторская документация на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий |  | 06.11.2015 |

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 В результате работ, Исполнителем должно быть разработано техническое задание, технический проект и полный комплект конструкторской документации (в соответствии с ЕСКД) позволяющий в дальнейшем выполнить изготовление установки. 3.2 Комплект конструкторской документации должен содержать: - пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием применения материалов и оборудования; - документацию на камеру сварки (механизмы и приводы вращения и перемещения изделия и прочие обязательные элементы); - документацию на изготовление энергоблока (комплекта аппаратуры электронно-лучевой сварки); - документацию на вакуумную систему и систему охлаждения (включая схемы обвязки); - проект ТУ на установку; - алгоритмы программного обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные.

4.1.1 Назначение установки. Электронно-лучевая установка предназначена для сварки, пайки, поверхностной обработки сфокусированным электронным лучом в вакууме изделий из чистых металлов, конструкционных сталей и сплавов. 4.1.2 Условия эксплуатации. - рабочее давление в камере, Па (мм.рт.ст.) – в пределах 6,65х10 - 2 – 6,65х10 -3 (5 х 10 -4 – 5 х 10 -6 ; - температура окружающей среды от 5 до 30 0С; - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 0; - относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 0С (не более одних суток непрерывно в месяц). - класс помещения по ПУЭ-П-IIа 4.1.3 Описание конструкции существующего (не эксплуатируемого) корпуса камеры сварки. - корпус камеры сварки выполнен в соответствии с конструкторской документацией №СА424М1.01.02.00.00СБ и соответствует требованиям к оборудованию предъявляемым при работах в радиоактивных средах согласно НРБ-99 группе «Б», классу работ согласно ОСПОРБ-99-«I», степени процесса «ядерноопасный», «радиационноопасный». - корпус камеры сварки предназначен для выполнения процессов электронно-лучевой сварки в вакууме, размещения механизмов продольного перемещения и вращения свариваемых деталей, электронно-лучевой пушки, датчиков и приводов. - корпус камеры, снабжен двумя открывающимися уплотняемыми затворами (шиберами) для загрузки-выгрузки свариваемых деталей и обслуживания устройств, находящихся в камере. - материал корпуса нержавеющая сталь 12Х1810Т. Внутренние поверхности стенок корпуса камеры полированы до шероховатости не хуже Rz 2.5. - для визуального контроля процесса сварки деталей в корпусе камеры предусмотрены два смотровых иллюминатора (на боковых стенках камеры, по оси камеры), оснащённые двойными стёклами: иллюминаторным стеклом повышенной прочности и свинцовым стеклом типа ТФ-5 для защиты от рентгеновского излучения. Иллюминаторы оснащены устройствами защиты от напыления. - для обслуживания, на боковых стенках предусмотрены герметизируемые снаружи перчаточные люки с фланцами, под типоразмер для установки перчаток типа «КАЛАНДР». Количество люков – по два на каждой стенке. 4.1.4 Корпус камеры требуется оснастить: - сварочным столом; - механизмами продольного и поперечного перемещения сварочного стола; - механизмом вращения сборки (изделия в сварочном приспособлении); - датчиком вторичных электронов для автоматического наведения и слежения за стыком в процессе сварки; - устройством освещения зоны сварки; - системой видеонаблюдения. 4.1.5 Для управления исполнительными элементами, расположенными внутри камеры, должны быть предусмотреть гермовводы, имеющие защиту от брызг расплавленного металла, напыления, рентгеновского излучения и бомбардировки вторичными электронами.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки.

Конструкторская документация на корпус камеры сварки №СА424М1.01.02.00.00СБ, каретку камеры сварки черт. №СА424.01.05.00.00СБ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы.

5.1.1 Требования надёжности. - время непрерывной работы энергоблока не менее 8 часов; - ресурс работы аппаратуры - не менее 15 000 ч при условии своевременного технического обслуживания; - срок службы аппаратуры (с учетом срока хранения и эксплуатации) не менее 10 лет при условии надлежащего обслуживания и эксплуатации; - вид технического обслуживания – периодический; - аппаратура должна сохранять работоспособность после понижений температуры среды до -50 0С и повышений температуры среды до +50 0С. 5.1.2 Требования безопасности. - проектируемое внутрикамерное оборудование и аппаратура энергоблока относится к оборудованию отказы которого не могут являться исходными событиями запроектных аварий, проектных аварий и аварий приводящими к облучению работников (персонала) и (или) населения, выбросу (сбросу) радиоактивных веществ в окружающую среду свыше установленных в соответствии с нормативными документами пределов. По указанным признакам, проектируемое внутрикамерное оборудование и аппаратура энергоблока относится к оборудованию с классом безопасности - 4, в соответствии с НП-016-05 "Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)"; - конструкция оборудования должна соответствовать действующей в РФ нормативной документации по ВПБ и экологической безопасности во всех режимах работы; - при эксплуатации установки должна обеспечиваться безопасность персонала в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-2009. - электрическое сопротивление изоляции высоковольтных электрических цепей ЭЛП не хуже 1000Ом; - изоляция высоковольтного кабеля ЭЛП должна выдерживать напряжение 75кВ; - электрическая изоляция между соединёнными контактами электрического питания и металлическими корпусами составных частей установки должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 1.5 кВ при частоте 50Гц в течении 1 мин при температуре окружающей среды 20±5℃ и влажности не более 80%; - конструкция электроннолучевой пушки должна обеспечивать её герметичность; - датчики температуры охлаждающей жидкости должны срабатывать в диапазоне температур 55-60℃; - по устойчивости к внешним воздействующим факторам аппаратура должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к аппаратуре исполнения УХЛ для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом по ГОСТ15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»; - соединение всех блоков должно быть разъемным; - конструкция всех блоков должна обеспечивать свободный доступ для измерения режимов работы или замены элементов; - все металлические детали аппаратуры должны иметь антикоррозионное покрытие; 5.1.3 Требования к механизмам перемещения сварочного стола: - перемещение стола должно осуществляться по направляющим, имеющимся в камере; - время перемещения стола от позиции «загрузка» до позиции «сварка» не более 60 секунд. 5.1.4 Требования к механизму позиционирования и вращения детали (вращателю): - конструкция механизма вращения свариваемых деталей должна обеспечивать торцевое биение свариваемых деталей не более 0,05мм, радиальное биение не более 0,005мм; - при вращении свариваемых изделий должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий обжатие сварочного приспособления с усилием от 50 до 1000кгс/см2 (по устройству измерения давления) при сборке под сварку, центровку при вращении и компенсацию усадки в процессе сварки; - габариты сварочных приспособлений устанавливаемых между центрами: - длина 200 – 600 мм; - диаметр 200 – 500 мм; - механизм вращения свариваемых деталей должен иметь один центральный шпиндель вращения; - механизм вращения свариваемых деталей должен обеспечивать вращение свариваемых деталей в процессе сварки со скоростью от 0,6 до 4 об/мин (от 100 до 15 с/об). 5.1.5 Требования к вакуумной системе: - для обеспечения создания безмасляного вакуума, система должна быть выполнена на базе турбомолекулярного насоса и форвакуумного безмасляного насоса соответствующей производительности; - электронно-лучевая пушка должна иметь изолирующий клапан (затвор) для обеспечения поддержания высокого вакуума в пушке при напуске воздуха в сварочную камеру, а также позволять производить замену элементов ЭЛП без разгерметизации сварочной камеры; - выхлоп форвакуумных насосов должен производиться через фильтры; - напуск воздуха в сварочную камеру и катодную часть пушки должен осуществляться через пылеулавливающие фильтры и занимать не более 15 секунд; - на камере и трубопроводах вакуумной системы должны быть предусмотрены разъемные стандартные соединения типа ISO-KF, ISO-K для датчиков остаточного давления в вакуумной системе. # 5.1.6 Требования к энергоблоку: Состав энергоблока: - электронно-лучевая пушка (ЭЛП) с плазменным катодом; - система электропитания ЭЛП; - система управления параметрами луча; - система управления перемещением стола и вращения изделия; - система автоматического наведения луча на стык свариваемых деталей; - система ведения луча по свариваемому стыку; - управление вакуумной системой; - система автоматизированного управления технологическим процессом; - системы наблюдения (видеонаблюдение места сварки и наблюдение в отраженных электронах), наведения и ведения луча по стыку свариваемых изделий; - система сбора, хранения и отображения информации о технологическом процессе; 5.1.7 Требования к основным техническим параметрам энергоблока: - расположение электронно-лучевой пушки (ЭЛП) – накамерное; - ускоряющее напряжение – 0-60 кВ, дискретно с шагом 10 и 1 кВ; - ток электронного луча – 0,1-100 мА, дискретно с шагом 1мА и 0,1 мА; - рабочее расстояние от среза пушки – 80-250 мм; - отклонение луча по осям Х,Y ± 10° от вертикальной оси; - эффективный диаметр сфокусированного электронного луча на всем диапазоне регулирования тока при рабочей дистанции ≈ 120 мм не более - 0,3 мм; - нестабильность тока сварки ± 0,5%; - нестабильность тока фокусировки в рабочем диапазоне ± 0,5%; - нестабильность тока отклонения ± 0,1%; - пульсации ускоряющего напряжения - не более- 0,5%; - пульсации тока сварки - не более- 1%; - пульсации тока фокусировки- не более 0,05%; - пульсации тока отклонения - не более 0,1%; - электрическая прочность изоляции - 50 кВ, 50Гц в течение 1 минуты; − длина соединительных кабелей между ЭЛП и блоками питания не менее 10 метров. 5.1.8 Требования к конструктивному исполнению энергоблока: - система контроля и управления должна быть скомпонована в приборном шкафу, дверцы шкафа должны запираться на замок. На передней панели шкафа должны быть установлены: - индикатор «СЕТЬ»; - ключ включения источника; - кнопка аварийного отключения. 5.1.9 Требования к системе контроля и управления Система контроля должна содержать: - выносной пульт управления; - компьютер (в промышленном исполнении); - монитор (с сенсорным управлением); - источник бесперебойного питания; - клавиатуру, манипулятор (типа «мышь»); - лазерный монохромный принтер (МФУ). 5.1.10 Пульт управления должен содержать органы управления и индикации, позволяющие управлять процессом сварки, как в ручном, так и автоматическом режимах. Пульт управления должен обеспечивать возможность управления: - скоростью вращения свариваемой сборки; - перемещением сварочного стола; - током фокусировки; - током сварки (два манипулятора с дискретностью 1 мА и 0,1м.А); - включение/выключение, регулирование ускоряющего напряжения. 5.1.11 Требования к интерфейсу системы автоматизированного управления технологическим процессом: - система должна позволять программировать и сохранять программы автоматизированного управления технологическим процессом; - управление системой должно осуществляться через сенсорный монитор. 5.1.12 Программированию подлежат следующие параметры: - ускоряющее напряжение; - ток луча (должна быть предусмотрена возможность изменения тока луча во времени по любому закону); - ток фокусировки; - амплитуда и вид развертки луча; - скорость перемещения свариваемых изделий; - начало и конец цикла сварки; - количество проходов (циклов) и длительность паузы между ними. 5.1.13 На экран должны выводиться: - состояние основных параметров энергоблока; - текущее состояние системы управления энергоблоком; (СТОП/СВАРКА/НАЛАДКА и т.д.); - оперативная информация по контролируемым параметрам; - диагностические, аварийные сообщения и сообщения об отклонениях параметров энергоблока от заданных. 5.1.14 Требования к системе наблюдения, наведения и ведения луча по стыку свариваемых изделий. - система наблюдения должна позволять наблюдать поверхность свариваемых изделий; - в системе должны быть реализованы два вида наблюдения: видеонаблюдение и на основе сигнала с коллектора отраженных электронов. Оба изображения должны выводиться на экран отдельного видеомонитора; - система наведения на стык должна автоматически осуществлять поиск стыка и запоминать координаты луча, соответствующие этому стыку; - система поиска стыка должна обеспечивать точное совмещение луча со стыком свариваемой детали (с отклонением не более 0,02 мм); - система ведения луча по стыку должна позволять вести луч по произвольной траектории; - фокусное расстояние оптической системы видеонаблюдения - 200-700 мм. 5.1.15 Требования к системе сбора, хранения и отображения информации о технологическом процессе. Система сбора, хранения и отображения информации о технологическом процессе должна обеспечивать запись, хранение и воспроизведение следующих параметров: - ускоряющее напряжение; - ток луча; - ток фокусировки; - амплитуда и вид развертки луча; - скорость вращения свариваемых изделий; 5.1.16 Должна быть предусмотрена возможность записи перечисленных параметров в виде временных диаграмм. 5.1.17 Система должна позволять задавать предельные значения каждого параметра (режимы сварки), и сигнализировать об их нарушении. 5.1.18 В системе должны быть зарезервированы три канала для записи, хранения и отображения информации (под нужды Заказчика). 5.1.19 По окончании процесса как в ручном так и в автоматическом режиме формировать протокол по приведённой форме (приложение1, 2) с заключением (окончательная форма документа и объём приводимых в нём данных определяется Заказчиком).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                            Форма протокола операции сварки (лист 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                           Форма протокола операции сварки (лист 2)

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы.

В результате выполнения данной ОКР должен быть разработан и передан Заказчику полный комплект конструкторской документации (в соответствии с ЕСКД) на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий. На следующем этапе, выполняется изготовление опытного образца установки электронно-лучевой сварки изделий.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация.

5.3.1 ОКР проводиться в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». 5.3.2 Метрологическое обеспечение конструкторской документации контрольно-технологической аппаратуры выполняется в соответствии с ОСТ В95 1568-86. 5.3.3 Конструкторская документация выполняется в соответствии с указанными стандартами: - ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской документации; - ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки; - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; - ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; - ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль; - ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия; - ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение; - ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект; - ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Дополнительных мер к действующим на предприятиях отрасли природоохранным мероприятиям не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1 Конструкторская документация на установку должна удовлетворять требованиям: - ТР/ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"; - ТР/ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". 7.2 В части требований к источникам генерирующим ионизирующее излучение: - СанПиН 2.6.12523-09; - СанПиН 2.6.1.2748-10. 7.3 В части устройств находящихся внутри камеры сварки: - соответствие требованиям предъявляемым к оборудованию при работах в радиоактивных средах согласно НРБ-99 группе «Б», классу работ согласно ОСПОРБ-99-«I», степени процесса «ядерноопасный», «радиационноопасный».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – В течение одного рабочего дня с момента подписания договора обеими сторонами Завершение работ – 06.11.2015

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Приёмка работы выполняется в один этап: К приёмке Исполнитель предъявляет: - технический проект; - проект ТУ на установку. - полный комплект конструкторской документации на опытный образец установки электронно-лучевой сварки изделий; - ТУ на установку; - алгоритмы программного обеспечения; - акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной форме; - аннотационный отчет; - иные отчётные документы по требованию Заказчика.

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

Комплект документации передаётся Заказчику на бумажном (2 экземпляра) и электронных носителях. Электронная версия отчетной документации представляется в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

Подраздел 9.3 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.3.1 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику документацию перечисленную в п. 9.1. 9.3.2 Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 9.3.3 Заказчик вправе в течение 10 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий технического задания и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 9.3.4 Замечания и претензии Заказчика устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки подписывается после устранения замечаний и претензий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ОКР | Опытно-конструкторская работа |
|  | ЭЛП | Электронно-лучевая пушка |
|  | НРБ | Нормы радиационной безопасности |
|  | ОСПОРБ | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | ВПБ | Взрывопожаробезопасность |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма протокола операции сварки (лист 1) | 11 |
| 2 | Форма протокола операции сварки (лист 2) | 12 |

РАЗДЕЛ 12. РЕЖИМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В данной ОКР использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, не предусматривается.