ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на  поставку приборов, оборудования, ЗИП для службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2.   Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО БОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14.  ТРЕБОВАНИЯ КФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик СБТ 10А ОД0.339.226ТУ | Торцевой счетчик для регистрации бета- и гамма-излучения в широком диапазоне энергий от 60 кэВ до 2 МэВ. Габаритные размеры: 70.0*91*38 мм. Масса: 150.0 г. | нет | счетчик | шт. | нет | 50 | 30 календарных дней | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |
| 2. | Счетчик СБМ 21 ОД0.339.544ТУ | Миниатюрные счетчики для измерения жесткого бета- и гамма-излучения при дозиметрическом контроле. Габаритные размеры: d6.0 * 21 мм. Масса: 1,0 г. | нет | счетчик | шт. | нет | 11 | 30 календарных дней | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать требованиям безопасности, установленными стандартами системы безопасности труда и ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 27451-87.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется