|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» _____________2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений 728, 729, 732 в корпусе 3Л.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.

Техническое задание.

1.помещение № 728

- Разборка плинтусов деревянных – 35,1 п.м.

- Демонтаж металлического порожка – 10 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 43,4 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 43,4 м2

- Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной до 20мм – 43,4 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 43,4 м2

- Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки размером 300х300мм – 43,4 м2

- Устройство плинтусов из керамогранита шириной 100мм – 3,5 м2

- Очистка поверхности стен и потолков от меловой краски – 155м2

- Разборка облицовки стен из керамических плиток – 1,2 м2

- Облицовка поверхности стен керамической плиткой – 3,1 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно- известковым раствором отдельными местами – 21 м2

- Выравнивание штукатурки потолков сухой растворной смесью – 70 м2

- Покрытие поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения – 70 м2

- Окраска поверхности потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 70 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 25,5 м2

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 85 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 85 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 85 м2

- Демонтаж дверного блока – 5,32 м2

- Монтаж дверного блока из массива с врезным замком – 5,08 м2

- Установка дверных наличников – 11,1 п.м.

- Окраска поверхности дверей масляными красками – 12,46 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 14,7 м2

- Окраска поверхностей ранее окрашенных воздуховодов масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 7,1 м2

- Окраска масляными красками перфорированного профиля – 4,2 м2

2.помещение № 729

- Разборка плинтусов деревянных – 17,8 м.п. п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 38,6 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 19,3 м2

- Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной до 20мм – 19,3 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 19,3 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 19,3 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 17,8 п.м.

- Очистка поверхности стен и потолков от меловой краски – 94 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно- известковым раствором отдельными местами – 9,3 м2

- Выравнивание штукатурки потолков сухой растворной смесью – 31 м2

- Покрытие поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения – 31м2

- Окраска поверхности потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 31 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 18,9 м2

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 63 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 63 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 63 м2

- Демонтаж дверного блока – 3,34 м2

- Монтаж дверного блока из массива с врезным замком – 3,1 м2

- Установка дверных наличников – 6 п.м.

- Окраска поверхности дверей масляными красками – 8,5 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 8,1 м2

- Окраска поверхностей ранее окрашенных воздуховодов масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 4,1 м2

- Окраска поверхности ранее окрашенного элетрощита масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2 м2

3.помещение № 732

- Разборка плинтусов деревянных – 21 м.п.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 25 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 25 м2

- Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной до 20мм – 25 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 25 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума на клее – 25 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 21 п.м.

- Устройство металлического порожка – 1,45 п.м.

- Очистка поверхности стен и потолков от меловой краски – 106,6 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно- известковым раствором отдельными местами – 12,3 м2

- Выравнивание штукатурки потолков сухой растворной смесью – 41 м2

- Покрытие поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения – 41м2

- Окраска поверхности потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 41 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором отдельными местами – 19,68 м2

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 65,6 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 65,6 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 65,6 м2

- Демонтаж дверного блока – 3,34 м2

- Монтаж дверного блока из массива с врезным замком – 3,1 м2

- Установка дверных наличников – 6 п.м.

- Окраска поверхности дверей масляными красками – 8,5 м2

- Окраска за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 10,1 м2

- Окраска поверхностей ранее окрашенных воздуховодов масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 5,5 м2

- Окраска поверхности ранее окрашенного элетрощита масляными красками с частичной расчисткой старой краски– 2,5 м2

- Окраска поверхности перфорированного профиля масляными красками – 2,5 м2

- Устройство уголка на температурный шов – 3,7 м.п.

4.кладовая помещение № 732

- Разборка плинтусов из керамических плиток – 7 м.п.

- Разборка покрытий полов из керамических плиток  – 2,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 2,9 м2

- Устройство цементной выравнивающей стяжки толщиной до 20мм – 2,9 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 2,9 м2

- Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки размером 300х300мм – 2,9 м2

- Устройство плинтусов из керамогранита шириной 100мм – 1 м2

- Демонтаж дверного блока – 3,34 м2

- Монтаж дверного блока из массива с врезным замком – 3,34 м2

- Установка дверных наличников – 6 п.м.

- Окраска поверхности дверей масляными красками – 8,5 м2

- Очистка поверхности стен и потолков от меловой краски – 26 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 19,5 м2

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 19,5 м2

- Покрытие поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения – 19,5 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 19,5 м2

- Устройство потолка типа «армстронг» - 2,9 м2

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 4,39 т.

Техническое задание составлено на основании  дефектной ведомости №09/13, утвержденной главным инженером.