Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ ДОСМОТРОВОЙ УСТАНОВКИ RAPISCAN 628XR (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД  ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку рентгенотелевизионной досмотровой установки Rapiscan 628XR для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

- Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания договора поставки, но не позднее 20 декабря 2012 г.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Товара (оборудования).

- Перечень и технические характеристики товаров:

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры (диапазон, наличие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение | Рентгенотелевизионная система предназначена для быстрого, точного и эффективного досмотра различных упаковок на предмет выявления в них металлических включений, жидкостей и др. |
|  | Общие требования: |  |
| 2.1. | Габариты, мм | Длина не более 3918 Высота не более 2200 Ширина не более 1410 |
| 2.2. | Размер туннеля, мм | Не менее 1000 x 1000 |
| 2.3. | Вес, кг | Не более 1441 |
| 2.4. | Низко расположенный конвейер, мм | Не более 346 |
| 2.5. | Скорость движения, м/сек, | Не менее 0,2 |
| 2.6. | Максимальная нагрузка равномерно распределенного багажа, кг | Не менее 165 |
| 2.7. | Стандартные возможности: - Многоцветное построение изображения (не менее 4 цветов); - Функция «Crystal Clear» (кристально чистое изображение); - Просмотр в черно-белом режиме; - Выделение органических/неорганических материалов; - Негативное изображение; - Сильное/слабое проникновение; - Изменяемое выделение контуров; - Изменяемое выделение цвета; - Изменяемая гамма; - Изменяемое разделение материалов с различной плотностью; - Масштабирование (64-кратное); - Просмотр изображения предыдущего багажа; - Ручная архивация изображения; - Реконфигурируемые клавиши обработки изображения; - Отображение даты/времени; - Индикатор дополнительного досмотра; - Счетчик багажа; - ИБП (источник бесперебойного питания). | Наличие |
| 2.8. | Дополнительные опции: - Установка должна иметь технологию автоматического обнаружения опасных и запрещенных предметов (TIP); - Функция предупреждение о высокой плотности (DTA); - Функция (Target) - технология помощи оператору. | Наличие |
| 2.9. | Генератор рентгеновского излучения и качественного изображения | Наличие |
| 2.10. | Проникающая способность по стали: Гарантированно, мм Обычная, мм | Не менее 28 Не менее 30 |
| 2.11. | Разрешающая способность по проводу: Гарантированно, AWG Обычная, AWG | Не менее 38 Не менее 40 |
| 2.12 | Разделение материалов низкое Z, среднее Z, высокое Z с точностью до 0,5 Z (Z-атомное число); | Наличие |
| 2.13. | Охлаждение | Герметичная масляная ванна с принудительной подачей воздуха |
| 2.14. | Рабочее анодное напряжение, кВ | Не менее 160 |
| 2.15. | Ток трубки, мА | Не менее 1,0 |
| 2.16. | Ориентация | Вертикально вверх |
| 3. | Характеристики компьютера: |  |
| 3.1. | Операционная система оконного типа, тип ядра - гибридное ядро, интерфейс – Luna, «service pack» не ниже SP2 (или эквивалент) | Наличие |
| 3.2. | Монитор | 17”дюймовый цветной, не мерцающий |
| 3.3. | Память ОЗУ, Гб | Не менее 2 |
| 3.4. | Память видеокарты, Мб | Не менее 512 |
| 3.5. | Жесткий диск, Гб | Не менее 250 |
| 4. | Условия эксплуатации: |  |
| 4.1. | Температура хранения, С0 | от -200 и до 500 |
| 4.2. | Рабочая температура, С0 | от 00 и до 400 |
| 4.3. | Относительная влажность воздуха | от 5 до 95% (без образования конденсата). |
| 5. | Электропитание | 230В +/-10% / 50-60Гц / 5А |
| 6. | Действующий сертификат соответствия ССГА РФ; | Наличие |
| 7. | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | - паспорт изделия, - инструкция по эксплуатации |
| 8. | Обучение персонала и ввод в эксплуатацию | Поставщик своими силами осуществляет ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала эксплуатирующей организации с оформлением подтверждающих документов. |

Схема РТУ:

- Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, выполнение работ по пуско-наладке, вводу оборудования в эксплуатацию и обучение персонала эксплуатирующей организации, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

- Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.

Поставщик обязан выполнить работы по пуско-наладке оборудования (с составлением Акта ввода в эксплуатацию) в течение 14 дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о готовности оборудования к пуско-наладке.

- Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5.