7

ТОМ 2
Техническая часть

Предмет закупки: «Поставка аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70 (или эквивалент)»
        Снежинск

          2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

	
	
	Стр.

	РАЗДЕЛ 1.
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	3

	
	Подраздел 1.1 Наименование 
	3

	
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне
	3

	РАЗДЕЛ 2. 
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	3

	РАЗДЕЛ 3.
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3

	РАЗДЕЛ 4.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3

	
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры 
	3

	
	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
	3

	
	Подраздел 4.3 Требования по надежности
	4

	
	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4

	
	Подраздел 4.5 Требования к электропитанию
	4

	
	Подраздел 4.6Требования к контрольно-измерительным приборам
	4

	
	Подраздел 4.7 Требования к комплектности
	4

	
	Подраздел 4.8 Требования к маркировке
	4

	
	Подраздел 4.9 Требования к упаковке
	4

	РАЗДЕЛ 5.
	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ
	4

	
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
	4

	
	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
	5

	РАЗДЕЛ 6.
	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	5

	РАЗДЕЛ 7.
	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	5

	РАЗДЕЛ 8.
	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	5

	РАЗДЕЛ 9.
	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	5

	РАЗДЕЛ 10.
	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	5

	РАЗДЕЛ 11.
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	5

	РАЗДЕЛ 12.
	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	5

	РАЗДЕЛ 13.
	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	6

	РАЗДЕЛ 14.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	6

	РАЗДЕЛ 15.
	ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	6

	РАЗДЕЛ 16.
	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	6

	РАЗДЕЛ 17.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	6

	РАЗДЕЛ 18.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	7

	РАЗДЕЛ 19.
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	7


	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70 или эквивалент предназначенный для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70 или эквивалент применяется в электротехнической промышленности (контроль изоляции силовых кабелей, диагностирование изоляции устройств высокого напряжения), используется в качестве регулируемого источника высокого напряжения постоянного и  переменного тока.

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· температура окружающей среды от -20 до +40 ºС
· относительная влажность при температуре 25 ºС, не более 80%
· атмосферное давление от 86 до 106 кПа

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Предельные габаритные размеры блока измерительного (Ш х Д х В), не более мм: 335х235х280
Предельные габаритные размеры блока высоковольтного (Ш х Д х В), не более мм: 390х640х450
масса блока измерительного, кг: не более 19,0 кг
масса блока высоковольтного, кг: не более 45,0 кг

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Режимы работы аппарата высоковольтного испытательного:
· испытание на электрическую прочность по переменному току в ручном режиме 
· испытание на электрическую прочность по переменному току с автоматическим подъемом испытательного напряжения

· испытание на электрическую прочность по постоянному току в ручном режиме 

· испытание на электрическую прочность по постоянному току с автоматическим подъемом испытательного напряжения

· прожиг изоляции кабеля

2. Характеристики аппарата высоковольтного испытательного:

· диапазон регулирования выходного напряжения переменного тока: 0,2…50кВ.
· диапазон регулирования выходного напряжения постоянного тока: 0,2…70кВ.
· максимальный ток цепи испытательного напряжения в режиме измерения не более 35мА.
· диапазон изменения выходного напряжения в режиме прожига: 0,2…40кВ
· максимальный ток цепи испытательного напряжения в режиме прожига не более 35 мА.

· скорость подъема выходного испытательного напряжения 1кВ/сек; 2,5кВ/сек; 5кВ/сек; 10кВ/сек.

· предел допустимой приведенной основной погрешности измерения напряжения силы тока ±2,5%

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Средний срок службы не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Степень защиты:
· степень защиты измерительного блока не менее IP53;

	Подраздел 4.5 Требования к электропитанию

	· Аппарат высоковольтный испытательный должен быть полностью адаптирован для подключения к электрическим сетям РФ,

· электропитание аппарата высоковольтного испытательного осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц напряжением 220±10%.

	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам

	Аппарат высоковольтный испытательный должен иметь свидетельство о внесении в Госреестр СИ и свидетельство о первичной поверке.

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	Комплектность:

· блок высоковольтный СКАТ-70 или эквивалент

1 шт.
· блок измерительный СКАТ-70 или эквивалент

1 шт.
· кабель сетевой






1 шт.
· вставка плавкая 20А 





1 шт.
· вставка диодная





1 шт.
· вставка-перемычка





1 шт.
· гарантийный талон

· транспортная упаковка

· паспорт 




                                  1 шт.

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке

	Маркировка наносится на переднюю панель измерительного блока аппарата методом трафаретной печати.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с условиями Договора, являющегося неотъемлемой частью закупочной документации.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования

· свидетельство об утверждении типа средств измерения;

· описание типа средств измерения;

· руководство эксплуатации на русском языке.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка установки может производиться в упаковке всеми видами транспорта в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 ºС и относительной влажности до 98% при 35 ºС, а в самолетах – в отапливаемых герметизированных отсеках.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Установку в упаковке хранить при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ºС и относительной влажности до 80% при 25 ºС. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на предлагаемое оборудование должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами товарно-транспортной накладной.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую возможность замены составных частей или элементов оборудования при проведении ремонта.

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую удобство осмотра, ремонта, проверки, замены, и т.п., а так же обеспечивающую соблюдение требований охраны труда при проведении этих работ.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с документацией на оборудование.

	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В документации на оборудование должны быть отражены требования по возврату оборудования производителю или его утилизации по окончании срока эксплуатации.

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Установка и эксплуатация электрооборудования должны соответствовать требованиям ПУЭ «Правилам устройства электроустановок» и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	Аппарат высоковольтный испытательный должен соответствовать требованиям законодательства РФ

	РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ со сроком окончания не ранее 2016 г.

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

	Поставка должна быть комплектна. Состав поставки должен соответствовать следующей комплектации:
· блок высоковольтный СКАТ-70 или эквивалент 
1 шт.
· блок измерительный СКАТ-70 или эквивалент 

1 шт.
· кабель сетевой





1 шт.
· вставка плавкая 20А 




1 шт.
· вставка диодная 




           1 шт.
· вставка-перемычка 




           1 шт.
· гарантийный талон;

· инструкция по эксплуатации на русском языке;

· сертификат о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки;

· свидетельство о первичной поверке.

      - 
паспорт 




                       1 шт.

	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается (кроме документов завода-изготовителя, прилагаемых к комплекту поставки при отгрузке).

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах:

· тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект Microsoft Office Professional (версии 2003 не выше), Adobe PDF;

· графические документы – Adobe PDF, JPEG, TIFF.

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑

	РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п

Наименование приложения

Номер страницы

‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑
РАЗДЕЛ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничиваются в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условиях ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования РФЯЦ-ВНИИТФ.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование РФЯЦ-ВНИИТФ, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования РФЯЦ-ВНИИТФ.



