Приложение к Заявке№______________

От________/____________2015г.

Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка конденсаторов пленочных

г. САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку конденсаторов пленочных

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Подраздел 5.3. Требования  к  доставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка конденсаторов пленочных.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые конденсаторы пленочные должны быть новыми (то есть, которые не были в употреблении)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конденсаторы пленочные предназначены для ремонта шкафа преобразователя частоты системы частотного регулирования агрегатов сетевых насосов бойлерной установки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации оборудования нормальные, не интенсивные. Оборудование будет эксплуатироваться в теплом помещение, диапазоне температур: +15 .....+35°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Наименование материала | Ед/измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ ARCOTRONICS C20AQGR5470AASK | шт | 48,00 | Частота – в диапазоне от 50 до 60Гц Емкость – не менее 47µF±10% Напряжение - не менее 780V~AC Минимальная температура эксплуатация – не менее -150 Максимальная температура эксплуатации – не менее + 750 |

По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Заказчику предоставляется конденсаторы пленочные. Подписывается акта-приема передачи данной продукции.

Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

Доставка до склада заказчика в г. Саров Нижегородской области.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до доставки продукции  заказчику, продукция должна хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению и перевозке  этой продукции  заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на продукцию, должна составлять не менее срока предоставляемого заводом-изготовителем (12месяцев).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция  должна отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование персоналом, допустимые уровни вибрационных, электромагнитных  и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Конденсаторы пленочные поставляются после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение продукции заключается с Продавцом.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Срок поставки II квартал (июль-август) 2015 года.