	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в запрос цен
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку извещателей (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 22.11.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 131122/0455/1118 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z027532), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
Изложить в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» пункт 2 Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	 1
	Извещатель СПЭК 7-30-70
(или эквивалент)
	30-ти лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 40 м в помещении и до 15 м на открытой площадке.

В комплект поставки входит:
· Колонка излучателей (КИ) с кабелем ( L = 1,5 м ) - 1 шт.

· Колонка фотоприемников (КФ) с кабелем ( L = 1,5 м ) - 1 шт.

· Комплект принадлежностей - 1 компл.

· Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Подробная информация:
Извещатель предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении.

Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в КИ и принимаемого КФ.

Извещатель формирует 30 ИК лучей на расстоянии 7 см между ними, тем самым образуя ИК барьер высотой 203 см.

На корпусе КФ извещателя размещены световые индикаторы, отображающие извещения: «Тревога», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

На корпусе КИ извещателя размещен световой индикатор, отображающий извещения: «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

КФ извещателя имеет оптоэлектронное реле с переключающими контактами для выдачи извещения о тревоге.

При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

Дальность действия, не более, м

 на открытой площадке

15

 в помещении

40

Число ИК-лучей

30

Число рабочих частот ИК-излучения

5

Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 30

Потребляемый ток, не более, мА

55

Чувствительность, мс

50; 100; 200; 500

Помехозащищенность, мс

35 ... 350

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

2000

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

50000

Выход извещения ТРЕВОГА, оптореле

НЗ/НО

Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10

Поворот оптического узла по горизонтали, °

± 90

Рабочий диапазон температур, °С

- 40 …+ 55

Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, мм, не более 

35х2252х36

Особенности:
· Юстировка КИ и КФ только по светодиодным индикаторам

· Дистанционный контроль функционирования

· Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 500 мс

· Программирование числа лучей для выдачи извещения ТРЕВОГА

· Программирование длительности выдачи извещения ТРЕВОГА

· Автоматическая синхронизация до пяти извещателей одной модификации в одном ИК барьере

· Индикация настройки, работы генератора, тревоги


	10
	шт.

	2
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115 (ИО 209-32/1)
(или эквивалент)

	ИК активный, дальность до 75 м, цифровой, всепогодный, t: -40...+55С, 4 частоты

Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ). Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ. Зоной обнаружения извещателя является сдвоенный ИК луч — два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.

В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа». БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

Максимальная дальность действия, м, не менее  

75

Количество лучей

2

Напряжение питания постоянного тока, В

10.2…30.0

Ток потребления, мА, не более

90.0

Поворот оптического узла по вертикали, град

±5

Поворот оптического узла по горизонтали, град

±90

Рабочая температура, °С

-40…+70

Габаритные размеры с кронштейном, мм, не более 

80х200х83

Масса, не более, кг

1.5


	50
	шт.


Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
