ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS VT SUVTP10KH3B4S
(или эквивалент)


	Выход

Максимальная выходная мощность, Вт/ВА

8000/10000

Максимальное задаваемое значение мощности, кВт/кВА

8/10

Диапазон регулировки выходного напряжения (В)

Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В

Номинальное выходное напряжение, В

400V 3PH

Пик фактор

Неограниченный

Тип формы напряжения   [image: image1.png]



Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G); (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G); (1) Screw Terminals

Байпас   [image: image2.png]



Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,Встроенный аварийный байпас

Вход

Номинальное входное напряжение, В

400V 3PH

Тип входного соединения

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Диапазон входного напряжения при работе от сети, В

304 - 477

Батареи и продолжительность автономной работы

Предварительно установленные батареи

3

Типовое время перезарядки (часов), не более

5

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт

DB-9 для RS-232, SmartSlot

Предварительно установленные платы SmartSlot

AP9619

Панель управления

Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события

Аварийное отключение питания (EPO)

Да

Физические

Вес, кг   не более [image: image3.png]



506.82

Высота, мм, не более 

1499

Глубина, мм, не более

813

Ширина, мм, не более 

559

Дополнительная информация

Тип ИБП

Двойное преобразование

Форм-фактор   [image: image4.png]



Дополнительная информация

Эффективность под полной нагрузкой:, не менее 96%

Комплектация   [image: image5.png]



Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции

Температура хранения: - 50 - 40 C

Относительная влажность хранения:0 - 95%

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства: не более 64.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети: не более 1774.00 BTU/час


	Не менее

12 месяцев
	88
	шт

	2
	Источник бесперебойного питания  APC SMART SURT1000RMXLI

(или эквивалент)


	Тип

с двойным преобразованием

Выходная мощность

1000 ВА / 700 Вт

Время работы при полной нагрузке

10.2 мин

Время работы при половинной нагрузке

24.4 мин

Форма выходного сигнала

синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса

420 Дж

Количество выходных разъемов питания

6 (из них с питанием от батарей - 6)

Возможность установки в стойку

есть

Управление

Интерфейсы

RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов

есть

Батарея

Время зарядки, не более 
3 час

Возможность замены батарей

есть

Горячая замена батарей

есть

Подключение дополнительных батарей

есть

Габариты (ШxВxГ), не более 

432x85x483 мм

Высота (в юнитах), не более 

2 U

Вес, не более

23 кг

Вход / Выход

На входе

1-фазное напряжение

На выходе

1-фазное напряжение

Входное напряжение

100 - 280 В

Входная частота

45 - 65 Гц

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)

± 3 %

Выходная частота

47 - 63 Гц

Функциональность

Отображение информации

светодиодные индикаторы

Звуковая сигнализация

есть

Холодный старт

есть

Автоматический By-pass

есть

Защита от перегрузки

есть

Защита от высоковольтных импульсов

есть

Фильтрация помех

есть

Защита от короткого замыкания

есть

Тип предохранителя

автоматический


	Не менее

12 месяцев
	22
	шт.

	3
	Внешний батарейный блок APC SURT48RMXLBP

(или эквивалент)


	Совместимость

ДляИБП 1000 & 2000 VA Smart - UPS

Назначение

аккумулятор для ИБП

Дополнительная информация

Возможность каскадного (шинного) подключения; Легкий и компактный; Батареи, заменяемые в процессе работы; Быстроразъемные соединения; Заменяемые пользователем батареи

Размеры, вес, не более

43,18 x 4,48 x 48,26 см; 29,56 кг


	Не менее

12 месяцев
	22
	шт

	4
	Источник бесперебойного питания APC SUVTP30KH4B4S

(или эквивалент)


	Вес, кг:
не более 630

Форм-фактор:
Tower

Комплектация:
Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, Плата сетевого администрирования, Поставляется с установленными силовыми модулями, В комплект входят услуги по запуску, руководство пользователя

Диапазон входного напряжения при работе от сети, В:
304 - 477

Высота, мм:
1499.0000

Глубина, мм:
813.0000

Ширина, мм:
559.0000

Цвет:
Черный

Устройств на поддоне:
1

Номинальное входное напряжение, В:
400

Тип входного соединения:
HardWire 5-wire (3PH + N + G)

Интерфейсный порт:
DB-9

Предварительно установленные платы SmartSlot:
AP9631

Панель управления:
многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал:
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события

Аварийное отключение питания (EPO):
Да

Предварительно установленные батареи:
4

Типовое время перезарядки (часов):
5

Сменный комплект батарей:
4

Диаграмма времени автономной работы:
!

Тип ИБП:
On-line

Максимальная выходная мощность, Вт/ВА:
24000/30000

Максимальное задаваемое значение мощности, кВт/кВА:
24/30

Диапазон регулировки выходного напряжения (В):
380:400

Номинальное выходное напряжение, В:
230

Пик фактор:
неограниченный

Тип формы напряжения:
Синусоидальный сигнал

Выходные соединения:
HardWire 4-wire (3PH + G), HardWire 5-wire (3PH + N + G), ScrewTerminals

Байпас:
Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ,

Встроенный аварийный байпас
	Не менее

12 месяцев
	55
	шт

	5
	Батарейный модуль APC Smart-UPS VT SUVTXR6B6S

(или эквивалент)


	Совместимость

Для ИБП серии Smart VT

Назначение

Chassis, Battery Cabinet for Smart-UPS

Дополнительная информация

кислотно-свинцовый (lead-acid)

Размеры, вес, не более

52,3 x 150 x 83,8 см; 766,8 кг


	Не менее

12 месяцев
	66
	шт

	6
	Комплект APC Smart-UPS VT Baying Kit SUVTOPT005

(или эквивалент)


	Совместимость

Для ИБП серии Smart VT

Назначение

Требуется для подключения шкафа для дополнительных батарей к 20-дюймовому (523 мм)

Дополнительная информация

Включает: руководство по инсталляции, Монтажные компоненты, руководство пользователя

Размеры, вес, не более

25 х 1357 х 232 мм; 11 кг


	Не менее

12 месяцев
	55
	шт

	7
	Источник бесперебойного питания APC SMART SURTD5000XLI

(или эквивалент)


	Технические характеристики

Тип
с двойным преобразованием


Выходная мощность
5000 ВА / 3500 Вт


Время работы при полной нагрузке, не менее 
5 мин

Время работы при половинной нагрузке, не менее
15.4 мин

Форма выходного сигнала
синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса, не более
480 Дж

Количество выходных разъемов питания
10


Возможность установки в стойку
есть

Управление

Интерфейсы
RS-232, Ethernet 10/100

Слот для дополнительных интерфейсов
есть

Поддержка SNMP
есть

 Батарея

Время зарядки
 , не более 2.5 час


Возможность замены батарей
есть


Горячая замена батарей
есть


Подключение дополнительных батарей
есть


Дополнительная информация

 Габариты (ШxВxГ), не более 
130x432x660 мм

Вес, не более  
54.55 кг

Вход / Выход

На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение


Входное напряжение
100 - 280 В


Входная частота
45 - 65 Гц


Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
± 3 %


Выходная частота
47 - 63 Гц


Функциональность

Отображение информации
светодиодные индикаторы


Звуковая сигнализация
есть


Холодный старт
есть


Ручной By-pass
е    есть


Автоматический By-pass
есть


Защита

Защита от высоковольтных импульсов
есть

Фильтрация помех
есть


Тип предохранителя
автоматический
	Не менее

12 месяцев
	22
	шт

	8
	Батарейный модуль SURT192XLBP Smart-UPS RT batterypack
(или эквивалент)


	Совместимость

SURT5000XLI, SURT3000XLI, SURT2000XLI, SURT1000XLI

Назначение

аккумулятор для ИБП

Дополнительная информация

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек
Размеры, вес, не более 

43,2 x 12,9 x 66 см; 90,9 кг


	Не менее

12 месяцев
	110
	шт

	9
	Источник бесперебойного питания APCSURT8000RMXLI ИБП APC в стойку 19" Smart-UPS RT 8000VA RM 6U, 230V, On-Line

(или эквивалент)
	Полная выходная мощность, не менее 
8000 ВА

Активная выходная мощность, не менее
6400 Вт

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение
230 В

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)

Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 — 280 В

Суммарные гармонические искажения на входе, не более
� %, �
Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение
230 В

Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

КПД при полной нагрузке, не менее
93 %

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0.1

Искажения формы выходного напряжения, не более
менее 3%

Пик-фактор
3: 1

Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Входные разъемы

Тип входного разъема
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

Выходные разъемы

IEC 320 C13
4 шт

IEC Jumpers
4 шт

IEC 320 C19
4 шт

Hard Wire 3-wire (PH N + G)
1 шт

Батарея

Тип
Необслуживаемая

Типовое время заряда, не менее 
2.2 ч

Сменный комплект батарей
RBC44

Индикация и управление

Интерфейс
RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-232 DB-9, SmartSlot

Звуковые сигналы:переход в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, непрерывный сигнал перегрузки

Индикаторы: работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки, подачи напряжения на нагрузку через байпас


	Не менее

12 месяцев
	1
	шт

	10
	Источник бесперебойного питания APC SUVTP15KH4B4S (или эквивалент)
	Активная выходная мощность, не менее 
12000 Вт

1.1.1 Входные характеристики

Номинальное входное напряжение
400 В

Входная частота
40-70 Гц (автоматическое определение)

Диапазон входного напряжения при работе от сети
304 — 477 В

Максимальный входной ток
21 А

Номинал входного автоматического предохранителя
35 А

1.1.2 Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение
400 В

Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц

Искажения формы выходного напряжения, не более
менее 5% при полной нагрузке

Пик-фактор
неограниченный

Байпас
встроенный для выключения системы из цепи при проведении работ, аварийный байпас

1.1.3 Входные разъемы

Тип входного разъема
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

1.1.4 Выходные разъемы

Hard Wire 4-wire (3PH + G)
1 шт

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
1 шт

ScrewTerminals
1 шт

1.1.5 Батарея

Типовое время заряда, не более 
5 ч

1.1.6 Индикация и управление

Интерфейс
RS-232 DB-9, SmartSlot

Звуковые сигналы
Есть

Аварийное отключение питания (EPO)
Есть

1.1.7 Соответствие/сертификация

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112

1.1.8 Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температуры
0 — 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности
0 — 95%

1.1.9 Физические характеристики

Уровень акустического шума, не более
51.30 дБ

Габариты, не более 
559 x 1499 x 813 мм


	Не менее

12 месяцев
	2
	шт

	11
	Источник бесперебойного питания APCSURT6000XLI Smart-UPSRT 6000VA
(или эквивалент)


	Тип
ИБП с двойным преобразованием

Технические характеристики

Выходная мощность (полная)
Не менее 6000 ВА

Выходная мощность (активная)
Не менее 4200 Вт

Форма выходного сигнала
синусоида

Количество выходных разъемов питания
Не менее 10

Тип выходных разъемов питания
IEC 320 C13 (компьютерный)

Время работы при полной нагрузке
Не менее 5.3 мин

Возможность установки в стойку
да

Макс. поглощаемая энергия импульса
480 Дж

Время работы при половинной нагрузке
Не менее 15.8 мин

Интерфейсы

Интерфейсы
Ethernet 10/100, RS-232

Вход / Выход

На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение
100 - 280 В

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
± 3 %

Входная частота
47 - 63 Гц

Выходная частота
48 - 62 Гц

Вывод информации

Отображение информации
светодиодные индикаторы

Функциональность

Звуковая сигнализация
да

Автоматический By-pass
да

Ручной By-pass
да

Батарея

Время зарядки
Не более 2.5 час

Возможность замены батарей
да

Горячая замена батарей
да

Управление

Поддержка SNMP
да

Слот для дополнительных интерфейсов
да

Защита

Защита от высоковольтных импульсов
да

Тип предохранителя
автоматический

Дополнительно

Размеры, не более 
130x432x660 мм

Гарантия
2 года на ремонт или замену

Вес, не более 
54.55 кг
	Не менее

12 месяцев
	2
	шт

	12
	Источник бесперебойного питания APCSURT 6000RMXLISmart-UPSRT 6000VA RM 3U интерактивный, монтируется в стойку, 6000 ВА/ 4200 Вт

(или эквивалент)


	Тип
ИБП интерактивный

Код производителя
SURT6000RMXLI

Технические характеристики


Выходная мощность (полная), не менее
6000 ВА

Выходная мощность (активная), не менее 
4200 Вт

Форма выходного сигнала
синусоида

Количество выходных разъемов питания
не менее 8

Тип выходных разъемов питания
IEC 320 C13 (компьютерный)

Время работы при полной нагрузке
не менее 5.3 мин

Возможность установки в стойку
да

Макс. поглощаемая энергия импульса
480 Дж

Время работы при половинной нагрузке
не менее 15.8 мин

Интерфейсы


Интерфейсы
Ethernet 10/100, RS-232

Вход / Выход


На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение
160 - 280 В

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
± 3 %

Входная частота
45 - 65 Гц

Выходная частота
47 - 53 Гц

Вывод информации


Отображение информации
светодиодные индикаторы

Функциональность


Звуковая сигнализация
да

Автоматический By-pass
да

Ручной By-pass
да

Батарея


Время зарядки
не более 2.5 час

Возможность замены батарей
да

Подключение дополнительных батарей
да

Управление


Слот для дополнительных интерфейсов
да

Защита


Защита от перегрузки
да

Защита от высоковольтных импульсов
да

Фильтрация помех
да

Защита от короткого замыкания
да

Тип предохранителя
автоматический

Дополнительно


Размеры
432x130x660 мм

Гарантия
официальная гарантия производителя

Цвет
черный

Вес, не более 
54.55 кг

Высота (в юнитах), не более 
3U
	Не менее

12 месяцев
	1
	шт

	13
	Источник бесперебойного питания APCSmart-UPSRT2000 RM, 1400 Watts / 2000 VA,Входной 230V/ Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended
runtime model, Высота аппаратурнойстойки 2 U (SURT2000RMXLI) (или эквивалент)
	Выход 

Максимальная выходная мощность -  не менее 1400 Ватт / 2000 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности – не менее 1400 Ватт / 2000 ВА 

Номинальное выходное напряжение - 230V
Надпись об уровне выходного напряжения - Configurablefor 220 : 230 or 240 nominaloutputvoltage
Эффективность под полной нагрузкой – не менее 90.00% 

Искажения формы выходного напряжения Lessthan– не более 3% 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Hz +/- 3 Hzuseradjustable +/- 0.1 

Пик-фактор 3 : 1 

Тип формы напряжения Sinewave
Выходные соединения (6) IEC 320 C13; (3) IECJumpers
	Не менее

12 месяцев
	2
	шт


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 15 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б.Ручкина
