	Приложение № 1

к Спецификации 

По Договору №___

 от «__» _______20 __ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку геофизической лаборатории 

с набором скважинных геофизических приборов

1. Общие требования: поставка геофизической лаборатории с набором скважинных геофизических приборов для выполнения геофизических исследований в скважинах при разведке и эксплуатации гидрогенных месторождений урана.
1.1. Геофизическая лаборатория должна позволять использовать как штатную регистрирующую цифровую систему «Вулкан-3V», так и регистрирующую систему «Кобра». 

1.2. Скважинные приборы должны быть настроены, поверены, отградуированы для выполнения количественного гамма-каротажа при разведке и эксплуатации гидрогенных месторождений урана. 

2. Место поставки: Россия, республика Бурятия, Баунтовский район, ОСП «Буровой участок «Хиагда»  ЗАО «РУСБУРМАШ».
3. Год выпуска оборудования: 

· регистраторы - не ранее 2008 г.в.

· скважинные приборы: СПР, СПЭК – не ранее 2010г.в.

                                       КСП – не ранее 2008г.в.

                                       инклинометр – не ранее 2008г.в.




    термометр, расходомер – не ранее 2009г.в.




     индукционного каротажа ИК-42 – не ранее 2010г.в.

                                        каверномер – не ранее 2008г.в.

 


     кабель каротажный – не ранее 2010г.в.




     приустьевое оборудование – 2008г.в.

                                        дизель-генератор – не ранее 2010г.в.

4. Обязательные документы: документы, подтверждающие право собственности на оборудование и лабораторию, паспорта геофизических приборов, паспорт транспортного средства.
5. Срок и объем гарантии: не менее срока и объема, установленным предприятием изготовителем.
6. Срок поставки: в течение 15 дней с даты подписания договора.
7. Прочие требования:  количество -1 (одна) лаборатория с набором скважинных приборов.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Геофизическая лаборатория с набором приборов со следующей комплектацией:

· Геофизическая лаборатория с каротажным подъемником, 1шт (каротажный подъемник с электроприводом может быть установлен на любом шасси, емкость барабана лебедки – 700 м кабеля диаметром 6 мм)
· Цифровой регистратор "Вулкан 3V", 2шт (для передачи данных от прибора в каротажный регистратор используется кодировка «Манчестер-II», благодаря чему передаваемые параметры не подвергаются искажающему влиянию каротажного кабеля)
· Регистратор "Кобра", 1шт (модифицированный регистратор с повышенной помехозащищенностью и модернизированным программным обеспечением)
· Пакет программ для регистрации и обработки геофизических данных: Geophysics Office 1.0 (программа регистрации и обработки измеренных параметров открыта для правки, благодаря чему настройка режима работы прибора и редактирование данных выполняется максимально корректно)
· Скважинный радиометр СПР-48-МК, 2шт (измерения ГК не искажаются при изменении скорости каротажа)
· Зонд электрокаротажа СПЭК , 1шт.
· Комплексный скважинный прибор электрического и радиоактивного каротажа КСП-ГК-43 (скв. прибор, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт), 2шт (измеренные параметры передаются в регистратор в зашифрованном виде, при проведении градуирования модуля ГК подключение прибора через каротажный кабель не обязательно)
· Инклинометр магнитометрический непрерывный ИОН-2(скв. прибор, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт), 2шт (прибор должен обладать двукратным преимуществом по точности в сравнении со стандартными магнитометрическими инклинометрами)
· Скважинный электрический термометр с платиновым высокоточным низкоинерционным датчиком (комплексный прибор КПТТ-40 в кислотостойком корпусе), 1шт (одна спускоподъемная операция должна позволять произвести термометрию и токовый каротаж, на показания прибора не должно сказываться влияние каротажного кабеля)

· Расходомер РЭТС-4 (скв. прибор в кислотостойком корпусе, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт), 1шт (должен производить регистрацию, как в импульсах, так и в скоростях вращения крыльчатки)
· Скважинный прибор индукционного каротажа ИК-42, (скв. прибор в кислотостойком корпусе, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт), 1шт (двухчастотный двухзондовый прибор, обеспечивает определение технологических параметров пластов в эксплуатационных скважинах ПВ)
· Управляемый скважинный каверномер КМ-43-1 (скв. прибор, кольца градуировочные 3 шт., ПО для регистратора "Вулкан", комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт), 2шт (управляемое раскрытие и закрытие рабочих «лап» прибора)
· Кабель каротажный – 270м (защиту от воздействия агрессивной среды обеспечивает двойное кислотостойкое полимерное покрытие между армирующими волокнами брони кабеля)
· Приустьевое оборудование СКРИН, 1шт (импульсы глубины подаются в регистратор с дискретностью 0.1 м, высокоточный помехоустойчивый датчик магнитных меток имеет автоматическую коррекцию уровня магнитного поля кабеля)
· Дизель-генератор,  1шт (мощность генератора обеспечивает автономную работу каротажной лаборатории, включая электроприводную лебедку и дополнительные обогреватели)
