Техническое задание

Предмет закупки: автомобиль для перевозки персонала по дорогам

общего пользования на базе Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 
Снежинск 

2013 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование 
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж , ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведённого перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объём гарантий и гарантийный срок

	1
	Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI

	Цвет кузова авто – белый Двигатель:TDI 2.2 л.
(150 л.с./110 кВт) с предпусковым подогревателем.
Колесная формула: 4×2.
Габаритные размеры:

Полная длина 6940 мм,
Ширина 1993 мм,
Полная высота 2820 мм,
Высота грузового отсека 1940 мм,
Колёсная база 4325 мм.
Пневматическая подвеска: полностью пневматическая подвеска VB-Airsuspension VB-FullAir-2C на задней оси, пульт управления пневматической подвеской VB-SRC(2C) на левой стойке в кабине водителя.

	
	Согласно данного ТЗ
	шт.
	
	1
	
	Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику


2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не являться выставочными образцами, экспериментальной партией.
3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требований нет.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки

5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
- паспорт транспортного средства (ПТС) с отметкой о переоборудовании 
- сертификат соответствия на автомобиль

- инструкция по эксплуатации на автомобиль (на русском языке)

- комплект документов, необходимых для постановки на учет в ГАИ-ГИБДД

- заключение НАМИ

- заявление-декларация на произведенные работы
- лицензия на переоборудование

- сертификаты на установленное оборудование

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Автомобиль может транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом или своим ходом. Правила транспортирования, способы погрузки и перевозки должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативно-технической документации, имеющейся на поставляемый автомобиль. 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требований нет.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Должна быть проведена предпродажная подготовка автомобиля в соответствии с нормативно-технической документацией на поставляемый автомобиль.
Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику.
9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность не должны превышать величины, установленные ГОСТом Р52033-2003 и ГОСТом Р52160-2003.
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен быть укомплектован следующим оборудованием:
- медицинская аптечка;
- знак аварийной остановки по ГОСТ Р 41.27-2001;
- огнетушитель 2 шт.;
- информационные наклейки.
11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество автомобиля и его комплектующих должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ, а также иметь полный комплект технической документации на русском языке.
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требований нет.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Спецсигналы:

 - Сигнальная громкоговорящая установка «Сапфир-3Д-12-200-4-S» (синие стёкла, диоды), завод-изготовитель «Элина», г. Челябинск

 - Дублирующие синие сигнальные проблесковые маячки со светодиодной оптической системой на задней части крыши слева и справа.
 - Цветографическая схема согласно ГОСТ Р50574-02 (ширина оранжевой полосы – 150 мм, ширина синей полосы – 35 мм, расстояние между оранжевыми полосами 100 мм) 
Количество мест: 15+1+1
[image: image1.png]



Автоматическая боковая сдвижная дверь (с электроприводом) 
Остекление:

- Панорамное остекление (двойной стеклопакет) без форточек

- Тонировка стекол кузова (кроме водительской кабины) 

Обшивка салона:

- Оклейка оконных проемов искусственной кожей  

- Пол (антискользящее, водонепроницаемое, антистатическое) 

- Потолок автомобильный велюр 

- Обивка боковая (ниже стекол) автомобильный велюр 
- Своды (потолок/боковые панели) потолочная ткань 

- Оклейка колесных арок  

- Обрамление внутренней подножки светодиодными уголками 

Двойная тепло-шумо-вибро изоляция фургона 

Салонное зеркало заднего вида

Подиум: 

- изготовление подиума под задний ряд сидений (под 4-х местное сидение)

- изготовление подиума по левый и правый ряды сидений 

Заполнение пеной всех доступных полостей кузова 

Сидения: салонная пассажировместимость 15 мест

- Четырехместное – 1 шт. (не регулируемое) 

- Двухместное – 4 шт. (регулируемое)

- Одноместное – 3 шт. (регулируемое)

(Все сидение оборудуются: высокая мягкая спинка, подлокотник,3-х точечный ремень безопасности, сзади сетка + ручка)

Люк аварийный стеклянный 

Вентилятор приточно-вытяжной 12В  

Шторы на окна  (цвет по выбору заказчика)

Отопление:

    - автономное отопление Webasto 5.5 кВт 

    - зависимое отопление Эбершпехер 8 кВт 

Багажные полочки:

- изготовление вентиляционных коробов с индивидуальным освещением, обдувом, включая багажные полочки для ручной клади

Освещение:

- 3 декоративных плафона дневного освещения с ночным режимом: 

- лампа подсветка входа в салон автобуса 

- подсветка подиумов светодиодными уголками 

- подсветка багажных полок (диодное освещение) 
Молоточки аварийного выхода 3 шт.  

Поручни в салоне:

- ручка декоративная при входе справа 

- поручень, изогнутый при входе слева 
-подножка боковая 

Установка кондиционера:

- Установка накрышного кондиционера мощностью 12-14 кВт с заводкой воздуха в вентиляционные шахты 

- Заправка кондиционера 

Акустическая система:

- Монитор, на штатном усиленном кронштейне, 22 дюйма 

- Магнитола (2din, touch, dvd, mp3, mpeg, cd, radio) 
- Колонки (6 в салон, 2 кабина водителя) 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требований нет.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований нет.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	
	
	


17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
