Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт зданий
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ

1.Ведомость объемов работ № 014-050.

2.Ведомость объемов работ № 014-051.

3.Ведомость объемов работ № 014-052.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – август 2014 года, окончание работ – октябрь 2014 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-050



	Ремонтные работы. Здания А, Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,72
	 

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,72
	 

	3
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	100 м2 покрытия
	1,01
	 

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,4
	 

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,054
	 

	6
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,05
	 

	7
	Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час
	10 блоков
	0,3
	 

	8
	Устройство оснований полов из плит  в один слой площадью: до 20 м2
	100 м2 пола
	1,01
	 

	10
	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной: 10-12 мм
	100 м2
	1,03
	 

	11
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	1,01
	 

	13
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	103
	 

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,72
	 

	15
	Демонтаж жалюзи
	100 шт. изделий
	0,14
	 

	16
	Установка жалюзи (Б/У)
	100 шт. изделий
	0,14
	 

	17
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,64
	 

	18
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,99
	 

	19
	Сплошная  шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,64
	 

	20
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	2,08
	 

	22
	Оклейка обоями под покраску  стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,08
	 

	25
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза
	100 м2 поверхности стен
	2,08
	 

	27
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,03
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	28
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,3
	

	29
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,21
	 

	30
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
	м
	21
	 

	31
	Устройство нижних заглушин
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18
	 

	32
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	0,87
	 

	33
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню: плоских (наружние)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,11
	 

	34
	Окраска откосов со стороны фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	35
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,35
	 

	36
	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,55
	 

	37
	Утепление откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	2,62
	 

	39
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,92
	 

	40
	Устройство финишного профиля: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,92
	 

	41
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,68
	 

	42
	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,23
	 

	43
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,01
	 

	44
	Усиление конструкций подвесных потолков в местах установки светильников
	1 т стальных элементов
	0,0072
	 

	45
	Подвес прямой
	шт.
	136
	 

	46
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,035
	 

	47
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	3,68
	 

	48
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6
	 

	49
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,85
	 

	50
	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,06
	 

	51
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,06
	 

	52
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,054
	 

	55
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,12
	 

	57
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,04
	 

	58
	Установка радиаторных ограждений
	100 шт. изделий
	0,08
	 

	59
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	м2
	5,76
	 

	60
	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), размер 200х200 мм
	1 решетка
	6
	 

	62
	Установка смотровых лючков
	1 решетка
	11
	 

	64
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,84
	 

	65
	Демонтаж: решеток из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,4
	 

	66
	Ремонт металлических решеток
	1 м2
	10
	 

	67
	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали (без стоимости)
	1 т конструкций
	0,4
	 

	68
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	 

	69
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	10
	 

	70
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	10
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №014-051

	Электроосвещение. Здания А, Б. 

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,29
	 

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,94
	 

	3
	Демонтаж кабеля
	100 м
	5,1
	 

	4
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,36
	 

	5
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	14,4
	 

	6
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	14,4
	 

	7
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА
	шт.
	36
	 

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	3
	 

	9
	Шкаф металлический в комплекте с шинами и Din-рейками
	шт.
	3
	 

	10
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	36
	 

	11
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С
	шт.
	9
	 

	12
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	3
	 

	13
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	3
	 

	14
	Выключатели автоматические АВДТ-32  16А
	шт.
	3
	 

	15
	Выключатели автоматические АВДТ-32 25А
	шт.
	18
	 

	16
	Радиорозетка РПВ-2
	шт.
	5
	 

	17
	Кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	2,1
	 

	18
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,1
	 

	19
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,1
	 

	20
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	110
	 

	21
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,32
	 

	22
	Разветвительная коробка У-196
	шт.
	11
	 

	23
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08
	 

	24
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный
	шт.
	8
	 

	25
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1,14
	 

	26
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	114
	 

	27
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	1,2
	 

	28
	Кабели КПСВВ 1х2х05 мм2
	м
	120
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №014-052

	Сантехнические работы. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06
	 

	2
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,143
	 

	3
	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм
	м2
	14,3
	 

	4
	Демонтаж: моек
	100 приборов
	0,02
	 

	5
	Установка умывальников  с пьедесталом одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2
	 

	11
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,06
	 

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	15
	Фасонные и соединительные части к  полипропиленовым трубам
	шт.
	28
	 

	16
	Смена кранов
	100 шт.
	0,03
	 


