УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

________________________

подпись

«      » октября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту №1263 н/З-13  «Поставка гамма - дефектоскопов для нужд ОАО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2013 г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для (филиал ОАО «НИАЭП») от ________________ 2013г.

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки | Корректировка инвестиционного бюджете на 2013г, позиция №30,№31 |  |
| 2 | Цель | поставка |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования | Гамма-дефектоскоп |  |
|  | 3.2 Марка оборудования | «Гаммарид 192/120МД» |  |
|  | 3.3 Количество | 4 | комплекта |
| 4 | Сведения о новизне | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Собственная эксплуатация по гамма- контролю сварных соединений. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры |  |  |  |
| Форма 1 № пп; Основные параметры; Требуемое значение*; Единица измерения. 1; Радиационная головка, вес; Не более 18; кг. 1а; Источник излучения на основе радионуклида.; Иридий-192; шт. 1б; Максимальная активность радионуклида.; 125.0; Ки. 1в; Тип источника; ГИ192М54.40 ….ГИ192М56.125. 1г; Размеры активной части радионуклида.; от 2.0х2.0 до 3.0х3.0; мм. 1д; Защита радиационной головки с радионуклидом активностью 125Ки,должна обеспечивать снижение мощности эквивалентной дозы на расстоянии 1м от головни.; Не более 20.0; мкЗв/час. 1е; Оптимальный диапазон просвечиваемых толщин контролируемого металла(сталь).; От 5.0 до 80.0; мм. 1ж; Перемещение источника по ампулопроводу: по горизонтали. по вертикали.; До 8.0 До 4.0; м м. 1з; Пульт управления; 1.0; комплект. 1и; Комплект принадлежностей; 1.0; комплект. 2 Запчасти к дефектоскопам.. 2а; Трос зубчатый длина/количество; 16.71/8; м/шт. 2б; Рукав гибкий (металлорукав) длина/количество; 8.27/8; м/шт. 2в; Рукав гибкий (апмпулопровод) длина/количество; 1.0/8; м/шт. 2г; Рукав гибкий (апмпулопровод) длина/количество; 2.0/8; м/шт. 2д; Рукав гибкий (апмпулопровод) длина/количество; 4.0/8; м/шт. 2е; Барабан для транспортировки пульта управления; 4.0; шт. 2ж; Привод в сборе, без рукоятки; 4; шт. 2з; Рукоятка для привода; 4; шт. 3; Вспомогательные блоки. 3а; Комплект упаковочный транспортный УКТ Д11 МД; 2; шт. 3б; Упаковка; 2; шт. 4; Документация. 4а; Руководство по эксплуатации; 1; шт. 4б; Формуляр; 1; шт. 4б; Сертификата на конструкцию В(U); 1; шт. |
| Подраздел 3.2 Требования к комплектности |  |  |  |
| Комплектность гамма-дефектоскопа «Гаммарид 192/120МД, упаковочного-транспортного должна соответствовать формуляру. |  |  |  |
| Подраздел 3.3 Дополнительные требования |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |
| 1 | Срок поставки | До 10.12.2013 г. |  |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | 1. Руководство по эксплуатации «Гаммарид 192/120МД». 2. Формуляр «Гаммарид 192/120МД». 3. Сертификат на конструкцию В(U). 4. Руководство по эксплуатации УКТ Д11 МД. 5. Формуляр УКТ Д11 МД. |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |
| - Гарантийный срок работы головки радиационной не менее 5лет или 50000 циклов. - Гарантийный срок работы троса зубчатого, металлорукова, ампулопровода, привода в сборе, не менее 25000 циклов. |  |  |  |