Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На тему: «Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, монтаж системы спринклерного пожаротушения для салонов «Евросеть» в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области Калининградской области, Мурманской области, Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми».
Раздел 1. Общие требования
1. Наименование предмета тендера: Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, монтаж системы спринклерного пожаротушения  (далее по тексту – оказание услуг) для салонов «Евросеть» в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, Калининградской области, Мурманской области, Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми. 
2. Требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги, качества продукции: Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности продукции в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки продукции и не менее 12 месяцев на оказанные услуги.
3. Место и условия оказываемых услуг: Торговые объекты, расположенные в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, Калининградской области, Мурманской области, Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми.  
Связанные с доставкой: погрузочные, экспедиторские и иные работы (услуги) осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. Требования к Исполнителю в отношении срока оказания услуг и их максимальной продолжительности (периода): Оказание услуг осуществляется в течение действия договора в период 2013-2014, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки.
5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: Оплата оказанных услуг производится на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания услуг.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
6. Порядок формирования цены договора: Общая стоимость Договора состоит из общей стоимости оказанных услуг в рамках Договора, которая включает в себя сумму всех расходов по доставке продукции в адрес указанный Заказчиком, самих услуг и иных издержек и затрат Исполнителя (в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей), связанных с исполнением Договора.

Цена за единицу продукции и оказание услуг (зависит от объема работ) является фиксированной и не подлежит изменению в период всего срока действия Договора. 

В отношении импортной продукции все риски связанные с изменением курса валют, произошедшего в период действия настоящего Договора, несет Исполнитель. 
Раздел 2.Основные технические требования к продукции, 
являющиеся предметом тендера 
1. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг и поставляемой продукции – 
Проектирование и установка системы пожарной безопасности, спринклерного пожаротушения должна производится в соответствии с нормами и требованиями пожарной безопасности (НПБ 88-2001 (Проектирование установок пожаротушения и сигнализации), НПБ 110-03 (Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией). Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данному виду продукции и подтверждаться соответствующими документами. На момент поставки продукция должна иметь действующий сертификат соответствия. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает «Поставщика» от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

2. Требования к техническим характеристикам – технические характеристики должны соответствовать характеристикам, указанным в спецификации (приложение № 1 к техническому заданию).

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции – продукция, указанная в спецификации (приложение №1 к техническому заданию), должна качественно выполнять свое функциональное предназначение. 

4. Требования к упаковке, отгрузке продукции - продукция должна иметь заводскую упаковку и  отгружаться в соответствии с требованиями к данному виду продукции.
Приложение № 1

к Техническому заданию
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"
	10 ШС, до 90 локальных ключей в памяти, 37 программ управления по каждому входу;

Потребляемый ток при питании от 24 В: от 110 до 200 мА; при питании от 12 В: от 220 до 410 мА;

2 реле с контролем линии оповещения;

Габариты: 156 х 107 х 35 мм;

Напряжение питания: от 11 В до 28 В

	2
	РИП 12 исп. 01, 3А


	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 3,0А (10мин-4А, 2мин-6А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 2х7 А/ч (без аккумуляторов), возможность подключения внешних аккумуляторов 2х17А/ч, защита от переразряда, крышка под замок

	3
	Аккумуляторная батарея Delta 18А/ч 12В
	Аккумуляторная батарея 18 А/ч, 12В, 181х76х167 мм, 6.3кг

	4
	Считыватель-2 исп. 00
	Монтажная площадка под ключ Touch memory, хромированная, светодиод

	5
	Сирена VP-1
	Сирена 105дБ, 12В, 150мА, с кронштейном

	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	Малое токопотребление до 45 мкА, широкий диапазон питающего напряжения от 9 до 30В, -45...+55С, современный дизайн, малый корпус "Марко", для удобства обслуживания предусмотрено тестирование с помощью кнопки, КК с безвинтовыми контактам

	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Питание 9 - 28 В, 100 мкА, с кнопкой, 4 схемы включения

	8
	Оповещатель пожарный информационный световой КОП-25 "Выход"
	Питание 10-40 В, потребление 20 мА, металл.

	9
	Автоматический выключатель IEC 10А
	2-полюсный 10А тип C 4,5kA ВА 47-29

	10
	Бокс для автоматического выключателя
	Бокс для автоматического выключателя 2-х местный

	11
	Клеммная колодка
	Колодка клеммная 2,5-4мм2 (12пар)

	12
	Коробка соединительная JB-701
	5 контактов + 2 саботажа

	13
	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	Цвет - красный, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке ПВХ пластиката

	14
	Кабель силовой КВнг(А) -FRLS 3х1,5
	Кабель силовой с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке ПВХ пластиката

	15
	Короб 10х20
	Короб ПВХ 20х10 мм, длина - 2 м., цвет - белый

	16
	Гофрированная труба ПВХ d=16
	Гофрированная труба ПВХ легкого типа с протяжкой 16 мм

	17
	Резистор 2,2 кОм
	Шунтирующий резистор 2,2 кОм

	18
	Резистор 8,2 кОм
	Шунтирующий резистор 8,2 кОм

	19
	Стяжка MHT-200-S-YT


	Стяжка нейлоновая под винт белая MHT-200-S-YT 200х4,8мм (упаковка - 100 шт.)

	20
	Саморез гипрок-дерево 3,8x41
	Саморез по гипроку и дереву 3,8x41 (упаковка - 100 шт.)

	21
	Гибкая подводка KOFULSO
	Предназначена для монтажа спринклерного пожаротушения в подвесных потолках, в местах со сложными условиями монтажа, а также в помещениях, где по регламенту работ запрещена любая сварка.


стр. 1 из 4

