Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Продление срока службы хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

Раздел 1. Наименование работы

Продление срока службы хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»

Раздел 2. Цель и задачи работы

2.1  Выбор направления работы

Выбор данной работы обусловлен необходимостью обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.

2.2 Цель и задачи работы.

2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является:

- проведение работ по созданию безопасных условий для хранения выгруженных ОВЧ и ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ;

-  модернизация систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ с последующим мониторингом физического состояния их активных зон;

- продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2

### 2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:

- Продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2;

- Продление срока службы систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;

- Размещение в ячейках хранилищ Х-2 ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ.

  - Стадийность (этапы)

### Работы выполняются в 1 этап  со сроком окончания не позднее 30 мая 2015 года.

Содержание и сроки выполнения работ.

| № п/п | Основное содержание работ | Сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное обследование хранилищ Х-1 и Х-2, включая обследование строительных конструкций и систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ | С момента подписания договора – ……… |
| 2 | Анализ состояния ОЯТ, конструкционных элементов ОВЧ на период хранения ОВЧ | С момента подписания договора – ……… |
| 3 | Обоснование возможности размещения в ячейках хранилища Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ | С момента подписания договора – ……… |
| 4 | Проверка устранения дефектов и замечаний, выявленных в ходе обследования строительных конструкций здания и ячеек в хранилище Х-1 | С момента подписания договора – ……… |
| 5 | Разработка Заключения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2 | С момента подписания договора – ……… |
| 6 | Разработка решения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2 и плана мероприятий по обеспечению эксплуатации хранилищ Х-1 и Х-2 на продлеваемый период | С момента подписания договора – ……… |

Раздел 3. Описание работ

    - Содержание работ по комплексному обследованию хранилищ Х-1 и Х-2

### 3.1.1. Для проведения комплексного обследования хранилищ Х-1 и Х-2, включая обследование строительных конструкций здания и систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ необходимо разработать Общую программу комплексного обследования баков хранения ОВЧ и частные программы обследования систем.

### Программа обследования должна содержать :

### -  цели работ;

### - краткую характеристику хранилищ Х-1 и Х-2 и состав систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;

### - размещение технических средств;

### - алгоритм и методику обследования строительных конструкций;

### - методику ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;

### - перечень отчетной документации.

### 3.1.2  Проведение комплексного обследования ячеек хранилищ Х-1 и Х-2 и ревизия систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ.

### 3.1.3  Разработка и выпуск отчетной документации по результатам комплексного обследования ячеек хранилищ Х-1 и Х-2 и ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ включая:

### - Акт и отчет о результатах комплексного обследования строительных конструкций;

### -  Исходные данные для расчета по радиационной безопасности хранилища Х-2, загруженного ТРО после выгрузки ОЯТ из ОВЧ;

### - Заключение о продлении срока службы строительных конструкций хранилищ;

### - Акт и отчет о результатах ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;

### - Перечень элементов систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ, выработавших свой ресурс;

### - Перечень ремонтно- восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов.

    - Содержание работ по анализу состояния ОЯТ, конструкционных элементов ОВЧ на период хранения ОВЧ

### - анализ и оценка радиационного потенциала ОВЧ;

### - анализ физико-химических процессов в ячейках хранилищ;

### - анализ процессов в оболочках топливных и поглащающих элементов активных зон ОВЧ.

### 3.2.1. При анализе и оценке радиационного потенциала ОВЧ необходимо выполнить расчет по оценке уровней радиоактивности основных ее компонентов с полной выработкой энергоресурса активной зоны при условии того, что активная зона отработала компанию на номинальной мощности. В отчете указать динамику уменьшения активности ОВЧ на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.

### 3.2.2. При анализе физико-химических процессов в ячейках хранилищ выполнить расчет скорости протекания коррозионных процессов и обосновать возможность дальнейшего безопасного хранения ОВЧ на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.

### 3.2.3. При анализе процессов в оболочках топливных и поглощающих элементов активных зон ОВЧ выполнить анализ низкотемпературного охрупчивания в оболочках ТВЭЛ и ПЭЛ и обосновать герметичность оболочек на продлеваемый период эксплуатации хранилищ;

### 3.2.4. По результатам выполненных работ разработать заключение о возможности безопасного хранения ОВЧ в хранилищах на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.

    - Содержание работ для обоснования возможности размещения в ячейках хранилища Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ:

### 3.3.1. Разработать технические требования к составу исходных данных для расчета радиационной обстановки в здании 1Б после загрузки в хранилище Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.

### 3.3.2. На этапе комплексного обследования ячеек хранилища Х-2 собрать исходные данные для расчета радиационной обстановки в здании.

### 3.3.3. Выполнить расчет радиационной обстановки:

### - во внутренних помещениях здания;

### - на крыше здания;

### - возле стен здания.

### 3.3.4. Проанализировать данные, полученные при расчете радиационной обстановки здания  и по результатам анализа дать заключение о возможности безопасного размещения баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.

### 3.3.5 В случае отрицательного заключения необходимо:

### - разработать мероприятия, план и проект работ по нормализации радиационной обстановки в здании хранилища;

### - включить план и проект работ в «Перечень ремонтно-восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов»

### - по завершении ремонтно-восстановительных работ и нормализации радиационной обстановки здания хранилища дать заключение о возможности безопасного размещения баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.

    - Содержание работ по модернизации систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ определяется отдельным договором .

    - Содержание работ по устранению возможных дефектов и замечаний, выявленных в ходе обследования строительных конструкций хранилищ:

### - разработка проекта ремонтно-восстановительных работ;

### - проведение ремонтно-восстановительных работ.

    - Содержание работ по разработке Заключения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2:

### - по итогам комплексного обследования хранилищ Х-1 и Х-2 разрабатывается Заключение о продлении ресурса хранилищ;

### - В составе Заключения по Х-2, отдельным разделом должно быть обосновано безопасное размещение в ячейках хранилища баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.

### - Форма Заключения приведена в приложении «Г» к ГОСТ РВ 15.702-94.

    - Состав работ по разработке Решения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2 и плана мероприятий по обеспечению эксплуатации  хранилищ на продлеваемый период.

### 3.7.1 План мероприятий по обеспечению эксплуатации хранилищ на продлеваемый период должен включать следующие работы:

### - замену элементов, имеющих срок эксплуатации меньше, чем продлеваемый период эксплуатации хранилищ;

### - проведение ремонта отдельных элементов, вышедших из строя;

### - уточнение состава и комплектности ЗИП;

### - уточнение объема и сроков технического обслуживания;

### - организацию систематических наблюдений, периодических обследований технического состояния и планово-предупредительных ремонтов а соответствии с рекомендациями , изложенными в «Положении о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000).

### 3.7.2. Форма решения о продлении приведена в приложении «Д» к ГОСТ РВ 15.702-94.

Раздел 4. Исходные данные для выполнения работы

Для обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» в 2006 году ФГУП «ГНЦ РФ- ФЭИ» была спроектирована и смонтирована Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238. В ноябре 2008 года получены заключения 120-ПР-247 и 120 ПР-248 о продлении срока службы хранилищ Х-1 и Х-2 до 2015 года.

Раздел 5. Требования к техническим результатам работы

5.1 Основные требования к выполнению работы

Требования к исполнителю работ:

Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.

5.2 Используемая нормативная документация.

### При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:

- НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);

- СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- Проектная документация «Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238;

- ПБЯ-06-00-96. Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;

- НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов ПБТРМ - 2004.

- ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».

Раздел 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

### Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды

При разработке документов согласно настоящего ТЗ должно быть учтено обеспечение максимально возможной степени экологической безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;

- Правила противопожарного режима в РФ.

Раздел 7. Требования к качеству выполнения работы

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».

Раздел 8. Требования к сроку выполнения работ

### Сроки выполнения работ:

### начало – с даты  подписания договора;

### окончание - не позднее 30 мая 2015 года.

Раздел 9 Порядок приемки

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

Отчетные документы:

- Акт выполненных работ;

- Технический Акт, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Акт ревизии оборудования ЕСК;

- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;

- Разработанная документация в электронном виде 02 экз.;

- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.

Раздел 10. Требования к отчетности и исполнителю

Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».

Подрядчик должен иметь:

- Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ России),

- Свидетельство СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел 2- Виды работ по подготовке проектной документации- п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

- Лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).п.30.