- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

_______________ В.В. Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора: выполнение работ по ремонту деталей гребных и дейдвудных устройств средней и правой валовой линии  а/л «50 лет Победы» (номенклатурная группа 2.9 - ремонт элементов винто-рулевого комплекса (ВРК)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Капролоновая втулка ф 944/847х 505мм. – 12шт. Выполнить: -раскрой втулок, изготовить набор (планки) из них 55х28х500мм – 540шт.

Носовой и кормовой бортовые дейдвудные подшипники - 2 комплекта. Втулки из двух половин, ф 990мм (фланец ф1130мм), материал ЛМц 58-2Л: носовая L=2000мм (вес 2180кг) – 2шт. кормовая L=3500мм (вес 3690кг) – 2шт. будут предоставлены заказчиком. Выполнить: - набор капролоновыми планками и расточку подшипников под номинальный зазор с гребным валом.

Бортовый гребной вал ф 830мм, L=15182мм, вес 49100кг – 1шт. Выполнить: - дефектацию (проверка в станке на бой, магнитная дефектоскопия конусов и шпоночных пазов, УЗД на предмет отсутствия отставания стеклопластикого покрытия); - станочную обработку (проточка с последующей шлифовкой, полировкой, облицовок, конусов); - замену межоблицовочного стеклопластикого покрытия; - калибровку резьб.

Средний гребной вал ф 830мм, L=12700мм, вес 41800кг – 1шт. Выполнить: - дефектацию (проверка в станке на бой, магнитная дефектоскопия конусов и шпоночных пазов, УЗД на предмет отсутствия отставания стеклопластикого покрытия); - станочную обработку (проточка с последующей шлифовкой, полировкой, облицовок, конусов); - замену межоблицовочного стеклопластикого покрытия; - калибровку резьб.

Ступица гребного винта (вес 14000кг) – 2шт. Выполнить на каждой ступице:: - калибровку резьб М110х6 Н=160мм. – 36шт. под болты крепления лопастей, - калибровку резьб крепления обтекателя М42 Н=80мм - 16шт.

Лопасть (вес 7000кг) – 8шт. Выполнить на каждой лопасти: - обработку в станке опорных поверхностей – 9 шт. под головки болтов крепления, до удаления дефектов (глубокие кольцевые риски), черт. ВФ 10521-10.02.

  - Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями проекта Договора.

  - Место выполнения работ: ремонт деталей гребных и дейдвудных устройств производится по месту производственных мощностей победителя процедуры закупки. Доставка деталей гребных и дейдвудных устройств за исключением гребных валов до места производственных мощностей победителя процедуры закупки, находящихся в пределах г. Мурманск, производится Заказчиком. Доставка гребных валов производится плавкраном Заказчика до причала, указанного победителем процедуры закупки в пределах акватории порта Мурманск.

4. Сроки выполнения работ: вся работы по договору должны быть выполнены с момента подписания договора обеими сторонами по «27» декабря 2013г.

Начальник управления технической эксплуатации флота 					В.Э.Никитенко

Заместитель генерального директора по ТЭФ						О.Э.Дарбинян