ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение технологических работ

Предмет закупки - разработка технического задания на конструирование аппарата электрохимического растворения и разработка конструкторской документации на опытный аппарат электрохимического растворения.

Озерск

2015
Техническое задание

на разработку технического задания на конструирование аппарата электрохимического растворения и разработка конструкторской документации на опытный аппарат электрохимического растворения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка технического задания на конструирование аппарата электрохимического растворения и разработка конструкторской документации на опытный аппарат электрохимического растворения.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

| Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В ближайшей перспективе на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» планируется начать промышленную переработку топлива на основе сплавов урана и циркония, и урана, плутония, циркония, использующихся в экспериментальных реакторах, реакторах ледокольного флота и реакторах на быстрых нейтронах. В качестве материала оболочек для металлического топлива обычно служит циркаллой или нержавеющая сталь. Исследования растворения топливных композиций на основе сплавов урана и циркония предполагают снятие оболочек и вскрытие топлива электрохимическими методами в электролитах на основе азотной кислоты. Применение электрохимических методов позволяет избежать стадии резки (рубки) ТВЭЛов и вскрытия оболочек, а также введения в раствор дополнительных реагентов, затрудняющих дальнейшее выделение делящихся материалов и переработку РАО. Основание для выполнения работы: Государственный контракт «Разработка и проверка технологии переработки и обращение с нетиповым, негерметичным и дефектным отработавшим ядерным топливом» № Д.4ш.21.2.8.14.1041 от 19 февраля 2014 года. |  |  |  |
| Подраздел 2.2 Цель и задачи работы |  |  |  |
| Цель работы – разработка опытного аппарата электрохимического растворения, предназначенного для проведения процесса электрохимического вскрытия оболочек из стали 12Х18Н10Т, хром-никелевых материалов и сплавов на основе циркония и последующего растворения ОТВС, изготовленных из уран-циркониевого сплава с массовой долей циркония 80 %, без предварительного механического отделения оболочек и измельчения топлива. Для достижения цели необходимо: – разработать техническое задание на конструирование опытного аппарата электрохимического растворения; – разработать конструкторскую документацию на опытный аппарат электрохимического растворения (далее по тексту – аппарат); – разработать принципиальную технологическую схему узла растворения. |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Стадийность (этапы) |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | Отчетность | Сроки выполнения |
| 1 | Разработка технического задания на конструирование аппарата электрохимического растворения | Техническое задание. Акт сдачи-приёмки выполненных работ. | 15.06.2015 |
| 2 | Разработка конструкторской документации на опытный аппарат электрохимического растворения | Комплект конструкторской документации. Принципиальная технологическая схема узла растворения. Акт сдачи-приёмки выполненных работ. | 15.11.2015 |

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Для выполнения работ необходимо разработать техническое задание на конструирование аппарата, конструкторскую документацию (РКД) на аппарат, а также разработать принципиальную технологическую схему узла растворения. Принцип действия аппарата основан на окислительном растворении материалов ОТВС при наложении постоянного электрического потенциала между растворяемым материалом (анод (+)) и нерастворимым катодом (-) в растворах азотной кислоты. Растворение ОТВС в аппарате производится без предварительного фрагментирования и измельчения. При этом топливная композиция растворяется совместно с конструкционным материалом активной зоны ОТВС. Выбор параметров источника электрического тока определяется заданной плотностью тока на аноде и его площадью поверхности. Растворение уран-циркониевой топливной композиции сопровождается значительным тепловыделением и осадкообразованием (основа осадка - оксиды циркония).

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Подраздел 4.1 Исходные данные |  |
| --- | --- |
| 4.1.1 Технические характеристики аппарата |  |
| Наименование характеристики | Значение |
| Характер оборудования | опытный образец |
| Высота рабочей зоны аппарата (с патрубками и катодом), мм | 2000* |
| Объем рабочий, м3 | 0,04* |
| Геометрия аппарата | определяется требованиями ЯБ* |
| Рабочая среда | азотнокислая, коррозионная |
| Рабочая температура, оС | не более + 85 |
| Давление сжатого воздуха на барботаж, МПа | не более 0,03 |
| Вакуумметрическое давление, мм рт.ст. | не более 400* |
| Давление горячего теплоносителя (пар), МПа | не более 0,6 |
| Температура горячего теплоносителя (пар), °С | не более +150 |
| Давление холодного теплоносителя, МПа | не более 0,2 |
| Температура холодного теплоносителя, °С | не более +25 |
| Назначенный срок службы аппарата, лет | не менее 3 |
| Условия обслуживания аппарата согласно ОСТ 95 10439-2002 | Оборудование, недоступное для обслуживания |
| Размещение аппарата | В камере производственного здания, в зоне обслуживания манипулятора |
| * - значения и параметры уточняются Исполнителем в ходе выполнения работы, предусмотренной настоящим ТЗ, при обязательном согласовании с Заказчиком |  |
| 4.1.2 Паспортные данные на ОТВС, для растворения которых предназначен аппарат. 4.1.3 Характеристика и инфраструктура здания, где предполагается установка аппарата. Исходные данные по п.п. 4.1.2 и 4.1.3 предоставляются Заказчиком Исполнителю в срок не более 7 дней после подписания договора на выполнение работ, предусмотренных настоящим ТЗ. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1 Требования к конструкции аппарата Конструкция аппарата должна обеспечивать ядерную безопасность процесса в любых режимах эксплуатации. В аппарате проводится растворение ОТВС, накопление раствора ОЯТ и осадков для их последующей выдачи. В аппарате должна быть предусмотрена принудительная циркуляция раствора и вывод парогазовой фазы. В нижней части аппарата должен быть организован сбор осадка образующегося в процессе растворения. В корпус аппарата устанавливается катод и анод. Катодом служит электрод, который вместе с токоподводом катода должен быть изолирован от корпуса аппарата и анодной корзины. Анод представляет собой перфорированный стакан (корзину). Между анодом и катодом должен быть гарантированный зазор, обеспечивающий стабильное протекание электрохимического процесса. Сверху анодная корзина должна фиксироваться уплотнительной втулкой, изолированной от корпуса аппарата. Во втулке необходимо предусмотреть отверстие с уплотнением для дистанционной замены анода (ОТВС). Перерабатываемая ОТВС через загрузочное отверстие вертикально устанавливается в анодную корзину. Положительный потенциал подводится как к анодной корзине аппарата, так и к загруженной ОТВС. Для этого должен быть предусмотрен статический прижим для концевой детали ОТВС, через который осуществляется подвод тока через подвижный токоподвод. Для работы аппарата необходим плотный контакт анода с ОТВС на протяжении всего процесса растворения. Для аппарата должна быть предусмотрена пароводяная рубашка, патрубки под приборы КИПиА, дренажный штуцер для удаления осадка, штуцер для выдачи (декантации) раствора выше зоны накопления осадка, барботаж (аэратор) для перемешивания осадка. Удаление парогазовой фазы должно осуществляться в верхней части аппарата. Обслуживание аппарата (технологические операции с ОТВС, установка и демонтаж самого аппарата и т.д.) должны осуществляться при помощи манипуляторов. Конструкция аппарата должна предусматривать надежное крепление по месту установки. Необходимо предусмотреть возможность дезактивации аппарата. 5.1.2 Контроль параметров работы аппарата Необходимо обеспечить контроль следующих параметров работы аппарата: − величина силы тока и напряжения; − концентрация урана в растворе; − температура раствора; − температура отводимой парогазовой фазы и температура охлаждающей воды; − уровень раствора; − давление (разрежение). 5.1.3 Конструкционные материалы Применяемые в конструкции аппарата материалы должны выдерживать коррозионное и эрозионное воздействие контактирующей технологической среды, внешних воздействий и дезактивирующих растворов. Материалы, используемые в конструкции аппарата, должны отвечать требованиям к материалам по ОСТ 95 10439-2002. Скорость коррозии конструкционных материалов аппарата не должна превышать 0,1 мм/год. Для изготовления основных конструкционных элементов аппарата следует применять сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72, титан, металлический цирконий Э100 или металлический тантал ЭЛП1-ЭЛП3, другие марки коррозионностойких материалов. Необходимо предусмотреть меры по защите от коррозии деталей аппарата, подверженных наибольшей коррозионной нагрузке (электроды, токоподводы, поверхности аппарата на границе раздела фаз). Конкретные материалы и конструктивные решения для различных узлов аппарата (в том числе – и для узлов, наиболее подверженных коррозии) выбираются Исполнителем на стадии разработки ТЗ при обязательном согласовании с Заказчиком. 5.1.4 Требования к электрооборудованию: Электрооборудование системы электроснабжения должно быть рассчитано на питание от сети переменного тока 380/220 В, 50 Гц с заземленной нейтралью. Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254 должна соответствовать условиям среды в помещениях размещения аппарата, технологическим требованиям производства и обеспечивать электробезопасность при работе и обслуживании. Степень защиты электрооборудования, размещаемого в первой зоне, должна быть не ниже IP55, для оборудования, размещаемого в обслуживаемых помещениях, не ниже IP54. 5.1.5 В процессе разработки (проектирования) должны быть произведены следующие расчеты: − тепловой; − объема отходящих газов, в том числе и водорода; − объема образующегося осадка; − площадей катода и анода, исходя из геометрических размеров перерабатываемых ОТВС; − силы тока, потребляемой мощности, количества выделяемого тепла, исходя из площади контакта анод-электролит; − скорость циркуляции электролита в аппарате; − необходимый расход воздуха на обеспечение циркуляции электролита; − обеспечения ядерной безопасности. 5.1.6 Требования к надежности Конструкция аппарата должна быть работоспособной во всех режимах эксплуатации и отвечать следующим показателям надежности: − установленный срок службы - не менее 3 лет; − средняя наработка между отказами - не менее 0,5 лет; − среднее время восстановления - не более 24 ч; − срок службы до первого капитального ремонта - 3 года. 5.1.7 Требования безопасности РКД аппарата должна пройти экспертизу ядерной безопасности в ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" в соответствии с пунктом 7 ПБЯ-06-00-96. Ядерная безопасность аппарата в соответствии с ПБЯ-06-00-96 должна обеспечиваться ограничениями, накладываемыми на геометрическую форму и размеры оборудования. Разработка аппарата должна соответствовать требованиям НП-070-06, ОСТ 95 10439-2005. Разрабатываемый аппарат должен удовлетворять требованиям ПБЯ-06-05 "Отраслевые правила заводов РТ, перерабатывающих ТВЭЛы и блоки". Разрабатываемые конструкции, применяемые материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям НП-016-05 и обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже и эксплуатации. Аппарат должен исключать возможность загрязнения воздушной среды в помещениях и вне их радиационными газами и аэрозолями. Аппарат должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами, предупреждающими в случае аварийной ситуации. Группа радиационной опасности в соответствии с НРБ-99/2009 "Нормы радиационной опасности" - "А". Класс работ - 1 в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности". Класс токсичности среды согласно ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" - первый. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ВНТП 01-92 Минатома России - "В", в соответствии с НПБ 105-03 "Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" - " В4". В соответствии с НП-016-05 аппарат относится к системам нормальной эксплуатации, важным для безопасности. Классификационное обозначение по НП-016-05 – 3Н. Категория сейсмостойкости – II согласно НП-031-01. Сейсмичность района размещения аппарата – 7 баллов по шкале MSK-64. На технологические процессы, проводимые в аппарате, должно быть получено заключение по ВПБ (ВНИИПО или НТЦ ЯРБ). 5.1.8 Режимное обеспечение Заказчику и Исполнителю работ по данному ТЗ при определении уровня конфиденциальности сведений руководствоваться «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом» и «Перечнем сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения (ДСП), Госкорпорации «Росатом» и её организаций». Порядок допуска, ознакомления и обращения с секретными сведениями и документами должен соответствовать «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» №3-1-2004. Защита секретных сведений в процессе их обработки, передачи и хранения (в том числе, печать документов) в объектах информатизации (ПЭВМ) должна выполняться в соответствии с «Типовой инструкцией по защите информации в автоматизированных системах организаций и предприятий ФААЭ», «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам, СТР, 1997». Защита служебных сведений ограниченного распространения в процессе их обработки, передачи и хранения в объектах информатизации (ПЭВМ) должна выполняться в соответствии со «Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К). Передача служебных сведений ограниченного распространения разрешается служебной почтой или по защищённым каналам связи. Передача по незащищённым каналам связи допустима только с применением сертифицированных криптографических средств.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

В результате выполнения работ должен быть разработан опытный аппарат электрохимического растворения, соответствующий всем перечисленным требованиям, необходимый для опытно-промышленной переработки топлива.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Исполнитель выполняет работу в соответствии с лицензиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: - на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; - на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, а также на момент выполнения работ иметь лицензию УФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Работы по настоящему Техническому заданию должны проводиться в соответствии со следующими метрологическими и нормативно-правовыми требованиями, правилами, ГОСТ и ОСТ в области обеспечения радиационной безопасности: - ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов; - НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ); - НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций; - НП-061-05 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии; - НП-063-05 Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла; - НП-070-06 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла; - НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии; - ПНАЭ Г-002-87 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок; - СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); - СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО 2002); - ОСТ 95 10439-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка. Эксплуатация и ремонт; - ОСТ 95 10441-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения; - ОСТ 95 10440-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. - ОСТ 95 500-92 Соединения трубопроводов разъемные. Типы. Конструкция; - ПБЯ-06-00-96 Основные отраслевые правила при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов; - Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7; - ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаропрочные; - ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Дополнительных требований к действующим на предприятиях отрасли природоохранным мероприятиям не предъявляется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка частной программы обеспечения качества не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – в течение одного рабочего дня с момента подписания договора обеими сторонами. Работа проводится в два этапа. Окончание работ по первому этапу 15 июня 2015 г., по второму этапу – 15 ноября 2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

По окончании этапа (работы) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной форме, прилагая к нему отчетные документы. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий технического задания и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки подписывается после устранения замечаний и претензий.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Правила и порядок контроля и приемки работ устанавливаются Договором. Все отступления от технического задания должны согласовываться с Заказчиком. Техническое задание может корректироваться и дополняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого по итогам конкурса, и может быть изменено по согласованному решению сторон или по обоснованному решению Заказчика. Конструкторская документация должна быть оформлена в соответствии с нормами и требованиями Единой системы конструкторской документации. Разработанная конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

В ходе выполнения работ и по её завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно разделу 2.3 настоящего Технического задания отчетную документацию.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетный материал представляется в двух бумажных экземплярах и одном электронном носителе. Электронная версия отчетной документации представляется как в формате PDF, так и формате Word на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТВЭЛ | Тепловыделяющий элемент |
| 2 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 3 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 4 | ОТВС | Облученная тепловыделяющая сборка |
| 5 | ОЯТ | Облученное ядерное топливо |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и аппараты |
| 8 | ВПБ | Взрывопожаробезопасность |