Приложение №4 к спецификации

Техническое задание

на поставку блоков силовых резисторов БСР-31У5 или эквивалент и БСР-32У5 или эквивалент

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка блоков силовых резисторов типа БСР-31У5 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент») и БСР-32У5 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент») ТУ 16-95 ИДБМ.434345.002 ТУ или эквивалент (комплектом).

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Блоки силовых резисторов серии БСР предназначены для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей постоянного тока, устанавливаемых на рудничных контактных электровозах.

Блоки БСР-31У5 и БСР-32У5 устанавливаются комплектом на электровозы со сцепным весом 7 и10 т.

Конструктивное исполнение блоков – рудничное нормальное РН1 по ГОСТ24754-81. Климатическое исполнение блоков –У, категория размещения 5 по ГОСТ15150-69 (в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью).

Техническая характеристика.

БСР-31У5    БСР-32У5

Номинальное напряжение, В                                                250                 250.

Номинальная мощность, кВт                                                11,1                5,5.

Сопротивление  1-й ступени, Ом                                          0,322             0,609.

Сопротивление  2-й ступени, Ом                                          1,28                    -

Допуск на величину сопротивления, %.                                              10.

Номинальный (часовой) ток, А

1-й ступени                           107                95.

2-й ступени                            76                   -.

Количество элементов сопротивлений, шт.                            6                   3.

Масса, кг.                                                                                    43                24.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 16-95  ИДБМ.434346.002 ТУ  или эквивалент блоки силовых резисторов типа БСР-31У5 и БСР-32У5.

Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования , заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.