Техническое задание
на поставку ротаметров VA 40 F/R, расходометров-поплавковых  Н 250 RR      расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Ротаметры VA 40 F/R, расходометры-поплавковые Н 250 RR  расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 27(двадцати семи) ротаметров VA 40 F/R, 4 (четырех) расходометров-поплавковых Н 250 RR      с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Ротаметры VA 40 F/R, расходометры-поплавковые Н 250 RR      расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 1,6…16 Измеряемая среда – меланж кислотный Измерительный конус- N 18.07 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал-алюминий, форма-АIII, без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержавеющая сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 2. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 6,9…69 Измеряемая среда – серная кислота 92,5% Измерительный конус- N 19.19 для жидкости Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал-TFM, форма-АIII, без направляющих с магнитом Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержавеющая сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 3. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, нм3/час 5…50 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- N 21.13 для газа Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал-нержав. сталь, форма-АIII с направляющими Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN25 PN40, формаВ1, нержавеющая сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN25, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 2 |
| 4. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 10…100 Измеряемая среда – среда щелочная (рН 9,0÷11,0), гидроксид натрия до 15 г/л, цианид натрия до 10 г/л Измерительный конус- N 18.13 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал-нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержавеющая сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 2 |
| 5. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 1,6…16 Измеряемая среда – водный раствор гидроксида натрия, 10% Измерительный конус-G17.08 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал-нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, углер.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 3 |
| 6. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 1,0…10 Измеряемая среда – водный раствор цианида натрия, 10% Измерительный конус-N18.07 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- TFM, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, углер.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 2 |
| 7. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 0,4…4 Измеряемая среда – водный раствор флотореагента Т-66, 1 % Измерительный конус- G 15.12 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 8. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 0,4…4 Измеряемая среда – водный раствор аэрофлота , 1 % Измерительный конус- G 15.12 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 9. | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 0,65…6,5 Измеряемая среда – водный раствор бутилового ксантогената , 1 % Измерительный конус- G 16.08 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 10 | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 0,23…2,3 Измеряемая среда – водный раствор медного купороса , 5 % Измерительный конус- G 15.09 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 11 | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 0,65…6,5 Измеряемая среда – водный раствор соды кальцинированной , 5 % Измерительный конус- G 16.08 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 12 | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, л/час 3…30 Измеряемая среда – водный раствор Praestol 2530 , 0.1% Измерительный конус- N 18.13 Прокладка-Viton(FРM) Поплавок: материал- нержав. сталь, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 1 |
| 13 | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, м3/час 0,55…3 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- N 21909 для газа Прокладка-Buna(NBR) Поплавок: материал- резина, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN15 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN15, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 6 |
| 14 | Ротаметр со стеклянным конусом Шкала прибора, м3/час 2,0…20 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- N 21.09 для газа Прокладка-Buna(NBR) Поплавок: материал- резина, форма-АIII без направляющих Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN25 PN40, формаВ1, нержав.сталь. | VA 40 F/R, типоразмер DN25, точность 1,0%, монтажная длина 425мм | шт. | 3 |
| 15 | Расходомер поплавковый с механическим индикатором Шкала прибора, нм3/час 60…600 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- К 85,2 Поплавок-TIV, Индикатор:М9, стандартный, выход-ESK 2A-Z, ток 4-20мА Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN80 PN16, формаВ1, сталь 20 | Н 250 RR типоразмер DN80/3 точность 1,6% | шт. | 1 |
| 16 | Расходомер поплавковый с механическим индикатором Шкала прибора, нм3/час 6,5…65 Измеряемая среда – пар Измерительный конус- К 25,3 Поплавок-DIVT, Индикатор:М9, стандартный, выход-ESK 2A , ток 4-20мА Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN32 PN40, формаВ1, сталь09Г2С | Н 250 RR типоразмер DN25/1 точность 1,6% | шт. | 1 |
| 17 | Расходомер поплавковый с механическим индикатором Шкала прибора, нм3/час 7…70 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- К 25,1 Поплавок- TIV, Индикатор:М9, стандартный, выход-ESK 2A , ток 4-20мА Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN25 PN40, формаЕ, нерж. сталь | Н 250 RR типоразмер DN25/1 точность 1,6% | шт. | 1 |
| 18 | Расходомер поплавковый с механическим индикатором Шкала прибора, нм3/час 42…420 Измеряемая среда – сжатый воздух Измерительный конус- К 55,3 Поплавок- DIVL, с демпфером из керамики Индикатор:М9, стандартный, выход-ESK 2A , ток 4-20мА Предельные контакты –нет Взрывозащита-нет Ответные фланцы DN50 PN40, формаЕ, сталь 20 | Н 250 RR типоразмер DN50/2 точность 1,6% | шт. | 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.