ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту помещений 25 отдела в корпусе 3Л ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1. Помещение № 450.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  - 32,4 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов  деревянных – 21,8 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 32,4 м2.

- Устройство оснований полов из фанеры толщиной 10 мм в два слоя – 32,4 м2.

- Устройство покрытий из линолеума  - 32,4 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 21,8 м.

2. Помещение № 448.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 16,2 м2.

Стены.

- Облицовка стеклянной перегородки по металлическому каркасу                                  гипсокартонными листами – 45,6 м2.

- Изоляция стен плитами минераловатными – 4,56 м3.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 16,9 м2.

- Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором – 5,07 м2.

- Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью – 16,9 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей краской                          водоэмульсионной краской – 62,5 м2.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверей из алюминиевых – 2,4 м2.

- Установка дверных блоков пластиковых – 2,4 м2.

- Установка замков врезных – 1 шт.

3. Электромонтажные работы.   ЗД-074.18.85-ЗС

Корпус 3Л. Этаж 4. Отдел № 25. Помещение № 448, 450.

- Демонтаж выключателей, розеток – 13 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 16 шт.

- Демонтаж кабеля – 120 м.

- Демонтаж коммунитационного устройства – 1 шт.

- Прокладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 мм2 – 85 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГ 3х2,5 мм2 – 55 м.

- Прокладка кабеля витая пара UTP 2х2х0,9 – 20 м.

- Установка радиорозетки – 1 шт.

- Установка телефонной розетки – 5 шт.

- Прокладка кабель-канала (короб)  20x10 мм – 20м.

- Установка выключателя двухклавишного – 1 шт.

- Установка коробки ответвительной – 2 шт.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 16 мм – 120 м.

- Установка  коробки установочной – 7 шт.

- Установка розетки штепсельной – 6 шт.

- Установка клемм соединительных WAGO 773-304 – 45 шт.

- Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесной                                           потолок ЛВО10-4*18 – 14 шт.

- Установка коробки ответвительной – 2 шт.

4.  Помещение № 452.

Стены.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 9,23 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 2,77 м2.

- Выравнивание штукатурки здания  сухой растворной смесью – 9,23 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 9,23 м2.

5. Помещение № 455.

Стены.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 9,23 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 2,77 м2.

- Выравнивание штукатурки здания  сухой растворной смесью – 9,23 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 9,23 м2.

6.  Помещение № 616.

Потолок.

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 20,1 м2.

- Огрунтовка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков – 67 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 67 м2.

Стены.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов металлическим каркасом,                                        с изоляцией – 2,94 м2.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из гипсокартонными листами– 15,7 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 20,01 м2.

- Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 66,7 м2.

- Выравнивание стен сухой растворной смесью – 66,7 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской                          водоэмульсионной краской – 82,4 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов деревянных – 32,6 м.

- Устройство оснований полов из фанеры толщиной 10 мм в два слоя – 67 м2.

- Устройство покрытий из линолеума – 67 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 34 м.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных двупольных из массива – 2,94 м2.

- Установка замков врезных – 1 шт.

- Установка уголков ПВХ на клее – 5,6 м.

7. Электромонтажные работы.  ЗД-064.16.84-ЗС

Корпус 3Б. Этаж 6. Отдел № 25. Помещение № 616.

- Демонтаж выключателей, розеток – 18 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 12 шт.

- Демонтаж кабеля – 350 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 мм2 – 70 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГ 3х2,5 мм2 – 200 м.

- Прокладка кабеля витая пара UTP 2х2х0,9 – 120 м.

- Установка радиорозетки – 2 шт.

- Установка телефонной розетки – 10 шт.

- Прокладка кабель-канала (короб)  20x10 мм – 30м.

- Установка выключателя двухклавишного – 1 шт.

- Установка коробки ответвительной – 11 шт.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 16 мм – 220 м.

- Установка  коробки установочной – 19 шт.

- Установка розетки штепсельной – 18 шт.

- Установка клемм соединительных WAGO 773-304 – 25 шт.

- Установка светильника с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2x36 – 11 шт.

8. Электромонтажные работы. ЗД-074.18.83-ЗС                                                                               Корпус 3Л. Этаж 4. Отдел № 25. Помещения №  462.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 6 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Прокладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 мм2 – 50 м.

- Установка коробки - 1 шт.

- Установка выключателя двухклавишного – 1 шт.

- Прокладка трубы  из полиэтилена гофрированная диаметром 16 мм – 20 м.

- Установка светильника с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2x36 – 6 шт.

13. Прочие работы.

- Установка и разборка внутренних инвентарных лесов – 122,6 м2.

- Очистка помещений от строительного мусора – 2,61 т.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 2,61 т.

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную – 2,61 т.

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 2,61 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 10/15  от  03.04.2015г., ЗД-064.16.84, ЗД-064.16.84-ЗС,  ЗД-074.18.83, ЗД-074.18.83-ЗС, ЗД-074.18.85, ЗД-074.18.85-ЗС.