ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объектов: "Низковольтные кабельные линии ТП-227 на участке: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. "296 ТИЗ-1" "Низковольтные кабельные линии ТП-223 на участке: от ПР-7 до ВУЩ жилого дома на уч.№27 ТИЗ-1" "Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участке: от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек на участке № 154 ТИЗ-1" "Низковольтные кабельные линии ТП-222 на участке: от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на участке № 113 ТИЗ-1".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объектов: «Низковольтные кабельные линии ТП-227 на участке: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №296 ТИЗ-1» «Низковольтные кабельные линии ТП-223 на участке: от ПР-7 до ВУЩ жилого дома на уч.№27 ТИЗ-1» «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участке: от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек на участке №154 ТИЗ-1» «Низковольтные кабельные линии ТП-222 на участке: от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на участке №113 ТИЗ-1».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №296, установить новый вводно-учетный щит (ВУЩ) на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №296 и проложить подземную кабельную линию от шкафа распределительного №1 (ШР-1) до нового ВУЩ, согласно проекта 201-14-661.2-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №27, выполнить установку нового вводно-учетного щита (ВУЩ) на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №27 и проложить подземную кабельную линию от уличного распределительного щита №7 (ПР-7) до нового ВУЩ, согласно проекта 19/14-02-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» хозяйственных построек, ТИЗ-1, участок №154, установить новый вводно-учетный щит (ВУЩ) на границе участка хозяйственных построек, ТИЗ-1, участок №154 и проложить подземную кабельную линию от шкафа распределительного №27 (ШР-27) до нового ВУЩ, согласно проекта 19/14-04-ЭС «Электроснабжение». В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №113, установить новый вводно-учетный щит (ВУЩ) на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №113 и проложить подземную кабельную линию от шкафа распределительного №2 (ШР-2) до нового ВУЩ. Выполнить установку дополнительного защитно-коммутационного аппарата в ШР-2, согласно проекта 19/14-05-ЭС «Электроснабжение». 2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы. 2.1.3. Выполнить благоустройство территории согласно проектам: 201-14-677.1-ГП, 19/14-02-ГП , 19/14-04-ГП и 19/14-05-ГП «Благоустройство территории».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Проложить подземные кабельные линии от ШР-1до нового ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №296, от ПР-7 до нового ВУЩ жилого дома, ТИЗ-1, участок №27, от ШР-27 до нового ВУЩ участка хозяйственных построек ТИЗ-1, участок №154, от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №133. 2.2.3. Установить новые вводно-учетные щиты (ВУЩ) на границах участков жилых домов и границе участка хозяйственных построек. 2.2.4. Выполнить установку дополнительного защитно-коммутационного аппарата в ШР-2. 2.2.5. Защиту новой кабельной линии от ШР-1 до нового ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №296 выполнить через групповые предохранители в ШР-1. Защиту новой кабельной линии от ПР-7 до нового ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27 выполнить через групповые предохранители в ПР-7. Защиту новой кабельной линии от ШР-27 до нового ВУЩ участка хозяйственных построек, ТИЗ-1, участок №154 выполнить через групповые предохранители в ШР-27. Защиту новой кабельной линии от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома, ТИЗ-1, участок №133 выполнить через групповые предохранители в ШР-2. 2.2.6. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.7. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проектам: 19/14-02-ГП «Благоустройство территории» и 19/14-04-ГП «Благоустройство территории»,19/14-05-ГП «Благоустройство территории», 201-14-661.2-ГП «Благоустройство территории»,

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г. Саров, ТИЗ-1, проезд Светлый (проезд 1), уч.№27, проезд Дружбы (проезд 3), уч.№154, улица Тенистая (улица 6Ж), уч.№133, ТИЗ-1, участок №296.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 377330 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линий пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК».

Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификации по проектам: 201-14-661.2 «Электроснабжение», 19/14-02-ЭС «Электроснабжение», 19/14-04-ЭС «Электроснабжение» и 19/14-05-ЭС «Электроснабжение». Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 19/14-02-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Электроснабжение.; 15. 2; проект; 19/14-02-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Благоустройство территории.; 7. 3; проект; 19/14-02-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Проект организации строительства.; 15. 4; проект; 19/14-02-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Проект полосы отвода.; 9. 5; проект; 19/14-04-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Электроснабжение.; 17. 6; проект; 19/14-04-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Благоустройство территории.; 7. 7; проект; 19/14-04-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Проект организации строительства.; 14. 8; проект; 19/14-04-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Проект полосы отвода.; 9. 9; проект; 19/14-05-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Электроснабжение.; 15. 10; проект; 19/14-05-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Благоустройство территории.; 8. 11; проект; 19/14-05-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Проект организации строительства.; 16. 12; проект; 19/14-05-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Проект полосы отвода.; 9. 13; проект; 201-14-661.2-ЭС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Электроснабжение.; 13. 14; проект; 201-14-661.2-ГП; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Благоустройство территории.; 9. 15; проект; 201-14-661.2-ПОС; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Проект организации строительства.; 5. 16; проект; 201-14-661.2-ППО; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Проект полосы отвода.; 3. 17; объектный сметный расчет; 2014-19/14-02; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1».; 17. 18; объектный сметный расчет; 2014-19/14-04; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1».; 16. 19; объектный сметный расчет; 2014-19/14-05; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1».; 20. 20; локальный сметный расчет; 201-661.2-ГП-СМ; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Благоустройство территории.; 1. 21; локальный сметный расчет; 201-661.2-ЭС-СМ; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Электроснабжение.; 3.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента заключения договора. Окончание: 30 сентября 2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитального строительства низковольтных кабельных линий. 10.2. Объект находится на территории ЗАТО. 10.3. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 10.4. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г.Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приёмки объекта капитального строительства; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Электроснабжение, 19/14-02-ЭС. | В электронном виде |
| 2 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Благоустройство территории, 19/14-02-ГП. |  |
| 3 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Проект организации строительства, 19/14-02-ПОС. |  |
| 4 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Проект полосы отвода, 19/14-02-ППО. |  |
| 5 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Электроснабжение, 19/14-04-ЭС. |  |
| 6 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Благоустройство территории, 19/14-04-ГП. |  |
| 7 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Проект организации строительства, 19/14-04-ПОС. |  |
| 8 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Проект полосы отвода, 19/14-04-ППО. |  |
| 9 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Электроснабжение, 19/14-05-ЭС. |  |
| 10 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Благоустройство территории, 19/14-05-ГП. |  |
| 11 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Проект организации строительства, 19/14-05-ПОС. |  |
| 12 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Проект полосы отвода, 19/14-05-ППО. |  |
| 13 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Электроснабжение, 201-14-661.2-ЭС. |  |
| 14 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Благоустройство территории, 201-14-661.2-ГП. |  |
| 15 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Проект организации строительства, 201-14-661.2-ПОС. |  |
| 16 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Проект полосы отвода, 201-14-661.2-ППО. |  |
| 17 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома, участок №27, ТИЗ-1». Объектный сметный расчет, 2014-19/14-02. |  |
| 18 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек, участок №154, ТИЗ-1». Объектный сметный расчет, 2014-19/14-04. |  |
| 19 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома, участок №113, ТИЗ-1». Объектный сметный расчет, 2014-19/14-05. |  |
| 20 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Локальный сметный расчет, 201-14-661.2-ГП-СМ. |  |
| 21 | Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-227 на участке от ШР-1 до ВУЩ жилого дома, участок №296, ТИЗ-1». Локальный сметный расчет, 201-14-661.2-ЭС-СМ. |  |