ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников вторичного электропитания и термостатов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников вторичного электропитания и термостатов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ  СКАТ-1200И7

	(или эквивалент)

	Особенности для всех источников 
ШИМ-стабилизатор, защита аккумулятора от глубокого разряда 

1

Постоянное выходное напряжение, В

В режиме «основной»

12,9…13,95
В режиме «резерв»

9,5…12,6
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А

0,55
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более

4
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения от 170 до 242 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек.

11…11,4
8

Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В

10,5…11
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более

30
10

Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные  соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)

количество, шт

1
номинальное напряжение, В

12
емкость, Ач

7; 12
11

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

12
12

Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более

«СЕТЬ»

1,5
«ВЫХОД»

«АКБ»

«ОК»

1,0
13

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

100
14

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

 

165х205х120
15

Масса (без АКБ), кг, не более

 

1,4
16

Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА

40
17

Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В

30
18

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

19

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96

IP20

	не менее 24 месяцев


	50
	шт.
	


	0

	Характеристики релейного выхода

	Максимальный ток, не более, мА

	50

			Максимальное напряжение, не более, В

	60

	11

	Количество АКБ, шт

	2

	12

	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

	7—12

	13

	Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В


	14

	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

	160

	15

	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

	315х219х123

	16

	Масса (без АКБ), кг, не более

	2,4

	17

	Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.)



	
	
	100
	шт.

	3
	ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ   СКАТ 2400        
(или эквивалент)       
	1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

27,0…27,8
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…3,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5±0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

3,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

3,5
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В

22,0…23,0
8

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Характеристики релейного выхода

Максимальный ток, не более, мА

50
Максимальное напряжение, не более, В

60
11

Количество АКБ, шт

2
12

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

12
13

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

14

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160
15

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

315х219х123
16

Масса (без АКБ), кг, не более

2,5
17

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)


	
	10
	шт.

	4
	ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ   СКАТ 2400 исп.5       (или эквивалент)       
	Уличное исполнение, класс защиты IP56.

1

Постоянное выходное напряжение, В

В режиме «основной»

27,0…28,0
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

при наличии сети 220 В, режим«основной»
0…4,0 *
от АКБ, режим «резерв»
0…4,0 **
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5±0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более

4,5
6

Напряжение питающей сети

187…242 В
7

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
8

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более

30
9

Количество АКБ, шт

2
10

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—12
11

Тип аккумулятора: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)

12

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160
13

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

418х335х140
14

Масса (без АКБ), кг, не более

4,6
15

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –40 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

* при подключении термостата АКБ, номинальный выходной ток 0…3,0 А.
** при подключении термостата АКБ по схеме рисунок 3 номинальный выходной ток 0…3,0 А, при подключении термостата АКБ — номинальный выходной ток 0…4,0 А.
	
	50
	шт.


РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ  СКАТ-1200И7

Ток заряда АК

	, стабилизированный (средний), А

	0,55
	
	4

	Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

	4,5

	5

	Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

	4

	6

	Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В


	7

	Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания,  с периодом 2 сек.

	11…11,4

	8

	Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки, В

	10,5…11

	9

	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более

	30

	10

	Количество АКБ, шт

	1

	11

	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

	7—17

	12

	Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В


	13

	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

	100

	14

	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

	228х284х117

	15

	Масса (без АКБ), кг, не более

	2,3

	16

	Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА

	40

	17

	Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В

	30

	18

	Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)



	
	
	50
	шт.


РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ  СКАТ-1200
	(или эквивалент)

	1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

12,9…13,95
В режиме «резерв»

9,5…12,6
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А

0,55
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания,  с периодом 2 сек.

11…11,4
8

Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки, В

10,5…11
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более

30
10

Количество АКБ, шт

1
11

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—17
12

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

13

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

100
14

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

228х284х117
15

Масса (без АКБ), кг, не более

2,3
16

Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА

40
17

Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В

30
18

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)


	
	10
	шт.
	

	7
	Термостат АКБ-12/12 Ач
	АКБ

12/12Ач
Напряжение питания, В

10…14
Потребляемый ток, А

0,8…1
Нижний температурный предел эксплуатации

-40 °С
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ

12—16
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ

-2…+2 °С
Габариты, мм 
от 175х123х123 до 179х127х127 

	
	20
	шт.

	8
	Термостат АКБ-12/7 Ач
	 АКБ

12/7Ач
Напряжение питания, В, не более

10…14
Потребляемый ток, А, не более 

0,8…1
Нижний температурный предел эксплуатации, не менее 

-40 °С
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ

12—16
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ

-2…+2 °С
Габариты, мм
от 173х123х88 до 177х127х92

	
	20
	шт.

	9
	Термостат АКБ-12/40 Ач
	АКБ

12/40Ач
Напряжение питания, В

10…14
Потребляемый ток, А

1,9…2,1
Нижний температурный предел эксплуатации

-40 °С
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ

12—16
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ

-2…+2 °С
Габариты, мм 
от 208х173х183 до 212х177х187

	
	10
	шт.


 Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. 10% от количеств по каждой позиции товара должно быть поставлено не позднее 5 дней с даты заключения договора. Окончание поставки – не позднее 2 месяцев с даты заключения договора. Возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
