Техническое задание
на поставку запорного клапана 
Предмет закупки: запорный клапан  
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание 

на поставку запорного клапана 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2 Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.4 Требования к комплектности
Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Запорный клапан 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый прибор и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Этапы разработки и изготовления должны включать проведение испытаний для составления сертификата (паспорта) качества.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	374200


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Газовое оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Температура от -40ºС до +70ºС.
2. Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.    Клапан запорный (отсечной): Ду=100мм.,Р=1,6 МПа
2.    Привод клапана : пневматический
3.    Режим работы клапана: импульсно-периодический;

3.1. Время открытия: 1 сек.;

3.2. Время открытого положения: 1-7 сек.;

3.3. Время закрытия: 1 сек.;

3.4. Перерыв в работе: 10-15 мин.

4.   Класс герметичности: «В» по ГОСТ-Р 54808-2011 для запорных клапанов;
5.   Материал корпуса клапанов: углеродистая сталь Ст. 20;

6.   Материал ответных фланцев: углеродистая сталь Ст. 20;
7.   Исполнение по температуре окружающей среды: -400С..+700С;

8.   Исполнение по температуре рабочей среды: -400С..+2250С;

9. Установленный срок службы клапанов: не менее 30 лет;

10. Гарантийный срок обслуживания: 2 года с момента поставки;
11. Регулируемая среда: азот-газ высокой частоты;

12. Ответные фланцы: исполнения «шип-паз» с крепежом и прокладками;

13. Фильтр-редуктор  с манометром;

14. Конечный выключатель в общепромышленном исполнении, темп. исп.- 600С..+700С;

15. Управляющий электромагнитный клапан  в общепромышленном исполнении, напряжение питания 220В;
16.Сертификат Соответствия РФ.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Класс герметичности: «В» по ГОСТ-Р 54808-2011 для запорных клапанов

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Нет требований.

	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	В комплект поставляемой продукции должны входить:

- Запорный клапан - 2 шт.;

- Ответные фланцы: исполнения «шип-паз» с крепежом и прокладками – 4 шт.;
- Фильтр-редуктор  с манометром – 2 шт.;
- Конечный выключатель  -2 шт.;

- Управляющий электромагнитный клапан серии  - 4шт.

	Подраздел 4.5 Требования к маркировке

	Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 27758-88.

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Приборы и комплектующие должны иметь заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность продукции при транспортировке и перегрузке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.

ОАО «НИИЭФА». 
В течение 7 рабочих дней с момента получения материалов, сырья и полуфабрикатов проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и 
  комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей 
  качество, установленным требованиям.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Наличие свидетельства о поверке приборов, приборы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.
Поставщик вместе с продукцией должен представить:

1. Накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру и другие документы (по усмотрению       
    предприятия-изготовителя).
2. Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (поставщиком).
Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.
Сертификат (паспорт) должен включать в себя фактические значения параметров комплектующих с указанием нормативных документов, по которым проводились испытания. Результаты испытаний должны быть оформлены в виде отдельных протоколов испытаний, прилагаемых к сертификату.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Приборы и комплектующие не должны подвергаться ударам и перевозиться в открытых кузовах.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Приборы и комплектующие должны храниться в штатной упаковке при температуре воздуха от +5ºС до +50ºС и влажности не более 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Минимальный срок гарантийного обслуживания два года с момента поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации (паспортом).


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Должен быть представлен Сертификат Соответствия Р.Ф.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции одной партией в срок не позднее 70 календарных дней с момента заключения Договора и должна включать:

1. Запорный клапан - 2 шт.;

2. Ответные фланцы: исполнения «шип» с крепежом и прокладками (исполнение №4 по ГОСТ 54432-2011 – 4 шт.;

3. Фильтр-редуктор с манометром – 2 шт.;

4. Конечный выключатель -2 шт.;

5. Управляющий электромагнитный клапан - 4шт.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде печатанных документов на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50 % в течение 10 банковских дней после подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. Остальные 50 % в течение 10 банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	      В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой,  дорога на Металлострой, д. 3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, налогов и других обязательных платежей.


