ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку плат
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка плат  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, дата выпуска не ранее 2014г., не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Плата ПРДВ

	ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Габариты: не более 100х75х40 мм
Вес: не более 200 гр

Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +50 ºС

Номинальное напряжение: 12В

Диапазон входных напряжений: от 9В до 18,0В

Ток потребления при номинальном напряжении питания: не более 0,8А

Назначение:
Для передачи по радиоканалу на передатчик потокового видеосигнала, полученного через стандартный композитный видеовход.

Количество каналов: не менее 8

Средняя выходная мощность: не более 0,5Вт

Частотный диапазон: не менее 900 МГц и не более 930 МГц

Ширина полосы сигнала по уровню 3дБ: не более 3 МГц
	не менее 36 месяцев 
	105

	шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 180 рабочих дней со дня заключения договора 
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.А. Чебунина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
