ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию объекта «Система отображения визуальной информации аэропорта "Емельяново" для нужд ООО "ЭРА Терминал"

# 1. Общее описание системы.

Система отображения визуальной информации (FIDS), обеспечивает вывод в реальном времени информации для пассажиров о прилетах и вылетах авиарейсов, начале, окончании регистрации и посадки, и др.

Для отображения информации о прилетах/вылетах используется модуль FIDS ИС «Авиабит», установленный на компьютере, подключенном к монитору, и обеспечивающий автоматическое формирование информации на основе данных системы управления производством. Протокол передачи информации TCP/IP.

Состав Системы:

- Прикладное ПО – модуль FIDS ИС «Авиабит»

- Пассивное сетевое оборудование

- Активное сетевое оборудование

- Система электропитания

- Компьютерное оборудование

- Мониторы

2. Требования к элементам системы:

Общие требования к СКС.

СКС должна удовлетворять следующим требованиям и стандартам:

- соответствие международному стандарту  ISO/IEC 11801 (2-я редакция);

- обеспечение гарантированной полосы пропускания для линии СКС не менее 100 Мгц;

- обеспечение соответствия нормативам для параметров межкабельных наводок в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

- обеспечение соответствия техническим требованиям к характеристикам кабельного тракта класса D, в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

Требования к категории СКС.

Элементарная база СКС должна соответствовать категории 5e, а стационарные линии и кабельные тракты Классу D, специфицированным во второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801.

Требования к кабелю.

- Закладываемый кабель должен содержать 4 витые пары и соответствовать категории 5e;

- Оболочка кабеля должна быть из малодымного материала, не содержащего галогенов, не поддерживающего горение;

- Закладываемый кабель должен соответствовать действующим требованиям Государственной пожарной инспекции. Для кабеля соответствующими документами должно быть подтверждено наличие российского сертификата пожарной безопасности.

Требования к патч-панелям.

- Закладываемые коммутационные панели должны соответствовать категории 5e;

Общие требования к оборудованию FIDS

- Оборудование для монтажа должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление в заводских условиях, замену составных частей и модулей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Оборудование должно быть свободно от требований третьих лиц, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Оборудование для монтажа поставляется в таре и упаковке завода-изготовителя, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативной технической документации. Упаковка Оборудования должна  гарантировать сохранность Оборудования на всем пути следования, при транспортировке и при хранении, содержать необходимую маркировку с полной и доступной информацией о товаре. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, либо типографским способом.

- Оборудование должно иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

- Обязательно наличие в фонде запасного оборудования на территории и за счет Заказчика резервного комплекта  (монитор + компьютерный модуль) для оперативного восстановления работоспособности FIDS.

Требования к коммутаторам

| Тип 1 | Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 3 шт. |
|  | Фирма-производитель | Cisco |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти, не менее | 32 Мбайт |
|  | Объем RAM, не менее | 64Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet , не менее | 48 |
|  | Кол-во портов под SFP-модули, не менее | 2 |
|  | Стандарты 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) | соответствие |
|  | MAC Address Table | 8000 адресов |
|  | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
|  | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ-45 | Соответствие |
|  | Поддержка виртуального стекирования | Соответствие |
| Тип 2 | Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт. |
|  | Фирма-производитель | Cisco |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти, не менее | 32 Мбайт |
|  | Объем RAM, не менее | 64Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet , не менее | 24 |
|  | Кол-во портов под SFP-модули, не менее | 2 |
|  | Стандарты 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) | соответствие |
|  | MAC Address Table | 8000 адресов |
|  | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
|  | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ-45 | Соответствие |
|  | Поддержка виртуального стекирования | Соответствие |

Требования к средствам отображения видеоинформации (мониторам)

Для табло необходимо использовать профессиональные мониторы Samsung имеющие штатный специализированный компьютерный модуль.

| Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Количество дисплеев в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 18 шт. (из них один резервный, для фонда запасного оборудования) |
| Размер экрана | Не менее 48 дюймов |
| Технология панели | S-PVA |
| Технология подсветки | Прямая светодиодная подсветка (Direct LED) |
| Разрешение | Не менее 1920х1080 (16:9) |
| Максимальная яркость, кд/м2 | Не менее 450 |
| Статическая контрастность | Не менее 5000:1 |
| Угол обзора | Не менее 178° по вертикали/178° по горизонтали |
| Время отклика | Не более 8 м/с |
| Динамическая контрастность | Не менее 50000:1 |
| Видеовходы | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI1, Component (CVBS Common |
| Видеовыходы | Display Port 1.2 (Loop-out) |
| Управление | RS-232C(in) RS-232C(out), RJ-45, mini jack(in), mini jack(out) |
| Тип блока питания | встроенный |
| Размеры без подставки | Не более 1075,1х619,4х50 мм |
| Вес без подставки | Не более 11,5 кг |
| Поддержка VESA | 400х400 |
| Температурный режим использования | От 0 до +40 градусов Цельсияя |
| Обновление встроенного программного обеспечения | По сети, RJ-45 |
| Встроенная операционная система | Linux |
| Возможность работать в режиме 24/7/365 | Соответствие |
| Наличие отверстий в корпусе под установку компьютерного модуля для информационных панелей | Соответствие |
| Наличие датчика температуры | Соответствие |

Требования к компьютерным модулям для информационных панелей (КМ)

- В качестве компьютерного оборудования необходимо использовать компьютерный модуль Samsung с установленной на нем операционной системой не ниже Windows Embedded Standard 7. Компьютерный модуль должен подключаться к монитору через специальное подключение. А так же должен быть закреплен в специальном креплении на мониторе.

- Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-FIDS и доступные на момент приобретения компьютерного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию компьютерного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

- Компьютерный модуль должен подключаться к монитору через специальный порт, крепиться в штатные отверстия в корпусе монитора с задней стороны.  Не допускается использование неттопов и тонких клиентов. Не допускается крепление КМ любыми способами, кроме заводских (стяжки, двухсторонний скотч и т.д.)

- Компьютерный модуль должен иметь возможность оперативной замены без демонтажа монитора

- Все предлагаемое компьютерное оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник.

- Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

| Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Количество КМ в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 18 шт. (из них один резервный, для фонда запасного оборудования) |
| Кол-во ядер процессора | Не менее 4 ядер |
| Тактовая частота процессора | Не менее 1,6ГГц, при использовании всех 4 ядер |
| Система охлаждения процессора | Наличие |
| Поддержка 64-разрядных приложений | Наличие |
| Энергосберегающая технология | Наличие |
| Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
| Встроенный в процессор контроллер памяти | Наличие |
| Минимальный объем памяти | Не менее 4ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 240-контактный |
| Объем одного модуля оперативной памяти | Не менее 2 ГБ |
| Количество модулей оперативной памяти | Не менее 2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | Не менее 32 ГБ |
| Интерфейс жесткого диска | SATA |
| Сетевой контроллер | Наличие Поддержка WAKE ON LAN (WOL) |
| Скорость передачи данных сетевого контроллера | Не менее 1000 Мбит/с |
| Порты RJ45 | Не менее 1 |
| Последовательные порты | Не менее RS232 (D-SUB 9P) |
| Количество портов USB 3.0 | Не менее 2 |
| Количество портов USB 2.0 | Не менее 2 |
| Видеовыходы | 1-й: выход Magicinfo (DP порт, до 1080p) 2-й: Display Port |
| Видеоконтроллер | Наличие |
| Поддержка HDCP | Наличие |
| Особенности | Возможность эксплуатации в вертикальном и горизонтальном положении. |
| Блок питания | Встроенный, не более 70 Вт |
| Операционная система | ОС Windows Embedded Standard 7 |

3.  Для выполнения требований Заказчика  требуется выполнить следующие работы:

Подрядчик обязан за счет своих сил и средств выполнить доставку Оборудования FIDS до указанного Заказчиком адреса.

- Подрядчик обязан поставить Оборудование FIDS в комплекте, установленном в Спецификации  технической части документации о поставке.

- Цена включает в себя помимо стоимости товара, также стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой до Заказчика, хранением товара, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

- По окончании работ Подрядчик обязуется передать Заказчику следующие сопроводительные документы на монтируемое оборудование: товарная накладная, техническая документация, гарантийные талоны, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), а также документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

- Подрядчик должен передать Заказчику Оборудование надлежащего качества. Качество Оборудования должно соответствовать государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров по электробезопасности, уровням излучений, санитарным нормам и электромагнитной совместимости.

Схемы расположения оборудования согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик обязан за счет своих сил и средств выполнить монтаж оборудования FIDS,  в составе:

- Работы по демонтажу существующего оборудования для вывода  визуальной информации на местах где будет установлено оборудование FIDS с последующей передачей демонтированного оборудования Заказчику;

- Работы по подключению к системе электроснабжения оборудования FIDS;

- Работы по монтажу и пуско-наладке СКС и активного сетевого оборудования передачи данных;

- Работы по установке и настройке оборудования для отображения информации из системы FIDS.

- Приемо-сдаточные испытания

Общие требования к работам

- При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, а так же внутреннего распорядка Заказчика, объектового и пропускного режима.

- В ходе выполнения работ не должны проводиться  мероприятия, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

- Срок проведения   работ не более 30 календарных дней с даты списания предоплаты.

- Подрядчик должен составить Календарный план выполнения работ и согласовать его с Заказчиком.

- Требуемое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях  работ.

- Работы необходимо выполнять с постоянным соблюдением всех норм безопасности, а так же соблюдением порядка в местах проведения работ в зоне доступа пассажиров с ежедневным контролем.

- Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими ГОСТ; СНиП; ТУ; НПБ; СанПиН.

- Подрядчик должен разработать программу-методику приёмосдаточных испытаний и согласовать его с Заказчиком.

- По завершению всех работ Подрядчик должен провести проверку работоспособности всех систем FIDS по согласованной  с Заказчиком программе-методике приемосдаточных испытаний.

- После проведения  проверки работоспособности всех систем FIDS система переходит в тестовую эксплуатацию. Срок тестовой эксплуатации 14 календарных дней.

Требования к работам по прокладке СКС

Для размещения коммуникационного оборудования (коммутатор тип 2) и патч-панелей СКС предусмотреть коммутационный шкаф 19` 12U размеры не менее 600x600x635 со стеклянной дверью в помещении багажного отделения Терминала №1.

Установка коммутационного шкафа с активным коммуникационным оборудованием необходима в связи с тем, что длина трассы от коммутационного шкафа Терминала №1 до оборудования FIDS в стерильной зоне Терминала 1 превышает 100 метров, что не соответствует стандартам СКС.

В коммутационном шкафу предусмотреть установку ИБП фирмы APC мощностью не менее 1000 VA. в стоечном исполнении.

Предусмотреть прокладку двух кабелей витая пара кат.5е от помещения кроссовой Терминала №1 до коммутационного шкафа.

В Терминале №2 и Терминале №3 разместить коммутационное оборудование и патч-панели СКС в существующих кроссовых комнатах.

Необходимо провести  монтаж и настройку оборудования структурированной кабельной системы (СКС) и активного сетевого оборудования передачи данных на участках:

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до помещения стерильной зоны Терминала №1 цокольный этаж и оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до зоны контроля посадки Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до стерильной зоны 1й этажа Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до приемного окна администратора Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до помещения зала ожидания  на втором этаже Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 2 шт., кафе 1шт.,VIP зал 1шт.

- От помещения кроссовой Терминала №2 до зоны паспортного контроля и установка оборудования FIDS в количестве 2шт., накопителя 1 шт.

- От помещения кроссовой Терминала №2 до помещения зала ожидания  на втором этаже Терминала №2 и установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

- От помещения кроссовой Терминала №3 до помещения зала ожидания   и установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

Работы должны проводится специалистами Подрядчика, имеющими документы, подтверждающие прохождение обучения по монтажу структурированной кабельной системы.

Требования к работам по установке и настройке оборудования Системы.

В составе комплексного  предложения должно быть предусмотрено выполнение работ по установке и настройке оборудования.

Работы должны быть выполнены по месту установки оборудования на площадях  Заказчика по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Емельяново»:

- Цокольный этаж Терминала №1 монтаж оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- Зона контроля посадки Терминала №1  установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- Стерильная зона 1й этаж Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- Приемные окна администратора Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- Зал ожидания  на втором этаже Терминала №1  установка оборудования FIDS в количестве 2 шт., кафе 1шт., VIP зал 1шт.

- Зона паспортного контроля Терминала №2  установка оборудования FIDS в количестве 2шт., накопителя 1 шт.

- Зал ожидания  на втором этаже Терминала №2 установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

- Зал ожидания Терминала №3 установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

Проведение комплекса приемосдаточных испытаний.

Перед проведением приёмосдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию.

Исполнительная документация  должна содержать:

- рабочие чертежи,

- пояснительную записку с описанием основных технических решений;

- кабельный журнал;

- схемы прокладки СКС;

- схемы установки оборудования;

По результатам испытаний составляется Протокол проведения испытаний, который подписывают обе стороны – Заказчик и Подрядчик. По окончании выполнения всех работ, на основании Протокола проведения испытаний, Заказчик и Подрядчик подписывают акт ввода системы в тестовую эксплуатацию. Срок тестовой эксплуатации 14 календарных дней.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается по окончании тестовой эксплуатации при отсутствии   замечаний со стороны Заказчика к работе системы.

4. Требования к гарантийного и сервисному обслуживанию

- Гарантийный срок на оборудование устанавливается производителем оборудования, но не менее 24 месяцев. Гарантийный срок устанавливается с момента передачи оборудования Заказчику (подписания сторонами акта выполненных работ).

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться Подрядчиком, который при этом должен являться Авторизованным сервисным центром производителя оборудования и иметь соответствующий сертификат от Производителя оборудования.

- Гарантийное и сервисное обслуживание FIDS должно осуществляться на месте установки оборудования на площадках Заказчика.

- Время прибытия Подрядчика на объект для выяснения характера неисправности не более 5(пяти) часов с момента получения информации о возникновении неисправности.

- Гарантия на структурированную кабельную систему должна быть не менее 4 лет.

- Гарантийный срок на выполняемые  работы должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания актов приёмосдаточных испытаний.