- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помпа многофункциональ-ная Типа PV-411-НР (пневмо-гидравлическая версия) или эквивалент | Создание избыточного давления и разрежения. Вентиль точной настройки и плавного сброса давления. Кинематика привода – рычажно-поршневая плюс винтовая. Две линии выхода давления. Плавное задание низкого давления. Регулируемая защита от превышения давления. Рабочая среда-воздух, масло, вода. Вакуумное заполнение гидравлической системы. Создание избыточного давления и разрежения от -0,095 до 70 МПа. Комплект поставки: - помпа - рукав присоединительный с резьбой 1/4˝ BSP - штуцеры переходные, резьбы наружная/наружная: 1/4˝ BSP / 1/8˝ NPT 1/4˝ BSP / 1/4˝ BSP (2шт.) 1/4˝ BSP / 1/8˝ BSP Резьбы наружная/внутренняя: 1/4˝ BSP / 1/8˝ BSP 1/4˝ BSP / 1/4˝ BSP 1/4˝ BSP / 3/8˝ NPT 1/4˝ BSP / 1/2˝ BSP - набор прокладок - кейс - резервуар для жидкости. | комп-лект | 1 |
|  | Портативный калибратор давления Типа Метран-501-ПКД-Р (Промышленная группа «Метран», г. Челябинск, Россия) или эквивалент | Предназначен для точного измерения и воспроизведения давления, разрежения, напряжения и силы постоянного тока. Основные функциональные возможности: -калибровка средств измерений давления в условиях эксплуатации; -автоматическое вычисление погрешности датчиков давления; -архивирование результатов калибровки датчиков давления в энергонезависимой памяти; -передача результатов калибровки в ПК; - автоматическое формирование протоколов поверки датчиков давления. Характеристики: *Диапазоны измерений: -давления от 0…1.6кПа до 0…60МПа; -разрежения от 0…-0.25 до 0…-0.1МПа * Диапазоны измерений и воспроизведения электрических сигналов: 0-1 В; 0-20мА *Погрешность измерений давления ±0.04%ВПИ, ±0.05% ВПИ *Питание поверяемых датчиков напряжением 24В от блока питания Метран-516 *Единицы измерения давления: Па, кПа, МПа. кгс/м2, кгс/см2, мм.рт.ст., мм.вод.ст., мбар бар *Степень защиты калибратора от воздействий пыли и воды IP54 *Аппаратно-программный интерфейс ПК(USB или RS232 *Питание калибратора: -от встроенного аккумулятора; -от сетевого блока питания Комплект поставки:. - электронный блок – 1шт. - модуль давления К25Д – 1шт. - модуль давления М1Д – 1шт. - модуль давления М 10 – 1шт. - аккумулятор – 1шт. - электрический кабель для подключения калибруемого прибора – 1шт. - сетевой блок питания Метран-516 – 1шт. - аккумуляторный блок питания Метран-521 напряжение постоянного тока 24 В – 1шт. - комплект штуцеров переходных ШРV: 1/4˝ BSP / М 10 1/4˝ BSP / М 12 1/4˝ BSP / М 16 1/4˝ BSP / М 20 - сумка – 1шт. - паспорт – 1шт. - руководство по эксплуатации – 1шт. - методика поверки – 1шт. - свидетельство о поверке – 1шт. | комп-лект | 1 |
|  | Стойка 4 | Предназначена для установки манометров и датчиков при их поверки с помощью калибраторов давления и сравнительных помп. Работа с помпой PV-411-НР (поз. 1 технического задания) Резьба к соединительному шлангу – М20х15 - (А) Максимальное рабочее давление 70МПа; Рабочая среда масло, вода | шт. | 1 |
|  | Рукав соединительный 02 | Предназначен для подачи давления от источников задания давления к приборам и поверяемым средствам измерений давления Работа с ГПМ и калибраторами давления. Рабочая среда – вода, масло. Максимальное рабочее давление – 70МПа | шт. | 2 |

Внимание! Все четыре позиции технического задания должны обеспечивать совместимость, использоваться во взаимодействии.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).