Приложение 1

Описание инженерно-геологических, гидрогеологических и сейсмологических условий площадки

1 Инженерно-геологические условия площадки

1.1 Геоморфология и рельеф

Площадка АЭС «Руппур» находится в пределах поймы реки Ганг (известной в Бангладеш как река Падма), на ее восточном берегу.

Площадка изысканий представляет собой равнинную местность, абсолютная отметка земли изменяется от 13,98 до 15,29 м от уровня моря. Ландшафт представляет собой цепочки невысоких холмов, низин и каналов. Рельеф вдоль настоящего русла Падмы и прошлых направлений течения реки, в некоторых местах неровен и представляет собой последовательности  низких линейных холмов (комплекс старого канала) и низин (озера Окс-боу).

Глинистые почвы преобладают в низинах, суглинистый грунт (в некоторых местах песок) присутствует, по большей части, на гребнях гряды холмов.

1.1 Геологическое строение

Геологический разрез исследуемой площадки АЭС «Руппур» до глубины 106 м представлен толщей современных четвертичных песчано-глинистых отложений поймы 
р. Падма. В составе современных четвертичных аллювиальных песчано-глинистых отложений выделяются русловая, пойменная и старичная фации, с поверхности покрытые элювированной почвой, а на участке скважин №№ 5, 6, 7, 8 и 9 намывными грунтами.

Четвертичная система

Современное звено (QIV)

Современные четвертичные аллювиальные отложения русловой фации (aptQIV) представлены толщей косослоистых кварцевых, слюдистых песков различной крупности с гравийными грунтами в основании.

Гравийные грунты с песчаным заполнителем средней крупности темно-серые, водонасыщенные, с включением гальки до 10%. Гравий и галька разнородного состава, хорошо окатанные. Отложения вскрываются в центральной части площадки скважиной № 26 на глубине 88,5 м (-74,1 м абсолютной высоты). Вскрытая мощность гравийного грунта 18 м.

Песчаная толща представлена коричневато-серыми, серыми, светло-серыми и темно-серыми песками крупными, средней крупности, мелкими и пылеватыми, местами с включением гравия и гальки, с линзами и прослоями глины, суглинка и супеси. Вскрытая мощность аллювиальных песков русловой фации варьирует в пределах от 5,5…45,2 м до 102,5 м, а абсолютная отметка подошвы минус 92,1 м (скважина № 26).

Современные четвертичные аллювиальные отложения пойменной фации (aprQIV) залегают под элювированной почвой или под намывными грунтами на глубине 0,2…2,0 м.

На исследуемой площадке они представлены песками различной крупности и связными грунтами серовато-коричневой, коричневато-серой и светло-серой окраски. Пески, преимущественно пылеватые, реже мелкие, кварцевые, слюдистые. Связные грунты, представленные суглинками, супесями, редко глинами, залегают линзовидно в верхней части разреза. Консистенция их твердая и тугопластичная. Мощность пойменных отложений изменяется в пределах от 2,6 до 10,0 м, подошва располагается на абсолютных отметках 4,0…10,4 м.

Современные четвертичные аллювиальные отложения старичной фации (astQIV) залегают в виде линзовидных прослоев в толще песчаных отложений руслового и пойменного аллювия. Представлены они преимущественно, суглинками и супесями, реже глинами и песками пылеватыми, серыми и темно-серыми до черного, слюдистыми, иловатыми, с гнездами растительного детрита, с сажистыми вкраплениями. Глинистые грунты имеют пластичную и текучую консистенцию. Мощность линзовидных прослоев старичных отложений колеблется от 0,4 до 16,7 м, кровля их вскрывается на абсолютных отметках 13,2…минус 4,9.

Фация пойменных элювированных почв (a(e)QIV) слагает верхнюю часть исследуемого разреза до глубины 0,2…2,0 м (11,0…14,0 абсолютной высоты). Представлена она темно-коричневыми, желтовато-коричневыми, коричневыми и желтовато-серыми суглинками и супесями. Грунты легкие, пылеватые, твердой консистенции, макропористые, слюдистые, содержат включения растительного детрита, местами обломки раковин. Мощность элювированной почвы составляет 0,2…2,0 м.

Современные техногенные образования (tQIV) формируют рельеф поверхности северной части площадки. Представлены они намывными песками мелкими и средней крупности, серыми и желтовато-серыми. Намыв проводился гидромеханизированным способом, ориентировочно в 2000 году, во время строительства автомобильного моста через р. Падма. Мощность намывных грунтов составляет 0,7…1,8 м.

Инженерно-геологические разрезы приведены в приложении 1.2. Схема расположения разрезов приведена в приложении 1.4 дополнительных материалов.

2 Физико-механические свойства грунтов

Физико-механические свойства грунтов на площадке АЭС «Руппур» определялись лабораторными исследованиями и полевыми опытными испытаниями. В результате обработки полученных данных были приняты нормативные показатели физико-механических свойств грунтов площадки АЭС «Руппур».

Современные техногенные образования (tQIV) представлены намывными песками, преимущественно мелкими, рыхлыми. В гранулометрическом составе песков преобладающей является фракция с диаметром частиц 0,25…0,1 мм, содержание которой в среднем составляет 62,7 %. По результатам лабораторных исследований 15 образцов грунтов природная влажность изменяется в пределах от 0,054 до 0,093 и в среднем составляет 0,069 д. е., плотность в естественном залегании варьирует от 1,40 до 1,70 г/см3, среднее значение 1,56 г/см3, плотность частиц равна 2,66 т/м³, коэффициент пористости составляет0,823 д. е., степень влажности составляет 0,22. Плотность грунта в предельно-рыхлом и предельно-плотном состоянии в среднем составляет соответственно, 1,25 и 1,48 г/см3. Угол естественного откоса песков в воздушно-сухом состоянии 39° под водой 31°.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 5 МПа, угол внутреннего трения 24°, удельное сцепление 8 кПа.

Фация пойменных элювированных почв (a(e)QIV) слагает верхнюю часть исследуемого разреза, глубина залегания составляет от 0,2 до 2,0 м. Грунты представлены супесями и суглинками легкими, макропористыми, твердой и полутвердой консистенции.

По результатам лабораторных испытаний 17 образцов грунтов естественная влажность суглинка варьирует от 0,135 до 0,253, в среднем природная влажность составляет 0,210 д.е., плотность грунта составляет 1,61 г/см3, плотность сухого грунта составляет
1,33 т/м3. Среднее значение коэффициента пористости составляет 1,022 д. е., показатель текучести составляет минус 0,29.

Доминирующей фракцией гранулометрического состава почвы суглинистой являются частицы размером 0,05…0,01 мм. Содержание их в среднем составляет 49,4 %. Содержание глинистых частиц (размером менее 0,002 мм) составляет 11,7 %.

По гранулометрическому составу и числу пластичности суглинок легкий пылеватый.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 9 МПа, угол внутреннего трения 25°, удельное сцепление 14 кПа.

По результатам лабораторных испытаний восьми образцов грунтов естественная влажность супесей составляет в среднем 0,179 д. е. Плотность грунта в естественном состоянии составляет 1,74 г/см3, плотность сухого грунта 1,48 г/см3, коэффициент пористости 0,823, плотность частиц грунта изменяется от 2,68 до 2,69 г/см3, в среднем составляет 2,68 г/см3. Число пластичности изменяется от 0,031 до 0,067 д. е., влажность на границе текучести составляет 0,273 д. е., влажность на границе раскатывания 0,224 д. е. Показатель текучести в среднем имеет значение менее нуля и супеси классифицируются как твердые.

В гранулометрическом составе супеси содержание глинистых частиц (размером менее 0,005 мм), в среднем, составляет 8,8 %, состав песчаных частиц – 45,9 %, пылеватых –45,3 %.

Относительное содержание органического вещества по единичным определениям в суглинках и супесях составляет, соответственно 3,3 и 7,5%.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 11 МПа, угол внутреннего трения 23°, удельное сцепление 28 кПа.

Современные четвертичные аллювиальные отложения пойменной фации (aprQIV) представлены песками различной крупности и глинистыми грунтами.

В глинистых грунтах пойменного аллювия преобладают суглинки, глины и супеси встречаются реже.

Суглинки, преимущественно, полутвердой и тугопластичной консистенции.

По данным лабораторных испытаний 28 образцов грунтов естественная влажность полутвердых суглинков варьирует от 0,156 до 0,287 д. е., при  среднем значении 
0,247 д. е. Плотность грунта в естественном залегании составляет, в среднем 
1,74 г/см3, плотность сухого грунта – 1,40 г/см3, коэффициент пористости – 0,935, число пластичности – 0,093.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам статического зондирования грунтов и составляют: модуль деформации 5 МПа, угол внутреннего трения 17о, удельное сцепление 16 кПа.

Природная влажность суглинков тугопластичной консистенции в среднем составляет 0,297 д. е. Среднее значение плотности равно 1,88 г/см3, плотности сухого грунта – 1,45 г/см3, коэффициента пористости – 0,863 д. е., числа пластичности – 0,092.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам статического зондирования грунтов и составляют: модуль деформации 4 МПа, угол внутреннего трения 16о, удельное сцепление 14 кПа.

Гранулометрический состав суглинков полутвердых и тугопластичных представлен следующим содержанием фракций, соответственно: глинистая – 16,4 и 15,7 %, пылеватая –54,1 и 52,6 %, песчаная – 29,5 и 31,7 %. По гранулометрическому составу и числу пластичности суглинки классифицируются как легкие пылеватые.

Относительное содержание органического вещества составляет от 5,5 до 6,4%.

Супеси пойменного аллювия в основном твердые, реже пластичные. По результатам лабораторных испытаний 14 образцов грунтов естественная влажность супесей составляет 0,262 д. е., плотность грунта – 1,77 г/см3, плотность сухого грунта – 1,40 т/м,3 плотность частиц грунта – 2,68 г/см3. Влажность на границе текучести – 0,340 д. е., влажность на границе раскатывания – 0,285 д. е. Показатель текучести составляет минус 0,42 и супеси классифицируются как твердые.

В гранулометрическом составе супесей содержание глинистой фракции 
составляет 8,9 %, пылеватой – 48,8 %, песчаной – 42,3 %. Относительное содержание органического вещества по единичному определению равно 6,1%.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам статического зондирования грунтов и составляют: модуль деформации 7 МПа, угол внутреннего трения 19о, удельное сцепление 17 кПа.

В разрезе пойменного аллювия на исследуемой территории, глины характеризуются незначительным распространением и мощностью. По результатам лабораторных испытаний трех образцов грунтов, природная влажность составляет от 0,317 до 0,341 д. е. Влажность грунта на границе текучести изменяется от 0,437 до 0,452 д. е., влажность на границе пластичности варьирует в пределах от 0,260 до 0,281 д. е. Плотность грунта в естественном залегании изменяется от 1,87 до 1,95 г/см3. Среднее значение плотности составляет 
1,91 г/см3, коэффициент пористости – 0,901 д. е. Среднее значение показателя текучести грунта соответствует тугопластичной консистенции – 0,34.

В гранулометрическом составе глин преобладают фракции пылеватых частиц,  содержание которых в среднем составляет 55,6 %. Весовое содержание глинистых частиц (размером менее 0,005 мм), изменяется в пределах от 23,8 до 42,2 %. Содержание песчаных частиц колеблется от 6,5 до 9,0 %. По гранулометрическому составу и числу пластичности глина легкая пылеватая.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» и составляют: модуль деформации 
13 МПа, угол внутреннего трения 15°, удельное сцепление 40 кПа.

Песчаные грунты представлены песками пылеватыми и мелкими, рыхлыми, преимущественно от малой до средней степени водонасыщения. Большую часть разреза пойменного аллювия слагают пески пылеватые.

По данным лабораторных испытаний 88 образцов песков пылеватых, природная влажность изменяется в широких пределах – от 0,047 до 0,259 д. е., при среднем значении 0,144 д. е., плотность грунта составляет – 1,61 г/см3, плотность частиц грунта – 2,66 г/см3, плотность сухого грунта – 1,41 г/см3, коэффициент пористости равен – 0,890 д. е., степень водонасыщения – 0,43.

Плотность песков в предельно-рыхлом состоянии, по результатам четырех испытаний изменяется от 1,10 до 1,21 г/см³, в среднем, составляет 1,15 г/см³, в предельно-плотном состоянии варьирует от 1,39 до 1,42 и в среднем, составляет 1,40 г/см³. Угол естественного откоса грунта в воздушно-сухом состоянии равен 350, а под водой 310.

В гранулометрическом составе песков пылеватых содержание частиц размером крупнее 0,10 мм в среднем, равно 42,9 %. Весовая доля глинистых частиц меняется от 0 до 3,5 %. Содержание пылеватых частиц (0,05≥d>0,005) в среднем составляет 56,6 %.

Значения деформационных характиристик принимаются по результатам прессиометрических испытаний, прочностных – по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 7 МПа, угол внутреннего трения 32о, удельное сцепление 
0 кПа.

По результатам динамического зондирования для маловлажных и влажных песков пылеватых вероятность разжижения невелика.

Пески мелкие в разрезе пойменного аллювия встречаются значительно реже. По результатам лабораторных исследований 14 образцов пески мелкие характеризуются природной влажностью – 0,113 д. е., плотностью грунта – 1,58 г/см3, плотностью сухого грунта – 1,42 г/см3, коэффициент пористости составляет – 0,874 д. е., степень водонасыщения – 0,34.

В гранулометрическом составе песков мелких преобладающей является фракция частиц с диаметром зерен 0,25…0,1 мм, содержание которой в среднем составляет 46,8 %.

Значения деформационных характиристик принимаются по результатам испытаний грунтов статическим зондированием, прочностных – по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 19 МПа, угол внутреннего трения 32о, удельное сцепление 1 кПа.

По результатам динамического зондирования для влажных песков мелких вероятность разжижения невелика, для водонасыщенных разностей разжижение возможно.

Современные четвертичные аллювиальные отложения старичной фации (astQIV) в виде линз и прослоев в отложениях пойменного и руслового аллювия. Представлены суглинками, супесями, песками пылеватыми и в единичном случае глинами иловатыми, с гнёздами растительного детрита, с сажистыми вкраплениями.

Глины характеризуются текучей консистенции. При природной влажности, равной 0,460 д. е., плотность ее составляет 1,80 г/см3, влажность на границе текучести 
равна – 0,431 д. е., на границе пластичности – 0,233 д. е. Показатель текучести больше единицы.

По результатам лабораторных исследований 25 образцов грунтов, суглинки характеризуются как текучепластичные грунты, показатель текчести составляет 0,80. При природной влажности – 0,322 д. е., плотность грунта составляет 1,90 г/см3, плотность сухого грунта – 1,44 г/см3, коэффициент пористости – 0,879 д. е., число пластичности – 0,09.

В гранулометрическом составе суглинков содержание пылеватых частиц в среднем составляет 49,0 %, глинистых – 16,6 %, песчаных (от 2,0 до 0,05 мм) – 34,4 %.

По гранулометрическому составу и числу пластичности суглинки легкие пылеватые. Относительное содержание органического вещества составляет от 5,5 до 8,7%.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» и составляют: модуль деформации 5 МПа, угол внутреннего трения 14о, удельное сцепление 12 кПа.

Супеси старичной фации аллювия исследованы на 12 образцах грунтов. Супеси пластичные и текучие, при среднем значении показателя текучести 0,93 - пластичные. При естественной влажности 0,324 д. е., плотность грунта равна составляет 1,90 г/см3, плотность сухого грунта – 1,44 г/см3, коэффициент пористости – 0,875 д. е., число пластичности – 0,055.

В гранулометрическом составе супеси преобладает фракция пылеватых частиц размером 0,05…0,01 мм, содержание которых в среднем составляет 50,34 %. Весовая доля глинистых частиц (размером менее 0,005 мм), изменяется в пределах 2,6…9,9 %. Состав песчаных частиц в среднем, составляет 35,6 %. По гранулометрическому составу супесь пылеватая. Относительное содержание органического вещества составляет 6,8-8,8%.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 13 МПа, угол внутреннего трения 22о, удельное сцепление 0 кПа.

Пески пылеватые характеризуются природной влажностью 0,242 д. е., плотностью – 1,82 г/см3. Коэффициент пористости составляет – 0,815 д. е., коэффициент водонасыщения – 0,79. Пески рыхлые, водонасыщенные.

В гранулометрическом составе грунта преобладают фракции диаметром от 0,10 до 0,05 и от 0,05 до 0,01 мм, содержание которых равно 33,5 % и 31,8 % соответственно. Содержание глинистых частиц изменяется от нуля до 3,9 %, при среднем значении 1,0 %.

Плотность песков в предельно рыхлом сложении составляет 1,17 г/см3, в предельно плотном сложении значение плотности сухого песка равно 1,57 г/см3. Угол естественного откоса в воздушно-сухом состоянии 35°, под водой 31°. Относительное содержание органического вещества составляет от 2,1 до 5,7%.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам лабораторных исследований и составляют: модуль деформации 8 МПа, угол внутреннего трения 31о, удельное сцепление 0 кПа.

Современные четвертичные аллювиальные отложения русловой фации (aptQIV) преобладают в составе аллювиальных отложений. Грунты представлены песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, крупными и в основании – гравийными грунтами.

В составе аллювиальных отложений русловой фации преобладают пески мелкие и пески средней крупности, реже встречаются пески пылеватые и крупные. Гравийные грунты слагают основание разреза от 88,5 м до 106,5 м (вскрытая).

Пески пылеватые залегают в верхней части руслового аллювия. Пески водонасыщенные. Влажность их составляет 0,267 д. е., плотность частиц грунта равна 
2,66 г/см3. По результатам плотностного гамма-гамма каротажа, плотность в естественном залегании равна 1,95 г/см3. Пески характеризуются средней плотностью сложения.

В предельно-рыхлом состоянии плотность грунта изменяется в пределах от 1,10 до 1,22 г/см3, в предельно-плотном – от 1,34 до 1,66 г/см3. Угол естественного откоса в воздушно-сухом состоянии равен 36°, под водой 32°. В гранулометрическом составе песков пылеватых преобладает фракция с диаметром частиц от 0,25 до 0,1 мм, среднее содержание которой составляет 48 %.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам динамического зондировния грунтов и составляют: модуль деформации 15 МПа, угол внутреннего трения 27о, удельное сцепление 0 кПа.

По результатам динамического зондирования для маловлажных и влажных песков разжижение возможно, для водонасыщенных – разжижение практически невозможно.

Пески мелкие, исследованные в лаборатории на 228 образцах грунтов, имеют влажность – 0,253 д. е., плотность частиц грунта – 2,66 г/см3, угол естественного откоса в воздушно-сухом состоянии 35°, под водой 31°. Плотность грунта в предельно-рыхлом сложении в среднем составляет 1,26 т/м³. Плотность грунта в предельно-плотном сложении в среднем равна 1,53 г/см3.

Пески мелкие характеризуются средней плотностью сложения. По данным геофизических исследований, плотность песков мелких составляет 1,94 г/см3.

В гранулометрическом составе песков мелких доминирует фракция с диаметром зерен от 0,25 до 0,1 мм, весовая доля частиц данной фракции в среднем равна 59,0 %. Относительное содержание органического вещества в грунте составляет от 2,0 до 2,3 %.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются по результатам статического зондирования грунтов и составляют: модуль деформации 19 МПа, угол внутреннего трения 28о, удельное сцепление 0 кПа.

По результатам динамического зондирования для водонасыщенных песков разжижение практически невозможно.

Пески средней крупности испытывались в лаборатории на 120 образцах грунтов. Природная влажность грунтов составляет – 0,223 д. е., плотность частиц грунта - 2,65 г/см3. Значение плотности сухого грунта в предельно-рыхлом и предельно плотном сложении соответственно, в среднем составляют 1,38 и 1,64 г/см3. Угол естественного откоса песков средней крупности в воздушно-сухом состоянии составил 36°, а под водой 32°. Плотность грунта грунта – 1,96 г/см3, принята по результатам плотностного гамма-гамма каротажа. В гранулометрическом составе песков средней крупности преобладает фракция с диаметром частиц от 0,5 до 0,25 мм, весовая доля которой, в среднем, составляет 58,8 %. Относительное содержание органического вещества составляет 1,1 %.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» и составляют: модуль деформации 30 МПа, угол внутреннего трения 35о, удельное сцепление 0 кПа.

По результатам динамического зондирования для песков средней крупности разжижение практически невозможно.

Пески крупные имеют незначительное распространение в виде линз и прослоев в толще руслового аллювия. Плотность грунта в предельно-рыхлом сложении 1,43 г/см³, в предельно-плотном 1,68 г/см³. По результатам геофизических данных плотность песков в естественном залегании составил 2,05 г/см3. Угол естественного откоса грунтов в воздушно-сухом состоянии равен 37º, под водой 33º. В гранулометрическом составе песка крупного доминирует фракция с диаметром частиц 0,25…0,1 мм, в среднем она составляет 52,6 %. Фракция с диаметром частиц 2…1 мм меняется от нуля до 25,1 %, при среднем значении 
0,9 %. Фракции с диаметром частиц менее 0,1 мм присутствуют в количестве 4,0 %.

Значения деформационных и прочностных характеристик принимаются в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» и составляют: модуль деформации 34 МПа, угол внутреннего трения 38о, удельное сцепление 0 кПа.

Гравийные грунты с песчаным заполнителем тёмно-серого цвета, хорошо окатанные, различного петрографического состава, насыщенные водой. Гравийные грунты содержат 45% галечникового материала, 21 % гравийного, 31 % песчаного и почти не содержат глинистого (менее 3 %).

По результатам проведенных испытаний следует:

1. Анализ результатов трехосных испытаний в динамическом режиме свидетельствует об устойчивости к разжижению пылевато-глинистых и песчаных грунтов четвертичных отложений до глубины 20 м при сейсмическом воздействии уровня МРЗ.

2. Образцы пылеватых песчаных грунтов с глубины 9,7-10 м при плотности 1,9-1,95 г/см3 и при уровне сейсмического воздействия 1,4МРЗ показали устойчивость к динамическому разжижению. За расченые 60 циклов "нагрузка-разгрузка" критерии разжижения не превышали установленых значений: дополнительные вертикальные деформации не более 5%, приведенное поровое давление не достигло 100%.

3. Для создания НДС грунтовой толщи от 0 до 6 м при плотности в естественном состоянии 1,6-1,65 г/см3 была принята отмеченная выше проба песчаного грунта с глубины 9,7-10 м при плотности 1,7-1,75 г/см3 (в полностью водонасыщенном состоянии).

При уровне сейсмического воздействия 1,4МРЗ образцы показывают неустойчивость к динамическому воздействию. За расчетные 60 циклов "нагрузка-разгрузка" достигнут критерий разжижения по дополнительным вертикальным деформациям - более 5%, при этом приведенное поровое давление находилось на достаточно высоком уровне 60-70%, что свидительствует о динамической неустойчивости данных песчаных грунтов при сейсмическом воздействии для плотности 1,7-1,75 г/см3 и при полном водонасыщении, для глубины до 6 м.

Результаты нормативных показателей физико-механических свойств грунтов площадки АЭС «Руппур» приведены в таблице 2.1.

Показатели физико-механических свойств грунтов по результатам лабораторных испытаний, статического и динамического зондирования, прессиометрических испытаний и по таблицам СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Таблица нормативных показателей физико-механических свойств грунтов на площадке АЭС «Руппур»

| Стратиграфический индекс | Наименование грунта | Количество исследуемых образцов | Природная влажность W, д.е. | Плотность ρ, г/см3 | Плотность сухого грунта ρd, г/см3 | Плотность частиц грунта ρs, г/см3 | Коэффициент пористости е | Степень влажности SR | Влажность на границе текучести WL, д.е. | Влажность на границе пластичности Wp | Число пластичности Ip | Показатель текучести IL | Плотность грунта, г/см3 |  | Угол откоса, градус |  | Гранулометрический состав, % (d частиц, мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модуль деформации Е, МПа | Угол внутреннего трения φ, градус | Удельное сцепление с, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рыхлом сложении | В плотном сложении | В воздушно-сухом состоянии | Под водой | >10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |  |  |  |
| tQIV | Пески мелкие намывные | 15 | 0,069 | 1,56 | 1,46 | 2,66 | 0,823 | 0,22 | - | - | - | - | 1,25 | 1,48 | 39 | 31 | - | - | - | - | 0,5 | 11,9 | 62,7 | 18,2 | 4,6 | 1,9 | 0,2 | 5 | 24 | 8 |
| a(е)QIV | Суглинки твердые | 17 | 0,210 | 1,61 | 1,33 | 2,69 | 1,022 | 0,55 | 0,326 | 0,236 | 0,090 | -0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,0 | 3,5 | 20,4 | 49,4 | 13,9 | 11,7 | 9 | 25 | 14 |
|  | Супеси твердые | 8 | 0,179 | 1,74 | 1,48 | 2,69 | 0,823 | 0,59 | 0,273 | 0,224 | 0,049 | -0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 | 11,1 | 31,8 | 36,5 | 8,8 | 8,8 | 11 | 23 | 28 |
| аprQIV | Глины тугопластичные | 3 | 0,330 | 1,91 | 1,44 | 2,73 | 0,901 | 1,00 | 0,444 | 0,270 | 0,174 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 6,2 | 38,3 | 17,3 | 34,8 | 13 | 15 | 40 |
|  | Суглинки полутвердые | 28 | 0,250 | 1,74 | 1,39 | 2,70 | 0,940 | 0,72 | 0,342 | 0,248 | 0,094 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 2,2 | 6,3 | 20,6 | 39,1 | 15,0 | 16,4 | 10 | 17 | 16 |
|  | Суглинки тугопластичные | 28 | 0,297 | 1,88 | 1,45 | 2,70 | 0,863 | 0,93 | 0,351 | 0,259 | 0,092 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 2,9 | 12,2 | 16,2 | 40,8 | 11,8 | 15,7 | 7 | 16 | 14 |
|  | Супеси твердые | 14 | 0,262 | 1,77 | 1,40 | 2,68 | 0,911 | 0,77 | 0,340 | 0,285 | 0,055 | -0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 9,0 | 32,5 | 40,6 | 8,2 | 8,9 | 7 | 19 | 17 |
|  | Пески пылеватые | 88 | 0,144 | 1,61 | 1,41 | 2,66 | 0,890 | 0,43 | - | - | - | - | 1,16 | 1,42 | 35 | 31 | - | - | - | - | 1,4 | 8,1 | 33,4 | 28,1 | 23,4 | 5,1 | 0,5 | 7 | 27 | 0 |
|  | Пески мелкие | 14 | 0,113 | 1,58 | 1,42 | 2,66 | 0,874 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 4,5 | 27,7 | 46,8 | 14,3 | 4,6 | 1,5 | 0,2 |  | 27 | 0 |
| astQIV | Суглинки текучепластичные | 25 | 0,322 | 1,90 | 1,44 | 2,70 | 0,879 | 0,99 | 0,340 | 0,250 | 0,090 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 6,2 | 11,2 | 16,2 | 39,7 | 9,3 | 16,6 | 4 | 14 | 12 |
|  | Супеси пластичные | 12 | 0,324 | 1,90 | 1,44 | 2,69 | 0,875 | 1,00 | 0,328 | 0,273 | 0,055 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 7,1 | 27,3 | 50,3 | 7,1 | 7,0 | 8 | 18 | 9 |
|  | Пески пылеватые | 20 | 0,242 | 1,82 | 1,47 | 2,66 | 0,815 | 0,79 | - | - | - | - | 1,17 | 1,57 | 35 | 31 | - | - | - | - | - | 1,2 | 27,7 | 33,5 | 31,8 | 4,8 | 1,0 | 8 | 27 | 0 |
| aрtQIV | Суглинки тугопластичные | 6 | 0,286 | 1,88 | 1,46 | 2,72 | 0,861 | 0,90 | 0,367 | 0,232 | 0,135 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 15,1 | 26,4 | 20,2 | 34,8 | 10 | 16 | 18 |
|  | Пески пылеватые | 145 | 0,267 | 1,95 | 1,54 | 2,66 | 0,727 | 0,98 | - | - | - | - | 1,22 | 1,50 | 36 | 32 | - | - | - | - | 1,5 | 9,4 | 48,0 | 25,2 | 12,4 | 3,1 | 0,4 | 17 | 28 | 0 |
|  | Пески мелкие | 228 | 0,253 | 1,94 | 1,55 | 2,66 | 0,716 | 0,94 | - | - | - | - | 1,26 | 1,53 | 35 | 31 | - | - | - | 0,2 | 2,1 | 21,6 | 59,0 | 13,0 | 3,3 | 0,8 |  | 21 | 28 | 0 |
|  | Пески средней крупности | 120 | 0,223 | 1,97 | 1,61 | 2,66 | 0,651 | 0,91 | - | - | - | - | 1,38 | 1,64 | 36 | 32 | - | - | 0,1 | 0,9 | 10,2 | 58,8 | 19,2 | 8,7 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 32 | 29 | 0 |
|  | Пески крупные | 15 | 0,202 | 2,05 | 1,71 | 2,66 | 0,569 | 0,96 | - | - | - | - | 1,43 | 1,68 | 37 | 33 | - | - | 0,1 | 5,9 | 52,8 | 28,5 | 7,4 | 4,5 | 0,6 | 0,2 |  | 34 | 38 | 0 |

Условные обозначения

Нормативные данные приняты по результатам следующих испытаний:

|  | лабораторным исследованиям |
| --- | --- |
|  | прессиометрическим испытаниям |
|  | статическому зодированию |
|  | динамическому зондированию |
|  | СП 22.13330.20.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) |

Таблица 2.2 – Показатели физико-механических свойств грунтов по результатам лабораторных испытаний, статического и динамического зондирования, прессиометрических испытаний и по таблицам СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»

| Стратиграфический индекс | Наименование грунта | Количество исследуемых образцов | Природная влажность W, д.е. | Плотность ρ, г/см3 | Плотность сухого грунта ρd, г/см3 | Плотность частиц грунта ρs, г/см3 | Коэффициент пористости е | Степень влажности SR | Влажность на границе текучести WL , д.е. | Влажность на границе пластичности Wp | Число пластичности Ip | Показатель текучести IL | Плотность грунта, г/см3 |  | Угол откоса, градус |  | Показатели механических свойств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По лабораторным испытаниям (метод трехосного сжатия) |  |  | По статическому зондированию |  |  | По динамическому зондированию |  |  | Модуль девормации по прессиометрическим испытаниям, Е МПа | По таблицам СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В предельно-рыхлом сложении | В предельно-плотном сложении | В воздушно-сухом состоянии | Под водой | Угол внутреннего трения φ, град | Удельное сцепление c, кПа | Модуль деформации Е, МПа | Угол внутреннего трения φ, град | Удельное сцепление c, кПа | Модуль деформации Е, МПа | Угол внутреннего трения φ, град | Удельное сцепление c, кПа | Модуль деформации Е, МПа |  | Угол внутреннего трения φ, град | Удельное сцепление c, кПа | Модуль деформации Е, МПа |
| tQIV | Пески мелкие намывные | 15 | 0,069 | 1,56 | 1,46 | 2,66 | 0,823 | 0,22 | - | - | - | - | 1,25 | 1,48 | 39 | 31 | 23,8 | 8,3 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 10 |
| a(е)QIV | Суглинки твердые | 17 | 0,210 | 1,61 | 1,33 | 2,69 | 1,022 | 0,55 | 0,326 | 0,236 | 0,090 | -0,29 | - | - | - | - | 25,2 | 14,1 | 9,3 | 17,6 | 15,6 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Супеси твердые | 8 | 0,179 | 1,74 | 1,48 | 2,69 | 0,823 | 0,59 | 0,273 | 0,224 | 0,049 | -0,92 | - | - | - | - | 22,9 | 27,7 | 11,2 | 16 | 14 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| аprQIV | Глины тугопластичные | 3 | 0,330 | 1,91 | 1,44 | 2,73 | 0,901 | 1,00 | 0,444 | 0,270 | 0,174 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 40 | 13 |
|  | Суглинки полутвердые | 28 | 0,250 | 1,74 | 1,39 | 2,70 | 0,940 | 0,72 | 0,342 | 0,248 | 0,094 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 17,2 | 15,7 | 5,5 | - | - | - | - | 21 | 19 | 12 |
|  | Суглинки тугопластичные | 28 | 0,297 | 1,88 | 1,45 | 2,70 | 0,863 | 0,93 | 0,351 | 0,259 | 0,092 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | 14,2 | 3,8 | - | - | - | 7 | 18 | 19 | 10 |
|  | Супеси твердые | 14 | 0,262 | 1,77 | 1,40 | 2,68 | 0,911 | 0,77 | 0,340 | 0,285 | 0,055 | -0,42 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17,1 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пески пылеватые | 88 | 0,144 | 1,61 | 1,41 | 2,66 | 0,890 | 0,43 | - | - | - | - | 1,16 | 1,42 | 35 | 31 | 32,1 | 0 | 20,4 | 29,1 | 0 | 18,9 | 27 | 0 | 17 | 7 | - | - | - |
|  | Пески мелкие | 14 | 0,113 | 1,58 | 1,42 | 2,66 | 0,874 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,9 | 1,2 | 33,1 | 27,4 | 0 | 18,7 | 30 | 0 | 18 | - | - | - | - |
| astQIV | Суглинки текучепластич-ные | 25 | 0,322 | 1,90 | 1,44 | 2,70 | 0,879 | 0,99 | 0,340 | 0,250 | 0,090 | 0,80 | - | - | - | - | 14,0 | 1,5 | 12,2 | 16,7 | 14,7 | 4,3 | - | - | - | - | 14 | 12 | 5 |
|  | Супеси пластичные | 12 | 0,324 | 1,90 | 1,44 | 2,69 | 0,875 | 1,00 | 0,328 | 0,273 | 0,055 | 0,93 | - | - | - | - | 21,6 | 0 | 12,8 | 18,6 | 17,7 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пески пылеватые | 20 | 0,242 | 1,82 | 1,47 | 2,66 | 0,815 | 0,79 | - | - | - | - | 1,17 | 1,57 | 35 | 31 | 30,7 | 0 | 8,1 | 27,3 | - | 17 | - | - | - | - | 25 | 0 | 6 |
| aрtQIV | Суглинки тугопластичные | 6 | 0,286 | 1,88 | 1,46 | 2,72 | 0,861 | 0,90 | 0,367 | 0,232 | 0,135 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 |
|  | Пески пылеватые | 145 | 0,267 | 1,94* | 1,54 | 2,66 | 0,727 | 0,98 | - | - | - | - | 1,22 | 1,50 | 36 | 32 | - | - | - | 27,9 | - | 18,6 | 27 | 0 | 15 | 17 | 26 | 2 | 14 |
|  | Пески мелкие | 228 | 0,253 | 1,95* | 1,55 | 2,66 | 0,716 | 0,94 | - | - | - | - | 1,26 | 1,53 | 35 | 31 | 30,5 | 0 | 67,9 | 27,9 | - | 18,5 | 32 | 0 | 26 | 21 | 29 | 0 | 23 |
|  | Пески средней крупности | 120 | 0,223 | 1,97* | 1,61 | 2,66 | 0,651 | 0,91 | - | - | - | - | 1,38 | 1,64 | 36 | 32 | 34,5 | 0 | 45,2 | 28,9 | - | 19,7 | 35 | 0 | 33 | 32 | 35 | 0 | 30 |
|  | Пески крупные | 15 | 0,202 | 2,05* | 1,71 | 2,66 | 0,560 | 0,96 | - | - | - | - | 1,43 | 1,68 | 37 | 33 | 37,5 | 38,5 | 88,1 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 34 |
| * Плотность песков аллювиальных русловой фации приняты по результатам геофизических исследований (метод плотностного гамма-гамма каротажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод находится на абсолютных отметках от 4,11 до 10,95, в среднем отметка составляет 7,35. Глубина залегания уровня воды от естественной поверхности изменяется от 1,9 до 9,1 м, в среднем составляя 6,0 м Коэффициенты фильтрации изменяются от 6,4 до 10,7 м/сут, среднее значение составляет 8,3 м/сут.

4 Сейсмологические условия

Основные тектонические структуры и разломы

На рисунке 4.1 показано положение площадки АЭС «Руппур» на фоне тектонических структур, выделенных в рамках концепции тектоники плит за последние десятилетия. Несмотря на то, что структуры глобального масштаба – Индо-Бирманская зона субдукции и зона Гималайской коллизии расположены на расстояниях более 300 км от площадки, они в значительной степени определяют сейсмичность и сейсмическую опасность в ее окрестностях.

Радиус окружности вокруг площадки составляет 320 км. Красная линия обозначает границу Индийской плиты. Чёрные линии представляют изолинии глубины (в км) погружающейся плиты. Стрелки показывают зону раздвига в океане и сдвиговый разлом, ограничивающий Бирманскую субплиту. Тектоническая основа из [5]

Рисунок 4.1 – Общее тектоническое строение региона

Территория Бангладеш занимает основную часть Бенгальской впадины. В геодинамическом отношении развитие впадины связанно с коллизией Индийской, двигающейся на северо-восток со скоростью не менее 4 см/год и Евразийской плит [8].

Столкновение плит началось, вероятнее всего, в поздний меловой период, последующие орогенные движения могут быть отнесены к позднему Эоцену, среднему Миоцену, позднему Плиоцену и раннему Плейстоцену. Бенгальский залив и Бенгальская впадина получили свою современную конфигурацию в конце орогенеза в среднем Миоцене. Основные разломы (с кинематикой типа взброс) находятся к северу (у подножия Гималаев) и к востоку от Бангладеш (Индо-Бирманский горный хребет).

В тектоническом плане территория Бангладеш может быть разделена на три части:

- Стабильный шельф (на северо-западе);

- Бенгальский краевой прогиб (в центральной части);

- складчатый пояс Читтагонг-Триппура (на востоке).

Кроме того, имеет место шарнирная зона (hinge zone) шириной около 25 км, протянувшаяся в направлении ЮЗ-СВ, и отделяющая Бенгальский краевой прогиб от Стабильного шельфа (рисунок 4.2). Площадка АЭС находится вблизи этой зоны.

Рисунок 4.2 – Тектоническая карта Бенгальской впадины и окружающих областей

Геолого-геоморфологическое обследование космо-фотолинеаментов [9] в ближнем регионе (в радиусе 50-60 км) площадки АЭС «Руппур» показало, что все выделенные объекты не являются активными разломами, сопровождающимися уступами или очевидными нарушениями элементов рельефа (рисунок 4.3). Эти линии обусловлены местными особенностями ландшафта и границами разного типа растительности. Мадхупурский слепой разлом, расположенный примерно в 100 км к востоку от площадки АЭС «Руппур», не прослеживается на поверхности в виде четкого уступа, а образует рассредоточенную зону смены типа рельефа. То есть, его нельзя отнести к категории активных разломов. Активные тектонические структуры подтверждены в рельефе на значительном удалении от площадки (за пределами 40-километровой зоны) – они будут включены в расчет сейсмических воздействий. Отсутствие активных структур в 40-километровой окрестности подтверждается также анализом цифрового рельефа и сведениями о сейсмичности по данным мировых сейсмологических агентств. В связи с этим можно заключить, что площадка находится внутри целикового блока.

Рисунок 4.3 – Активные разломы на территории Бангладеш и прилегающих территориях

Общие сведения о сейсмичности

Инструментальные данные о землетрясениях больших и умеренных магнитуд поступают с сейсмических станций мировой и региональной сети. Данные мировой сейсмологической сети стали регулярно собираться с 1960 годов после установки станций WWSSN. Региональные сети сильно различаются по своим разрешающим возможностям и качеству. Собственно, на территории Бангладеш нет развитой сети сейсмических наблюдений, создание такой сети планируется в будущем.

Для сейсмического мониторинга площадки АЭС «Руппур» развёртывание локальной сети уже завершено.

Исторически территория Бангладеш подвергалась воздействию землетрясений большой магнитуды. Краткое описание землетрясений с магнитудой 7,0 и больше по [10, 11] и интернет-источникам представлено в таблице 4.1 и на рисунках 4.4-4.5.

Таблица 4.1 – Список сильных землетрясений, оказавших воздействие на Бангладеш

| Дата | Название землетрясения | Магнитуда (по Рихтеру) | Приблизительное расстояние от эпицентра до площадки АЭС «Руппур», км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1664 | Бенгальское землетрясение | 7,8 | 92 |
| 10.01.1869 | Землетрясение Качар | 7,5 | 290 |
| 14.07.1885 | Бенгальское землетрясение | 7,0 | 90 |
| 12.06.1897 | Великое Индийское Землетрясение* | 8,7* | 242 |
| 08.07.1918 | Землетрясение Шримангал | 7,6 | 270 |
| 09.09.1923 | Землетрясение в Пхулпуре | 7,1 | 237 |
| 02.07.1930 | Землетрясение Дхубри | 7,1 | 237 |
| 15.01.1934 | Землетрясение в Бихаре | 8,0 | 380 |
| 15.08.1950 | Гималайское землетрясение | 8,6 | 900 |
| * в настоящее время значение магнитуды скорректировано до 8,1 [12] |  |  |  |

Рисунок 4.4 – Землетрясения Бангладеш и окружающих областей 
по каталогу NEIC за 1500-1973 годы в радиусе 300 км от площадки

Ближайшим к площадке пунктом, где наблюдалась максимальная за весь рассматриваемый период интенсивность 8 баллов (рисунки 4.4-4.5), является Азимжан (землетрясение в Шиллонге 1897 года, эпицентральное расстояние =82 км).

В 1885 году в пункте Пабна наблюдались сотрясения от Бенгальского землетрясения интенсивностью 7 баллов (эпицентральное расстояние =21 км). Сведениями об интенсивности 7 баллов отмечены также землетрясения в 1845, 1855, 1897, 1930 и 1934 годах. В Пабне ощущались и более слабые толчки. Более слабые толчки также ощущались в Куштии – ближайшем к площадке пункте (расстоянии до площадки 15 км), где отмечены сотрясения интенсивностью 5 баллов. Все остальные точки соответствуют либо более далеким от площадки пунктам, либо пунктам, где интенсивности ниже.

Необходимо отметить, на настоящем этапе база данных принята в ее исходном виде, Точность определения магнитуд (Mw) исторических землетрясений составляет не более 0,5, точность локации их эпицентров – не более 50 км.

Цветом маркируется интенсивность сотрясений (в баллах шкалы ММ)

Рисунок 4.5 – Пункты с интенсивностью 3 балла и выше, в радиусе 320 км 
вокруг площадки АЭС из [13]

По данным ISC внутри круга радиусом 40 км вокруг площадки землетрясений не зарегистрировано. Практически вся активность приурочена к районам плато Шиллонг, Ассамской долине, Индо-Бирманской цепи, вдоль Гималаев. Достаточно активным районом является Сылхет (Sylhet). Некоторая активность наблюдается также в Бенгальском Заливе.

Оценка сейсмической опасности по сейсмологическим данным

Согласно каталогу максимальная наблюденная интенсивность вблизи (на расстоянии 7 км) площадки составляет 4 балла. На расстоянии 10-30 км максимальной интенсивность 7 баллов наблюдалась при Бенгальском землетрясении 1842 года. Самое близкое расстояние, на котором отмечались 8-балльные сотрясения, располагается в 82 км от площадки (пункт Азимгандж, землетрясение Шиллонг в 1897 года.). Другая возможность оценить ПЗ и МРЗ в терминах интенсивностей – по каталогу землетрясений. Согласно базе данных [14] в непосредственной близости от площадки землетрясений нет. По этим данным можно в первом приближении оценить ПЗ в 7 баллов, а МРЗ в 8 баллов.

Расчетная величина сейсмической опасности на основании модели зон ВОЗ

В качестве основы для расчета воздействий в терминах макросейсмической интенсивности использована модель зон ВОЗ, представленная на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Зоны ВОЗ, использованные для расчета сейсмических воздействий 
на площадку АЭС «Руппур» в вероятностном анализе

Модель построена на основе анализа сейсмотектонических и сейсмологических данных, приведенных в отчете [9]. Величина фоновой магнитуды (Ммакс) на площадке принята равной 5,0. При оценке величины фоновой магнитуды принято во внимание отсутствие на площадке и вблизи от нее активных тектонических структур, выявленное по результатам полевых работ, а также отсутствие локальных землетрясений по данным локальной сейсмометрической сети.

Параметры модели для расчетов даны в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Параметры зон ВОЗ для расчета сейсмических воздействий

| Номер по рисунку 1.3.3.5.1 | Зона ВОЗ | Ммакс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Западная | 6,0 |
| 2 | Мадхупур | 7,5 |
| 3 | Трипура (вклюсая Камила) | 8,0 |
| 4 | Силхет | 7,5 |
| 5 | Дауки (совместно с плато Шилонг) | 8,5 |
| 6 | Джамуна (Дубри) | 8,0 |
| Без номера | Фоновое землетрясение | 5,0 |

Спадание интенсивности сотрясений с расстоянием учитывалось с помощью уравнения макросейсмического поля

I = а M –  lg + c,

где I – интенсивность сотрясений в баллах макросейсмической шкалы;

М – магнитуда землетрясения (типа MS);

– эпицентральное расстояние, км;

h – глубина гипоцентра, км;

a,  и c – коэффициенты, равные 1,5, 3,5 и 3,0, соответственно.

В расчетах угол наклона графика повторяемости (коэффициент b в уравнении Гутенберга-Рихтера) принят равным 1,0. Глубина гипоцентра – 25 км (она принята с учетом мощности осадочного чехла).

В результате вероятностного анализа интенсивность ПЗ составила 7 баллов 
(VII баллов с округлением до целого балла по шкале MSK-64), МРЗ – 7,59 баллов (VIII по шкале MSK-64).

Заметим, что оценка МРЗ расчетным методом несколько ниже, чем в результате экстраполяции исторических данных об ощутимых землетрясениях. Дело в том, что при экстраполяции исторических сведений интенсивность относилась к реально существующим грунтовым условиям, а в представленных выше расчетах она относится к средним грунтовым условиям. Реальное влияние грунтовых условий на площадке должно быть уточнено на стадии разработки проектной документации в ходе работ по сейсмическому микрорайонированию.

Официальная карта сейсмического районирования Бангладеш приведена на 
рисунке 4.7. На этой карте площадка находится в зоне с ускорением 0,075 g. Карта рассчитана для периода повторяемости данных воздействий 200 лет.

Рисунок 4.7 – Карта сейсмического районирования территории Бангладеш (Национальные строительные нормы Бангладеш – BNBC, 1993), чёрный прямоугольник – площадка размещения АЭС «Руппур»

Расчётные спектры реакции и акселерограммы

Характеристики сейсмических воздействий на предпроектном этапе следует принять в соответствии с Приложением Е к Техническому заданию на разработку проекта ВВЭР ТОИ [15] с учётом грунтовых условий.

Результаты инженерно-геологических и сейсморазведочных исследований на площадке АЭС «Руппур» показывают, что грунты верхней части разреза характеризуются низкими скоростями распространения поперечных волн (в основном, ниже 200 м/с в верхней 10-метровой толще) и относятся к категории III по сейсмическим свойствам. В связи с этим обстоятельством при синтезировании акселерограммы, совместимой с базовым спектром для грунтов категории III, задана огибающая, описываемая значениями, представленными в таблице 4.3.

По предварительным данным параметр VS30, (средневзвешенная скорость распространения волн сдвига в верхней 30-метровой толще грунтов), характеризующий условия площадки при расчёте ускорения, принимается численно равным 205 м/с.

Таблица 4.3 – Параметры огибающей синтетической акселерограммы уровней ПЗ, МРЗ и 1,4 МРЗ для грунтовых условий категории III по сейсмическим свойствам

| Уровень сейсмического воздействия | tr, с | tm, с | td, с |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЗ | 1,5 | 6,0 | 26,5 |
| МРЗ | 2,0 | 7,0 | 34,2 |
| 1,4 МРЗ | 2,0 | 7,0 | 39,4 |
| Примечания: 1 tr – время нарастания амплитуды акселерограммы до максимума. 2 tm – время примерного постоянства амплитуды ускорения. 3 td – время спада амплитуды ускорения до условного нуля. |  |  |  |

Для реализации проекта ВВЭР ТОИ на площадке АЭС «Руппур» в качестве предварительного варианта (допустимого на этапе обоснования инвестиций) предлагается консервативный стандартный спектр коэффициента динамичности для грунтов категории III при степени демпфирования резонаторов =5 % [15]. В линейном масштабе этот спектр показан на рисунке 4.8. Данный спектр относится к сейсмическим колебаниям на свободной поверхности грунтов площадки. Спектр принимается единым для воздействий уровней 1,4 МРЗ, МРЗ, ПЗ.

Рисунок 4.8 – Стандартный спектр коэффициента динамичности для грунтов 
категории III при степени демпфирования резонаторов =5 %

Для расчёта сооружений, конструкций и оборудования I и II категорий сейсмостойкости предварительно принимается максимальное ускорение МРЗ 300 см/с2 (или 0,307 g, где 1 g=978,6 см/c2 на географической широте площадки АЭС «Руппур»).

Принимается максимальное ускорение ПЗ 180 см/с2 (0,184 g).

Трёхкомпонентные синтезированные акселерограммы, совместимые со спектром, приведённым на рисунке 4.8, принимаются в соответствии с [16].

Следует привести максимальную амплитуду горизонтальных компонент акселерограммы МРЗ к уровню 300 см/с2 (0,307 g), а акселерограммы ПЗ – к уровню 
180 см/c2 (0,184 g).

Максимальные амплитуды двух горизонтальных компонент акселерограммы принимаются равными.

Амплитуда вертикальной компоненты акселерограммы принимается с коэффициентом 2/3 по отношению к амплитуде горизонтальной компоненты, что в итоге составляет 200 см/c2 (0,204 g).

Для проектирования сооружений, конструкций и оборудования III категории сейсмостойкости следует руководствоваться величиной максимального ускорения 0,075 g в соответствии с нормами общегражданского строительства Бангладеш (BNBC).

Выводы

Во всех изученных горных выработках в пределах площадки и вблизи нее в коренных песках нет структур разжижения и сейсмитов. Следовательно, аллювиальные отложения голоценового возраста не подвергались сотрясениям с интенсивностью более VII баллов.

Геолого-геоморфологическое полевое обследование космо-фотолинеаментов в ближнем районе площадки АЭС «Руппур» (в радиусе 50-60 км) показало, что все выделенные объекты не являются активными разломами, сопровождающимися уступами или очевидными нарушениями элементов рельефа. Активные структуры подтверждены в рельефе на значительном удалении от площадки (за пределами 40-километровой зоны) – они включены в расчет сейсмических воздействий. В связи с этим можно заключить, что площадка находится внутри целикового блока.

В соответствии с информацией о наблюдавшихся сейсмических воздействиях в населенных пунктах, максимальная интенсивность внутри круга радиусом 40 км вокруг площадки равна VII баллов. Необходимо отметить, что это наблюдённая интенсивность, т.е. её значение уже «включает» в себя реальные грунтовые условия.

Учитывая приведенные выше данные и сведения, предлагается предварительно принять на площадке VII баллов (ПЗ) и VIII баллов (МРЗ) по шкале MSK-64.

Согласно проекту нового ГОСТ Р «Шкала интенсивности землетрясений», прошедшего первую редакцию, интенсивности VIII баллов соответствует среднее ускорение 280 см/с2.

В качестве предварительной оценки максимального ускорения уровня МРЗ на данной стадии изысканий рекомендуется консервативное значение 300 см/с2 (0,307 g).

В качестве предварительной оценки максимального ускорения уровня ПЗ на данной стадии изысканий рекомендуется консервативное значение 180 см/с2 (0,184 g).

Полный анализ сейсмической опасности непосредственно в терминах ускорений и разработка сейсмических воздействий, присущих площадке, будут выполнены на стадии разработки проектной документации.

Площадка АЭС «Руппур» согласно нормам НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности» по сейсмотектоническим условиям не имеет противопоказаний к размещению АЭС. При этом сейсмические условия площадки относятся к категории неблагоприятных.

Приложения: дополнительные материалы:

- Топографическая съёмка масштаба 1:2000 – приложение 1.1;

- Инженерно- геологические разрезы – приложение 1.2;

- Ситуационный план масштаба 1:25000 – приложение 1.3;

- План расположения геологических выработок – приложение 1.1.