Приложение А.5

Предварительные объемы укрепляемых грунтов

на площадке АЭС «Руппур»

|  | Территория укрепляемого грунта | Глубина укрепляемого грунта, м | Площадь территории, м2 | Объем грунта, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ядерный остров | 15 | 78000,0 | 1170000,0 |
| 2 | Территория основной промплощадки | 8 | 523100,0 | 4184800,0 |
| 3 | Территория сооружений схемы выдачи мощности | 8 | 100000,0 | 800000,0 |
| 4 | Территория вспомогательных зданий и сооружений | 8 | 88600,0 | 708800,0 |
| 5 | Территория предстанционной площадки | 8 | 16500,0 | 132000,0 |
| 6 | Территория пождепо | 8 | 34200,0 | 273600,0 |
| 7 | Территория полигона ОНАО | 8 | 70000,0 | 560000,0 |
| 8 | Территория шламоотвалов | 8 | 166000,0 | 1328000,0 |
| 9 | Территория сооружений технического водоснабжения | 8 | 53000,0 | 424000,0 |
| 10 | Причальные сооружения, защитные дамбы | 8 | 150000,0 | 1200000,0 |
|  |  |  | Всего: 1279400,0 | Всего: 10781200,0 |

Расчеты объемов укрепляемых грунтов выполнены на основании результатов инженерных изысканий «АЭС "РУППУР" ЭНЕРГОБЛОКИ 1,2 ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Отчеты по инженерным изысканиям Том 2 Технический отчет Инженерно-геологические  изыскания. Книга 1 Пояснительная записка» (арх. № АО «НИАЭП» 57205с/о).

Согласно отчетам на площадке АЭС «Руппур» на глубину в среднем до восьми метров от отметки естественного рельефа залегают пылеватые пески, имеющие низкие прочностные и деформационные характеристики, а также склонные к динамическому разжижению. Данные грунты подлежат укреплению (или полному замещению) на на всей территории площадки (в среднем на восемь метров).

На основании Техническое решения «О методе укрепления грунтового основания на площадке АЭС «Руппур» и расчетов, выполненных АО «Атомэнергопроект», глубина укрепляемых грунтов под зданиями ядерного и турбинного острова принята 15 метров.

Данные расчеты объемов укрепляемых грунтов имеют предварительный характер и могут быть уточнены по результатам уточненных инженерно-геологических изысканий.