Техническая часть
на поставку товара, 

за исключением нестандартного технологического оборудования

для обеспечения пожарной безопасности внутреннего

полигона ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКЕ

                    Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

                    Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

                      ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

                      ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товара
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	автоцистерна пожарная   АЦ(Л)-1,0-30 (33081)-4ВР или аналог (АЦ 1,6-40 (33081)-4ВР)
	- Двигатель, тип Д 245.7 дизельный
- экологический класс Евро4
- Колесная формула 4х4

- Год изготовления 2014

- Габаритные размеры шасси ГАЗ-33081, мм

   Длина
6 300

   Ширина
2 300

   Высота
2 740

- Полная масса транспортного средства, кг 6 530
- Цвет кузова в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002  (с использованием 2-х компонентных полиуретановых эмалей)
- Штатная кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная  

- Кабина боевого расчета трехместная, двухдверная, цельнометаллическая выполняется совмещенной со штатной кабиной (единое внутреннее пространство), сиденья в кабине боевого расчета выполнены в виде рундука

- Боевой расчет мест, включая водителя – 5 человек

- Цистерна расположена продольно относительно рамы автомобиля, закреплена к раме автомобиля через ложементы стяжными хомутами, независимо от кабины и кузовов, вместимость цистерны для воды, не менее м³ (л) – 1,0 (1000), 

- Пенобак расположен в насосном отсеке.
- Вместимость, м³ (л) – 0,06 (60) (материал - нержавеющая сталь)

- Пожарный насос НЦП-40/100, с электрической системой водозаполнения; заднее расположение в отсеке, защищенном от влияния атмосферных явлений.

а) Тип – центробежный, пожарный  

б) Производительность насоса – не менее 30 л/с

в) Привод насоса через КОМ

- Отсеки для ПТВ расположены вдоль цистерны, закреплены на лонжеронах посредством консольных кронштейнов, исключающих нагрузки на корпус емкости для воды, по два с каждой стороны цистерны. Двери отсеков для ПТВ панельного типа. Ручка-замок для открытия дверей отсеков выполнена заподлицо с дверью.

- Лестница для подъема на кузова расположена с правой стороны в задней части надстройки

- Окраска автоцистерны полиуретановыми лакокрасочными материалами производства Словения
- Сигнально-громкоговорящая установка (в виде балки) и 3 проблесковых маяка
- Лебедка:

    -привод  -  электрический

    -расположение  -  спереди на раме
	
	- Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси.

- Аптечка медицинская автомобильная  – 1шт.
- Знак аварийной  остановки – 1 шт.
- Колодка опорная автомобильная – 2шт.
- Веревка пожарная спасательная      ВПС-30  –  1 шт.

- Водосборник ВС-125  - 1шт.
- Головки переходные:

     -ГП 70 х 50    -    1шт.

     -ГП 80 х 50    -    1шт.

     -ГП 80 х 70    -    1шт.
- Задержка рукавная  - 2шт. 

- Зажим ЗР 80 – 4 шт.
- Ключи:

     -ключ 80  -  2шт.

     -ключ 150  -  2шт.

- Колонка КП  -  1шт.

- Крюк для открывания крышки гидранта  -  1шт.

- Лом пожарный легкий  -  1шт.
- Лопата штыковая  -  1шт.

- Ножовка столярная 1-525-5  -  1шт.

- Огнетушитель типа ОПУ-2  -  1шт.

- Разветвление РТ-80У  -  1шт.

- Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4м с ГРВ-125  - 2шт.

- Рукав пожарный напорный с соединительной арматурой:

       -DN 51, длиной 20м  -  6шт.

       -DN 77, длиной 20м  - 2шт.
       -DN 77, длиной 4м  -  1шт.

- Сетка СВ-125 с капроновым канатом диаметром 11мм,

длиной 9м -  1шт.

- Ствол ручной комбинированный РСК-50  -  2шт.
- Топор Л2  -  1шт.
 
	шт.
	
	1
	до 30.04. 2014г.
	не менее 12 месяцев
ОКП: 485400


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемые техника  и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации (в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также техника и оборудование, собранные из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от  прав третьих лиц.
Техника и оборудование должны быть поставлены комплектно и должны обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость.

Поставляемые техника и оборудование должны быть готовы к эксплуатации, заправлены маслами.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Нет


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Нет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	       Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка автоцистерны пожарной осуществляется после приемки военными представительствами МЧС России.

Приемка автомобиля осуществляется:

- на территории Заказчика;

- в присутствии представителей отдела ГО и ЧС института

	 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Необходимые документы:

- сертификаты соответствия на оборудование и машину (если необходима обязательная сертификация);

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- комплект документов, необходимых для постановки на учет в органах ГИБДД;

- инструкция по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обязательны отметки о проведении предпродажной подготовки и соответствующие фактическому пробегу о проведении ТО


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Двигатель дизельный – экологический класс Евро4


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Автоцистерна пожарная должна в установленном порядке пройти приемочные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Представлена документация на установленное оборудование: пожарный насос, электрическая лебедка


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Цвет кузова в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002  (с использованием 2-х компонентных полиуретановых эмалей)

Поставляемые техника  и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации (в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также техника и оборудование, собранные из восстановленных узлов и агрегатов.

Техника и оборудование должны быть поставлены комплектно и должны обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость.

Поставляемые техника и оборудование должны быть готовы к эксплуатации, заправлены маслами.
Срок гарантии машины – не менее 12 месяцев со дня передачи заказчику.
Особые условия:

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении  Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальные предприниматели, представителям юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а так же при однократном нарушении требований особого режима безопасности функционирования института.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Фотография внешнего вида автоцистерны пожарной
	9


Приложение 1.
[image: image1.jpg]



1

