ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кранов шаровых
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 60.102.040 ДУ040 РУ16 
	шт
	4
	Диаметр, Ду, DN -50 мм

Давление, Ру, PN, Pр - не менее 4,0 МПа

Климатическое исполнение-У

Рабочая среда-вода и пар, нефтепродукты

Температура рабочей среды, °C: от −20 до не менее 200

Вид управления:ручное

Присоединение к трубопроводу:
фланцевое

[image: image1.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=40 мм

DH=89 мм

D=165 мм

L=230 мм (строительная длина)

H1=41 мм

H2=135 мм

A=180 мм
Материалы основных деталей

1

Корпус

Сталь 09Г2С / P235GH

2

Шар

Нержавеющая сталь

3

Седло шара и сальник

Тефлон +20 проц. углерода

4

Уплотнительные кольца

Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон

5

Фланец

Ст. 20

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  24 месяцев.

	20 июля  2015г.

	2
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.300 ДУ300РУ25 С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ (СО ШТУРВАЛОМ) БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	Присоединение - с/с (сварка/сварка)

Ду - 300 мм

Ру - 25 (бар)

Фланец ИСО - F16

Уплотнения - EPDM, витон

Температура среды - от -40 °С до не менее 200 °С

Присоединение к трубопроводу:под приварку
[image: image2.png]13





Размеры крана:

Проходной Ду=250 мм

DH=426 мм

d=324 мм

t=5,6 мм

L=724 мм (строительная длина)

H1=108 мм

H2=321 мм

ds=50 мм

i=89,5 мм
Диаметр штурвала, м:400
Материалы основных деталей

Корпус:Сталь 09Г2С / P235GH

Шар:Нержавеющая сталь

Седло шара и сальник:Тефлон 20проц. углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  24 месяцев.
	

	3
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.112.100   С РЕДУКТОРОМ
	шт
	2
	Присоединение - с/с (сварка/сварка)

Ду – 100  мм

Ру - 25 (бар)

Уплотнения - EPDM, витон

Температура среды - от -40 °С до не менее 200 °С

Присоединение к трубопроводу: сварка/сварка

[image: image3.png]13





Размеры крана:

Проходной Ду=100 мм

DH=178 мм

d=108мм

t=4 мм

L=390мм (строительная длина)

H1=132 мм
H2=228,9 мм
ds=25 мм
Материалы основных деталей

Корпус:Сталь 09Г2С / P235GH
Шар:Нержавеющая сталь

Седло шара и сальник:Тефлон 20проц. углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  24  месяцев.


	

	4
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.112.600 ДУ600РУ40 
	шт
	2
	Диаметр, DN (мм):
600

Давление, PN (кгс/см2):не менее 25

Материал корпуса:
сталь

Рабочая среда:вода, пар, 

Температура рабочей среды (С°):от -30 до не менее +200

Тип

соединения::под приварку

Тип привода::редуктор с электроприводом
[image: image4.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=600 мм

DH=965 мм

d=630 мм

t=8 мм

L=1143 мм (строительная длина)

H1=153 мм

d/SQ=80 мм

i=120 мм
Материалы основных деталей

Корпу:с
Сталь 16 Г2АФД

Шар:Углеродистая сталь + Ni-Cr

Седло шара и сальник:PTFE, EPDM, комплект поджимных пружин

Уплотнение по штоку:PTFE + C, PTFE, EPDM
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев.


	

	5
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.065 ДУ65РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	1
	Диаметр, Ду, DN:65 мм

Давление, Ру, PN, Pр: не менее PN 25 МПа

Климатическое исполнение
У

Рабочая среда:вода и пар
Температура рабочей среды, °C: от −40 до не менее  400

Вид управления: редуктор
Присоединение к трубопроводу: сварка/сварка
Материал корпуса изделия:углеродистая сталь

[image: image5.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=50 мм

DH=108мм

d=76,1 мм

t=2,9  мм

L=360  мм (строительная длина)

H1=66 мм
Н2=144 мм
d/SQ=80 мм
i=120 мм
ds=18 мм
i=30мм
A=275мм

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев
	

	6
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.100 ДУ100РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	Диаметр, Ду, DN:100 мм

Давление, Ру, PN, Pр: не менее PN 25 МПа

Рабочая среда:вода и пар

Температура рабочей среды, °C: не менее  200

Вид управления: рукоятка

Присоединение к трубопроводу: сварка/сварка
Материал корпуса изделия:углеродистая сталь

[image: image6.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=80 мм

DH=152мм

d=114,3 мм

t=3,6  мм

L=360  мм (строительная длина)

H1=390мм

Н2=193 мм

ds=24 мм

i=30мм
A=365мм
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев
	

	7
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.102.050 ДУ50РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	3
	Диаметр, Ду, DN:50 мм

Давление, Ру, PN, Pр: не менее PN 40 МПа

Рабочая среда:вода и пар

Температура рабочей среды, °C: не менее  200

Вид управления: рукоятка

Присоединение к трубопроводу: сварка/сварка

Материал корпуса изделия:углеродистая сталь

[image: image7.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=40 мм

DH=89мм

d=60,13  мм

t=2,9  мм

L=300  мм (строительная длина)

H1=41мм

Н2=135 мм

A=180мм

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев
	

	8
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.103.050 ДУ50 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	4
	Диаметр, Ду, DN:50 мм

Давление, Ру, PN, Pр: не менее PN 40 МПа

Рабочая среда:вода и пар

Температура рабочей среды, °C: не менее  200

Вид управления: рукоятка

Присоединение к трубопроводу: фланец/фланец
Материал корпуса изделия:углеродистая сталь

[image: image8.png]



Размеры крана:

Проходной Ду=40 мм

DH=89мм

d=165мм

L=230  мм (строительная длина)

H1=41мм

Н2=135 мм

A=180мм
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, выпущенным не ранее 2014 года
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

_1493374354

_1493374992

_1493373485

