# Том 2

# Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки «Выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2», по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25

# Москва

2014
Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: ОАО «ВНИИАЭС» по адресу: г. Москва,  ул.Ферганская, д.25

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

# Подраздел 4.2 Характеристика обследуемого объекта

Подраздел 4.3 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

# Подраздел 7.1 Требования к результатам работ

Подраздел 7.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 7.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 7.4 Порядок приемки инженерных изысканий

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение изыскательских работ по обследованию стилобата ЛКК1-ЛКК2, по адресу: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Обследование технического состояния строительных конструкций части стилобата здания, для определения возможности капитального ремонта, и возможности дальнейшей эксплуатации.

Подраздел 2.2 Вид работ

Подготовительные работы к капитальному ремонту

Подраздел 2.3 Нормативная база

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» - ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния» - Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. (Правительство Москвы. Москомархитектура). г.Москва. ГУП «НИАЦ-1998 г.). - ММР-2.2.07-98. «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировки» - МГСН 301.03-97. «Методика определения аварийных строений» - СНиП 11-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции» - СНиП 31.05.-2003 «Общественные здания административного назначения» - СНиП 2.02.01 – 83*. «Основания зданий и сооружений» - ГОСТ 22690-88. «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» - Пособие к МГСН 2.07.01. «Основания, фундаменты и подземные сооружения» - ГОСТ 26433.2-94. «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений» - СНиП 31.05.-2001 «Производственные здания» - СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Изучение проектной документации по объекту обследования. - Выявление отклонений фактических решений по объекту и его элементов от проектных решений. - Инструментальное обследование с детальным осмотром всех несущих и ненесущих конструкций объекта с выявлением имеющихся дефектов и повреждений. - Определение технического состояния несущих конструкций. - Определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций неразрушающими методами контроля. - Обследование состояния фундамента с проходкой трех шурфов. - Выборочное фотографирование здания, его элементов, наиболее существенных дефектов и повреждений конструкций - 50 снимков. - Обмерные работы - Поверочные расчеты - Разработка обобщенных рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов - Графическое оформление материалов обследования. - Разработка Технического заключения по результатам работы.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

г. Москва, ул.Ферганская, д.25.

Подраздел 4.2 Характеристика обследуемого объекта

Площадь обследуемой части – 3898,34 кв.м., высота – 5,43м

Подраздел 4.3 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Ранее выполнение инженерных изысканий не производилось.

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

Рабочие чертежи объект 19-73-4974 (КР25-1, план стилобата, КР 25-1, КР 25-3, КР 25-4, КР 25-5, КР 25-7, КР 25-8, КР 25-9, КР 25-10, КР 25-11, КР 25-12) на 12 листах Предоставляются Исполнителю после подписания договора

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Полнота результатов инженерных изысканий должна соответствовать ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Конструкцие подлежащие обследованию: - фундаменты - несущие стены и колонны - перекрытия - узлы опирания несущих конструкций (балки, ригели) При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие методы (визуальное наблюдение, инструментальное обследование). Обследование фундаментов производится в разработанных шурфах; При обследовании несущих конструкций стен, колонн и перекрытий выявляются следующие дефекты - трещины в несущих конструкциях и отслоения защитных слоев - значительные прогибы конструкций (более 1/100-1/500 пролета) - коррозия арматуры железобетонных конструкций и металлических конструкций - выколы и раковины железобетонных конструкций - заметное искривление горизонтальных и вертикальных плоскостей стен и прогибы перекрытий - отклонения вертикальных несущих конструкций от вертикали - увлажнение стен и следы высолов - протечки перекрытий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Состав отчетной документации по результатам инженерных изысканий должен соответствовать ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Подраздел 5.4 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Не предусмотрены

Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Определяется из требований Заказчика и владельцев коммуникаций, пересекающих или идущих в границах строительной площадки. Согласование Заказчиком схемы расположения выработок и вскрытий.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 90 дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 7.1 Требования к результатам работ

По результатам работы выдается Техническое заключение.

Подраздел 7.2 Требования к форме представляемой информации

Техническое заключение разрабатывается по форме согласно ГОСТ 31937-2011. «Правила обследования и мониторинга технического состояния» или по форме представленной Заказчиком.

Подраздел 7.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Техническое заключение передается в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) на электронном носителе.

Подраздел 7.4 Порядок приемки инженерных изысканий

Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, поставщик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

# РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №№ п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные Нормы и Правила |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | КС-2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 4 | КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | СП | Свод правил |
| 7 | РД | Рабочая документация |