  УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов
«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 059/12/2015 «Поставка железобетонных изделий БМЗ для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск

2015
Техническое задание 

на поставку товаров: железобетонные изделия БМЗ
для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	ПГ 30.62-5-П 100 
	Состав и значения характеристик изделий, требования к которым устанавливаются в стандартах и рабочей документации, должны соответствовать предусматриваемым условиям их эксплуатации в конструкциях зданий или сооружений, а также условиям их изготовления, хранения, транспортирования и монтажа. Перечень характеристик изделий, рекомендуемых для использования при разработке стандартов и рабочей документации на изделия. В стандартах и рабочей документации на изделия, предназначенные для использования в конструкциях зданий и сооружений, эксплуатируемых в особых условиях (сейсмические воздействия, воздействия высоких температур, агрессивных сред, динамических нагрузок или сочетания таких воздействий), устанавливаются дополнительные характеристики и требования в соответствии с нормативными документами, учитывающими эти условия. В стандартах и рабочей документации на слоистые изделия со слоями из небетонных материалов, а также на изделия с отделочными и защитными покрытиями должны дополнительно устанавливаться требования к характеристикам этих изделий, не учтенным, а также к характеристикам упомянутых материалов. Для определения фактических значений технических характеристик изделий и оценки их соответствия нормируемым (проектным) значениям следует применять методы, установленные в действующих нормативных документах,. Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями распространяющихся на них стандартов по рабочей и технологической документации.

 Бетонные смеси для изготовления изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473. При отсутствии стандартов, распространяющихся на изделия конкретных видов, в качестве документа, содержащего установленные значения характеристик изготовляемых изделий, следует использовать технические условия или рабочую документацию. Изделия должны соответствовать требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленным в рабочей документации. При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости изделий проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве - периодически неразрушающими методами. Испытания следует проводить в соответствии с ГОСТ 8829.При испытаниях неразрушающими методами изделия должны считаться годными по прочности, жесткости и трещиностойкости при условии их соответствия установленным в рабочей документации косвенным показателям.  В случаях, предусмотренных в стандартах и рабочей документации, изделия должны соответствовать требованиям к параметрам, определяющим их ограждающие свойства (сопротивлению теплопередаче, звукоизоляции). Оценку соответствующих параметров проводят по результатам стандартных испытаний, проведенных на стадии разработки изделий, или при постановке их на производство. При серийном производстве оценку соответствующих свойств изделий проводят по характеристикам бетона и материала небетонных слоев изделий. Вид, качество и толщина антикоррозионных покрытий поверхностей изделий должны соответствовать предусмотренным в рабочей документации. В случаях, предусмотренных в стандартах или рабочей документации на изделия конкретных видов, антикоррозионные покрытия должны соответствовать требованиям адгезии к бетонной поверхности и паропроницаемости.Класс пожарной опасности и предел огнестойкости изделий должны соответствовать установленным в необходимых случаях в стандарте или рабочей документации с учетом назначения и предусматриваемой области применения изделий. Указанные в рабочей документации характеристики должны быть подтверждены расчетом или натурными испытаниями при постановке этих изделий на производство Не допускается изменение на предприятии-изготовителе вида бетона, классов и диаметров рабочей арматуры, толщины защитного слоя бетона до арматуры, материала небетонного слоя, которое может привести к изменению показателей свойств изделия, предусмотренных в соответствующем стандарте или рабочей документации, без согласования с проектной организацией - автором проекта. Фактические отклонения геометрических параметров от проектных не должны превышать предельных значений, установленных в стандартах или рабочей документации на изделия конкретных видов.  Значения предельных отклонений следует принимать в зависимости от значений допусков для соответствующих классов точности геометрических параметров по ГОСТ 21779.

Бетонные поверхности изделий конкретных видов должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах или рабочей документации на эти изделия. При этом указывают категорию поверхности в соответствии с настоящим стандартом или предельные размеры раковин, местных наплывов, впадин, околов ребер. Характеристики бетонных поверхностей разных категорий и способы их получения. В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, мм: - 0,1 - в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и легкого бетона;- 0,2 - в остальных видах изделий из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов. На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности изделий более чем на 10 мм, за исключением случаев, оговоренных в рабочих чертежах.  Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора. На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна.Качество рельефных, шероховатых, зернистых, камневидных, шлифованных, глянцевых поверхностей, поверхностей с обнажением заполнителей или облицованных плиткой и других поверхностей, не подлежащих дальнейшей отделке (окраске, оклейке, облицовке и т.д.) на строительной площадке, должно соответствовать эталону отделки (в виде поверхности целого изделия или его фрагмента), утвержденному предприятием-изготовителем изделия по согласованию с заказчиком, а в предусмотренных местным законодательством случаях - также с органами архитектуры и строительства. Для поверхностей, подлежащих дальнейшей отделке на строительной площадке, эталоны отделки не разрабатывают.
	серия 7018-84.1.1-02
	
	шт.
	5
	С момента заключения договора по 31.05.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	ПГ 30.62-8-П 100 
	
	 серия 7018-84.1.1-05
	
	шт.
	1
	

	3
	ПОО 30.62-8-П 100 
	
	 серия 7018-84.1.1-23
	
	шт.
	4
	

	4
	ПГ 31.67-П 100 
	
	серия 7018-84.1.2-02
	
	шт.
	3
	

	5
	ПООУ 31.67-П 100  
	
	 серия 7018-84.1.2-23
	
	шт.
	1
	

	6
	ППР 30.58-10-2
 L=5840
	
	 серия 7018-84.1.4.07
	
	шт.
	5
	

	7
	ПК 30.6-П 
	
	серия7018-84.1.5-01
	
	шт.
	10
	

	8
	1 ПС 5-П 100 С 
	
	 серия 7075-1.02-03
	
	шт.
	8
	

	9
	1 ПС 6-П 100 С-В1 
	
	серия 7075-1.02-27
	
	шт.
	4
	

	10
	1 ПС 6-П 100 С-В2 
	
	серия 7075-1.02-27
	
	шт.
	4
	

	11
	П2-5-А-V-П 100 L=5840мм
	
	 серия 7075-1.03-18
	
	шт.
	5
	

	12
	П2-5К-А-V-П 100 
	
	 серия 7075.1.03-19
	
	шт.
	10
	

	13
	Ригель Р1 L=5980мм
	
	серия 7206-01
	
	шт.
	2
	

	14
	Ригель Р1 L=2980мм
	
	серия 7206-01 
	
	шт.
	1
	

	15
	Колонна К8 L=7070мм
	
	серия 7206-02-11
	
	шт.
	4
	

	16
	Колонна К8 L=6820мм
	
	серия 7206-02-11
	
	шт.
	4
	

	17
	ПГД 30.62-8-П 100 
	
	Серия Светловодского завода быстромонтируемых зданий
	
	шт.
	2
	

	18
	ПД 30.62-8-П 100 
	
	Серия Светловодского завода быстромонтируемых зданий
	
	шт.
	1
	

	19
	ПДД 30.62-8-П 100
	
	Серия Светловодского завода быстромонтируемых зданий
	
	шт.
	2
	

	20
	Балка Б1 L=5980 мм
	
	Серия Светловодского завода быстромонтируемых зданий
	
	шт.
	2
	

	21
	Балка Б1  L=2980 мм
	
	Серия Светловодского завода быстромонтируемых зданий
	
	шт.
	1
	

	22
	Панель стеновая глухая ПСГ
	 К выше сказанному из  Бетон В22,5, раствор М100, утеплитель пенополистирол  h=75мм.
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	12
	

	23
	Панель стеновая воротная левая ПСТВл
	К выше сказанному из Бетон В22,5, раствор М100, утеплитель пенополистирол  h=75мм
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	4
	

	24
	Панель стеновая воротная правая ПСТВп
	К выше сказанному из Бетон В22,5, раствор М100, утеплитель пенополистирол  h=75мм
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	4
	

	25
	Панель карнизная ПКК
	К выше сказанному  из Бетон В22,5, раствор М100, утеплитель пенополистирол  h=75мм
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	12
	

	26
	Панель покрытия ПК-А-IV-П-100
	 К выше сказанному из Бетон 30, раствор М100, утеплитель пенополистирол  объемный вес 25кг/м3  h=100мм
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	2
	

	27
	Панель покрытия с вентиляционным отверстием ПКв
	К выше сказанному из Бетон 30, раствор М100, утеплитель пенополистирол  объемный вес 25кг/м3  h=100мм
	Серия 2731 в.0
	
	шт
	4
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая  продукция  должна быть новым товаром не раннее 2015г., изготовленные по срокам прописанные в ГОСТе  (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дата изготовления изделия, оттиск о прохождении ОТК,  юридический адрес изготовителя, Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Требования не предъявляются..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение сертификат пожарной безопасности, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Приспособления  должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения.  Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Предоставить в обязательном порядке для рассмотрения к закупки  подтверждающие ТИ 044/07; ТИ 025/06  документ о качестве  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст) от завода-изготовителя или эксклюзивного дистрибьютора  завода-изготовителя


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Форма С-8 Документ о качестве .согласно регламента формирования и передачи исполнительной документации при строительстве сооружений  энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС  Р.50.01-11 по ГОСТ 13015-2012. Утвержден 04.06.2012г. УКС РоАЭС ОА «НИАЭП». См. приложение А


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма бланка 
	9


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Ведущий инженер ОМТС 
            

      
           Моргунова М.А.   

   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             
Тел. 29-83-44Приложение А  
ГОСТ 13015-2012
Документ о качестве

№_________  от  ______________
                                                                                (год-месяц-число)
1. Наименование предприятия-изготовителя : ______________________________________
2. Адрес изготовителя, телефон: _________________________________________________.

__________________________________________________________________________.
3. Заказчик : ООО «СМУ №1»

4. Объект:_____________________________________________________________________.

5. Проект:_______________________________________________________________
	Наименование и марка изделия
	Кол-во, 
шт.
	Дата изготовления (год-месяц-число)
	Масса изделия, кг
	№ 
партии 
	№ 
изделия
	Отпускная прочность (фактическая)
	Условия твердения

	
	
	
	
	
	
	МПа
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Техническая характеристика бетона:  

Требуемая прочность изделий в проектном возрасте (МПа): 

Дополнительные данные, предусмотренные в стандарте или в рабочей документации в зависимости от назначения изделия: _________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________
№ сертификата соответствия (при его наличии) : ___________________________________________.
Предприятие-изготовитель гарантирует:

- достижение бетоном проектной прочности через 28 суток со дня изготовления;

- материалы, используемые для изготовления продукции, соответствуют требованиям действующих государственных стандартов;

- ж/б изделия соответствуют ГОСТ 13015-2012, чертежу:_____________________________________
Начальник ОТК __________________ Фамилия И.О.
Контролер ОТК ___________________ Фамилия И.О.



















































1
6

