Дефектная ведомость №1

Капитальный ремонт здания АБК и производственного корпуса, ул. Димитрова, 16

(облицовка фасадов)

от 23 июля 2015 г.

I. Здание АБК

1. Выполнить облицовку стен фасадов керамогранитными плитами размером 600х600 мм на металлическом каркасе – 558м², цветовые решения применить согласно эскизу облицовки фасадов здания СЭСК;

- Выполнить облицовку:

- оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 83,25м²;

- дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 8,70м²;

- Смена обделок из листовой стали (брандмаузеров и парапетов без обделки боковых стенок) – 64м;

- Окраска масляным составом ранее окрашенных больших металлических поверхностей – 5,6м²;

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски – 9,6м²;

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м – 558м².

II. Производственный корпус

1. Выполнить облицовку стен фасадов керамогранитными плитами размером 600х600 мм на металлическом каркасе – 905м², цветовые решения применить согласно эскизу облицовки фасадов здания СЭСК;

2. Выполнить облицовку:

- оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 385,9м²;

- дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 19,8м²;

- Смена обделок из листовой стали (брандмаузеров и парапетов без обделки боковых стенок) – 152м.

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м – 905м².

III.  Выполнить демонтаж и монтаж  инженерных коммуникаций, установленных на фасадах зданий АБК и производственного корпуса:

- видеокамеры – 6 шт.,

- кондиционеры – 2 шт.,

- светильники наружного освещения – 6 шт.