- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка дыхательных аппаратов (номенклатурная группа № 1.89 – поставка дыхательных аппаратов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дыхательный аппарат «Драгер» РА94 Plus Basic или эквивалент | - Требования к габаритам аппарата в свернутом положении (для хранения): - Длина (не более ) -620 мм - Ширина (не более) – 320 мм - Высота (не более) -150 мм - Масса (спинка с редуктором, манометром и подвесной системой, не более) -2,7 кг - Масса ( маска «Панорама Нова Стандарт» не более) -0,5 кг - Масса (легочный аппарат) – 0,5 кг - Масса снаряженнго аппарата (без спасательного устройства) не превышает 15 кг - На аппарат можно устанавливать стальные или металло-композитные баллоны емкостью 6,8 л до 9,0 литров, с рабочим давлением в баллоне 300 бар. - Тип баллона -6,8 л, диаметр 142, длина 590 мм, рабочее давление 300 кгс/см2 - Резьба в горловине баллона W19,2 , вес -9,0 кг - Требования, предъявляемые к комплектации аппарата: - несущая конструкция из композитного материала (цвет черный) - подвесная система для работы при высоких температурах с широкими ремнями из огнеупорного материала с узкими плечевыми ремнями, накладками и поясным ремнем. - универсальный ремень с замком для крепления одного или двух баллонов. - шланг среднего давления от редуктора первой ступени, оснащенный быстросъемным соединительным штуцером (мама) - шланг высокого давления с манометром и свиском. - легочного автомата со сбалансированным поршнем и шлангом среднего давления, оснащенный быстросъемным штуцером (папа) - панорамная маска с быстросъемным соединением - баллон 6,8 литра 300 бар стальной или металлокомпозитный 7 л , 300 бар - сумка для перноски маски. | 2 | шт |
|  | Баллон к дыхательному аппарату «Драгер» РА94М | - Резьба в горловине баллона W19,2 , вес -9,0 кг - Объем 6,8 л - Диаметр 142 мм, - Длина 590 мм - Рабочее давление 300 кгс/см2 | 4 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия.

  - Поставляемый товар должен быть новым, 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении), наличие сертификата РМРС.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

7.2.3. Продукция должна иметь паспорт качества.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «01» октября 2012 г. по «15» октября 2012 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема