Приложение №1 к договору поставки



Техническое задание

на закупку мазута марки М-100
1. Предмет задания и договора: 

Закупка мазута М-100 для нужд ЗАО «СГК» 

2. Место поставки топлива: 

   Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 35, мазутное хозяйство ЗАО «СГК».
3. Срок поставки топлива:        

Начало: 1 августа 2011 г.
Окончание: 30 сентября 2011 г.

4.  Характеристика закупаемого топлива:  ГОСТ 10585-99
 мазут  топочный – 100, малозольный, Вид –III. Топливо должно по качеству соответствовать, действующему на момент поставки, на топливо нефтяное,  мазут 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значения
	Метод

	
	
	
	нормируемые
	

	
	
	
	
	

	1
	Вязкость при 1000 С, условная
	Градусы ВУ
	max 6,8
	ГОСТ 6258

	2
	Зольность, для : - малозольный мазута 
	% 
	max 0.05
	ГОСТ 1461

	3
	Массовая доля механических примесей
	% 
	max 1.0
	ГОСТ 6370

	4
	Массовая доля воды
	% 
	max 1.0
	ГОСТ 2477

	5
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	% 
	отсутствует
	ГОСТ 6307

	6
	Массовая доля серы, для  вида:-III мазута 
	% 
	max 1.5
	ASTM D 4294

	7
	Температура вспышки - в открытом тигле
	0С
	MIN 110
	ГОСТ 20287

	8
	Температура застывания
	0С
	max 25
	

	9
	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо,
	кДж/кг
	MIN 40530
	ГОСТ 21261

	
	
	
	
	


5.Количество закупаемого топлива.

1500 тонн.
6. Условия поставки топлива:

Мазут поставляется автоцистернами. 
7. Требования к качеству топлива:

При поставке мазута для подтверждения качественных характеристик мазута Поставщик должен предоставить следующие документы:
         а) копии сертификатов соответствия на мазут, предлагаемый к поставке;

         б) копии протоколов испытаний предлагаемого к поставке мазута;
         в) паспорт качества.
8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на поставку топлива: 

При обнаружении несоответствия веса и качества мазута заявленным документам, мазут возвращается Поставщику. Все расходы  связанные с заменой мазута, возмещаются за счёт Поставщика.

9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС): 

    16 620 000,00 руб.
10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):

     Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора
11. Контроль за выполнением оказания услуги:
   

Заказчик осуществляет постоянный контроль количества и качества в процессе поставки мазута в лице назначенного приказом ответственного представителя.  

12.  Порядок сдачи-приемки мазута:
Приёмка мазута по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам отправителя. Расчёт осуществляется на основании выставленных поставщиком счетов, счетов-фактур.   
