ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор Wegaswing63 XXFEFXPR или эквивалент Длиной 280мм Длиной 1185мм | Для сигнализации предельного уровня жидкостей. (ХХ) Взрывозащита:Отсутствует. (FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN 2501 / PFA. (X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C. (Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5. (R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A). Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=280mm, 316L, покрт. PFA). Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63. Для сигнализации предельного уровня жидкостей. (ХХ) Взрывозащита:Отсутствует. (FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN 2501 / PFA. (X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C. (Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5. (R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A). Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=1185mm,316L, покрт. PFA). | 3 2 | штука |
| 2 | Уровнемер PS63XXPFCH8MXX или эквивалент | Непрерывное измерение уровня. (XХ) Взрывозащита: Отсутствует. (P)Исполнение / материал / темп. процесса:с герметизированной рупорной антенной / TFM-PTFE / -40...150°C. (FC)Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L. (H)Электроника: 2-проводная 4...20mA/HART®. (8)Корпус / Степень защиты:Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar). (M)Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем: M20x1.5 / с / нет. (X)Модуль индикации и настройки (PLICSCOM): Отсутствует. (X)Доп. оснащение: обратные фланцы. Обозначение: PS63.XXPFCH8MXX. | 9 | шт |
| 3 | Сигнализатор Wegaswing63 XXFEFXPR 390мм или эквивалент | Для сигнализации предельного уровня жидкостей. (ХХ) Взрывозащита:Отсутствует. (FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN 2501 / PFA. (X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C. (Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5. (R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A). Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=390mm,316L, покрт. PFA). | 2 | шт |
| 4 | Уровнемер Wegapuls PS63 XXAFCHKМХХ или эквивалент | Уровнемер VEGAPULS 63. Непрерывное измерение уровня. (XХ) Взрывозащита: Отсутствует. (А)Исполнение / материал / темп. процесса:с герметизированной рупорной антенной / TFM-PTFE(8mm) / -40...150°C. (FC)Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L. (H)Электроника: 2-проводная 4...20mA/HART®. (К)Корпус / Степень защиты:Пластик/ IP66/IP67. (M)Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем: M20x1.5 / с / нет. (X)Модуль индикации и настройки (PLICSCOM): Отсутствует. (X)Доп. оснащение: обратные фланцы. Обозначение: PS63.XXАFCHКMXX. | 4 | шт |

| Срок гарантии качества | Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. |
| --- | --- |
| Порядок приемки товара (работ, услуг) | Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г. |