Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект мини проб со встроенными усилителями и чехлом. | Пробы 1062-R-10M (или эквивалент): 1. Пробы 1062 должны быть со встроенным усилителем (integrated amplifier); 2. Пробы должны обеспечивать измерение поперечного (transvers fields) магнитного поля (поле направлено ортогонально по отношению к продольной оси пробы); 3. Стандартная длина кабеля проб 10 метров; 4. Идентификация проб – автоматическая; 5. Материал корпуса: бериллиевая бронза; 6. Габариты: 16,5*12,5*230 mm; 7. Разъем: один 8-ми штырьковый LEMO и один BNC; 8. Абсолютная точность: лучше, чем+5 ppm; 9. Относительная точность: 0,1 ppm; 10. Температурный коэффициент: лучше, чем +0.05 ppm/С; 11. Диапазон температур: от +5С до +40С; 12. Всего требуется пять проб с различными диапазонами измерений и требованиями к однородности поля (см. таблицу) Проба №; B, T; Однородность измеряемого поля, ppm/cm; Размер активной области, мм; Количество. R=1; 0.043 – 0.13; 600; 7×4.5; 1 шт.. R=2; 0.09 – 0.26; 1200; 5×4.5; 1 шт.. R=3; 0.17 – 0.52; 1200; 4×4.5; 1 шт.. R=4; 0.35 – 1.05; 1500; 4×4.5; 1 шт.. R=5; 0.7 – 2.1; 250; 4×4.5; 1 шт.. Чехол СС2020 (или эквивалент) для тесламетра PT2025 – 1шт. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: 12 недель от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:   696 666,67  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/