ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | клапан КВР-63 | Производительность не менее 16 л/с, усилие на маховике не более 50Н, диапазон давлений 0,00001-0,00005Па, наинаибольшая вееличина натекания 0,0000001 лхПа/с, ресурс не менее 120000 циклов, срок службы не менее 8 лет, масса не более 0,65кг, габариты, не более: 215х150х130мм. | Штука | 1 |
| 2 | клапан КВР-25 | Производительность не менее 180 л/с, усилие на маховике не более 70Н, диапазон давлений 0,00001-0,00005Па, наинаибольшая вееличина натекания 0,0000001 лхПа/с, ресурс не менее 120000 циклов, срок службы не менее 8 лет, масса не более 3,8кг, габариты, не более: 110х80х40мм. : | Штука | 2 |
| 3 | 15Б50р3М Ду10 – клапан запорный вакуумный | Тип привода – ручной, присоединение цапковое по ГОСТ 2822-78, рабочая температура от -20 С до 60С, материал корпуса – латунь, строительная длина не более 65 мм, масса не более 1,55 кг. | Штука | 2 |
| 4 | 14нж1р (У26036.010) DN10, PN0,5 - клапан запорный вакуумный ручной ниппельный | Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, рабочая среда – водород, инертный газ, рабочая температура до – 50С, Габариты, мм, не более: 104х66х50, масса, кг, не более: 0,75, материал корпуса, ниппеля, сильфона – сталь 12Х18Н10Т, втулка – бронза, гайки – сталь35 | Штука | 30 |
| 5 | 14нж17р19-4 Ду10 РУ10 ? (К26161.010 Сп19-4) - клапан запорный ручной с цапковым присоединением | Класс герметичности В по ГОСТ 9544-93, направление среды – под золотник, среда газообразная неагрессивная, рабочая температура до 50С, температура окружающая до +8С, габариты, мм, не более: 148х80х102, масса, кг, не более: 1,2, материал корпуса, ниппеля, сильфона, шпинделя, втулки направляющей – сталь 12Х18Н10Т, крышки – сталь 14Х17Н2, золотник – сталь 10Х17Н13М3Т, уплотнение в затворе – резина вакуумная. | Штука | 30 |
| 6 | 14нж19п (У26166.006) DN6, PN23 - клапан запорный ручной с ниппелями под приварку | Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, направление среды – под золотник, среда агрессивная, рабочая температура до 80С, температура окружающая до -40С, габариты, мм, не более: 100х80х146,5, масса, кг, не более: 1,2, материал корпуса, ниппеля, сильфона, шпинделя, втулки направляющей – сталь 12Х18Н10Т, гайки, крышки – сталь 14Х17Н2, уплотнение в затворе – фторопласт 4, втулка направляющая –бронза. | Штука | 4 |

Срок гарантии - в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым, не бывшим в употреблении. Наличие паспорта и сертификата соответствия обязательно.

Допускается поставка полного эквивалента. При предложении эквивалента к котировочной заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.