Федеральное государственное унитарное предприятие

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ____________В. А. Василенко «___»___________2014 г. |

Техническое задание

”Выполнение работ по диагностике электрооборудования 110кВ”

Рег.№29-18.14/     ТЗ

Согласовано:

Главный инженер						А. А. Иванов

Зам. главного инженера					Ю.И. Макаренко

Главный энергетик						В.Г. Иванов

2014

- Общие положения

  - Наименование работ:	 Диагностика силового электрооборудования 110 кВ (силовые трансформаторы типа ТРДН-40000/110, элегазовые выключатели типа ВГТ-110, элегазовые трансформаторы тока типа ТG-145, трансформаторы напряжения типа НКФ-110), расположенного в ОРУ-110кВ ПС-551.

Дата ввода в эксплуатацию оборудования – 2006 год.

  - Основание для проведения работ: требования заводской документации, раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения ПТЭЭП.

- Цель и назначение работы

  - Цель работы: Диагностика силового электрооборудования 110кВ (силовые трансформаторы типа ТРДН-40000/110, элегазовые выключатели типа ВГТ-110, элегазовые трансформаторы тока типа ТG-145, трансформаторы напряжения типа НКФ-110), расположенного на площадке ОРУ-110кВ ПС-551.

Определение объёма ремонтных работ и составление сметы на капитальный ремонт электрооборудования.

  - Назначение работ: оценка состояния электрооборудования и определение перечня и объёма необходимых работ по капитальному ремонту. Определение поэлементной стоимости капитального ремонта электрооборудования (сметы).

- Содержание работ и технические требования

  - Требования к ремонтной организации

    - Организация должна иметь подтверждённый опыт ремонта электрооборудования 110кВ, в том числе элегазового, сроком не менее 5 лет.

    - Персонал организации должен иметь форму допуска 3 по режиму секретности.

    - Организация должна иметь в достаточном количестве собственный обученный и аттестованный персонал, имеющий свидетельства на право проведения указанных работ в электроустановках 110кВ с группой допуска по электробезопасности IV до и выше 1000В. Как исключение, привлечение подрядных организаций должно быть согласовано с заказчиком, подрядная организация должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к основному исполнителю.

    - Организация выполняет работы на площадке ОРУ-110кВ ПС-551, находящейся на территории ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» по месту установки электрооборудования.

    - Организация должна иметь электротехническую лабораторию со свидетельством регистрации и подтверждённым сроком регистрации не менее 5 лет. Организация должна иметь оснастку, приборы для производства измерений, испытаний электрооборудования 110кВ.

    - Работы по диагностике электрооборудования должны проводиться в установленные договором сроки (по графику), согласно требованиям заводской документации на оборудование, ПУЭ и ПТЭ, МПОТ (Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ-РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00)).

    - До начала производства работ на электрооборудовании 110кВ, принадлежащем ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», организация должна представить заказчику методики по диагностике, программы испытаний, определяющие основные объемы выполняемых работ.

    - Программы, методики, акты, протоколы должны быть оформлены в установленном порядке, соответствовать требованиям нормативной документации, быть заверены печатью ремонтной организации и переданы заказчику

    - Сведения о выполненных работах, заключения с указанием срока продления эксплуатации электрооборудования заносится в паспорта и заверяется печатью ремонтного предприятия.

    - Исполнитель предоставляет список состава работающих для допуска на объект с указанием паспортных данных и подтверждением квалификации документами с соответствующими группами допуска (Приказ 12/186 от 11.03.2012 Приложение к договору).

Проживание сотрудников подрядной организации на территории объектов категорически запрещено.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

  - Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ с привлечением, при необходимости, специалистов и других организаций, для осуществления оценки полноты и качества выполненных работ.

  - Приемка работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Подрядчика), с оформлением Акта приемки-передачи выполненных работ и передачей Заказчику ведомости объёмов работ по капитальному ремонту, сметы на капитальный ремонт, дефектных ведомостей, методики диагностирования с заполненными протоколами и  актами, заключением по техническому состоянию оборудования и рекомендациями по ремонтным работам.

- Исходные данные

  - Перечень электрооборудования:

- Элегазовый выключатель типа ВГТ-110 в количестве 3 штук;

- Силовой трансформатор типа ТРДН-40000/110 в количестве 2 штук.

- Элегазовый трансформатор тока типа TG-145 в количестве 9 штук;

- Трансформатор напряжения НКФ-110 в количестве 6 штук;

  - Приказ 12/186 от 11.03.2012.

- Перечень работ и представляемых Заказчику материалов.

  - Акты приемки-передачи выполненных работ.

  - Ведомость объёмов работ на капитальный ремонт и смета.

  - Дефектные ведомости.

  - Методики диагностирования с заполненными протоколами и актами.

  - Заключение по техническому состоянию оборудования.

Ондрина О.Н.

4758