 








      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                Директор завода





                                                        __________
                                                                                                ____.____.2011
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2.1.23/4575
              Составлена «__» ______ 20__г

Капитальный ремонт трубопровода Ду 1200 мм (сеть водопроводов от зд. …, …, … до потребителя).
Инвентарный № 300657.



Основание: Ведомость дефектов от 20.07.2011 № 2.1.23/4475.
Условия труда: вредные, класс 3.1, согласно справке от 11.07.2011                                    № 193-2.6/3510.
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание


	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов более 32 см, на территории производства работ S=1500м²
	шт.
	100
	

	2
	Отсыпка щебнем фр. 40-70мм заболоченных участков S=450м2, h=0,5 м.
	м3
	225
	

	3
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с., перемещение щебня до 10 м
	м3
м2
	225

450

	

	4
	Перевозка рабочих до санпропускника
	
	
	

	
	Раздел 2.  Земляные работы:
	
	
	

	5
	Разработка мокрого грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал
	м3
	1182
	

	6
	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной свыше 3 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	110
	

	7
	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной свыше 3 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	13
	

	8
	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной свыше 3 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (под приямки)
	м3
	10
	

	9
	Водоотлив из траншеи
	м3
	1315
	

	10
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4 группы до 10 м


	м3
	1315
	

	11
	Планировка трассы бульдозером
	м2
	1410
	

	
	Раздел 3. Демонтажные работы.
	
	
	

	12
	Демонтаж стальных труб  Ду 1200    
	м

т
	112,5
40,5
	

	13
	Резка демонтированной трубы размером до5 метров
	
	
	

	
	Раздел 5. Строительные работы.
	
	
	

	14
	Засыпка приямков песком
	м3
	10
	

	15
	Устройство песчаного основания
	м3
	13
	

	16
	Устройство подбивки и присыпки труб песком


	м3
	117
	

	
	Раздел 6. Трубопроводы  и арматура
	
	
	

	17
	Монтаж труб Ø1220х12 ГОСТ 10706-76 сталь 17Г1С с гидравлическим испытанием, изоляция труб внешнее 3-х слойное покрытие на основе экструдированного полиэтилена (ВУС) по ТУ 1390-020-45657335-2010
	м
	112,5
	

	18
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø1220х12 мм
	1 стык
	17 снимков
	

	19
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ø1220х12 мм
	м
	112,5
	

	20
	Врезка в существующую сеть Ду 1200мм
	шт.
	4
	


Примечание: участки демонтированного трубопровода утилизируются силами заказчика.

Начальник цеха ПВ                                                                                                         
И.о. начальника ООТ и РБ

______________

_____._____.2011
