УТВЕРЖДАЮ


                                                             Зам. генерального директора по
                                                                                    технической эксплуатации флота

                                                                                                                  О. Э. Дарбинян

                                                                                  « ____ » ______________2012г.     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По письменным заявкам Заказчика по согласованной схеме оказывать услуги по проведению анализов качества проб:

· масло моторное – ориентировочно 85 проб в год; 

· масло турбинное, гидравлическое – ориентировочно 170 проб в год;

· топливо дизельное – ориентировочно 30 проб в год;

· мазут – ориентировочно 15 проб в год;

· пенообразователь – ориентировочно 55 проб в год;

· огнегасительная жидкость – ориентировочно 35 проб в год;

· охлаждающая вода – ориентировочно 5 проб в год;

· воздух для наполнения баллонов дыхательных аппаратов – ориентировочно 1 проба в год;

· замер углеводородов нефти в судовых емкостях – ориентировочно 10 проб в год;

· определение продуктов износа (Fe, Cu, Pb, Ni, Na, Cr) в пробах масла методом атомно-абсорбционной спектрометрии – ориентировочно 20 проб в год;

· определение совместимости и стабильности пары масел – ориентировочно 10 проб в год;

Требуемые показатели при проведении анализов масел и топлива указаны в таблице:

	Испытание моторных масел:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в открытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Щелочное/кислотное число

	5. 
	Нерастворимые в бензине примеси

	6. 
	Плотность

	Испытание гидравлических, турбинных масел:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Содержание воды

	3. 
	Определение кислотного числа

	4. 
	Определение механических примесей

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	Испытание дизельного топлива:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в закрытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Содержание серы

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот

	6. 
	Механические примеси

	7. 
	Плотность

	8. 
	Температура застывания

	9. 
	Цетановое число

	10. 
	Фракционный состав

	11. 
	Зольность

	Испытание мазутов

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в закрытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Содержание серы

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот

	6. 
	Механические примеси

	7. 
	Зольность

	8. 
	Коксуемость

	9. 
	Плотность

	10. 
	Температура застывания

	11. 
	Содержание алюминия, кремния и ванадия

	12. 
	Общий потенциальный осадок (TSP)

	13. 
	Общий существующий осадок (TSE)


По всем выполняемым анализам необходимо представить заключение о пригодности для дальнейшего использования. 
_ Начальник СЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _    

     От кого: должность


подпись

       
              инициалы, фамилия

