Том 2 «Техническая часть»

Предмет закупки:

Разработка ПСД и выполнение СМР

по прокладке оптоволоконной кабельной линии на ГРС (ул. Силкина 54)

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Подраздел 2.4 Срок выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка ПСД и выполнение СМР по прокладке оптоволоконной кабельной линии на ГРС (ул. Силкина 54)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации; - Строительно-монтажные работы по прокладке оптоволоконной кабельной линии.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- ПСД: - Выполнить предварительный осмотр и выбор мест размещения Оборудования на Объекте и в точке подключения кабельной оптоволоконной линии. - Согласовать места размещения оборудования с уполномоченным представителем Заказчика на Объекте и руководителем Городского Центра Технической Эксплуатации Телекоммуникаций г. Саров (ГЦ ТЭТ г. Саров). - Произвести обследование и обмерные работы на Объекте и ГЦ ТЭТ г. Саров (в т.ч. измерение расстояний трассы под прокладку оптоволоконного кабеля, расстояний между элементами внутреннего оборудования, расстояний до источника электропитания, заземления, высоты размещения от поверхности земли и т.п.). - Проверка наличия существующих систем заземления в местах предполагаемого подключения оборудования. - При проектировании трассу прокладки оптоволоконного кабеля согласовать с Заказчиком и руководителем Городского Центра Технической Эксплуатации Телекоммуникаций г. Саров (ГЦ ТЭТ г. Саров). - Переходы через автодороги и пересечения с инженерными сетями запроектировать в асбестоцементной трубе. - По всей трассе запроектировать укладку сигнальной ленты. - После выполнения земляных работ запроектировать благоустройство трассы. - Выполнение СМР: - Работу выполнить согласно проектной документации. - Каждая пара кабеля должна иметь маркировку на обоих концах. При этом маркировка, осуществляемая на монтажных панелях, должна обеспечивать однозначную и уникальную идентификацию места расположения противоположного конца кабеля. - Коммутационные и монтажные элементы, кабельные линии должны быть ремонтопригодными и доступны для технического обслуживания. - Оптические кабели внутри помещений затянуть в гофрированные трубы. Кабели опускать в специальных сборных настенных коробах. С наружи помещений кабели защитить от мех.повреждений.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

- Перечень оборудования для реализации оптоволоконной линии связи: - hp 1910-8 < JG536A > Управляемый коммутатор (8UTP 10 / 100 Mbps + 2Combo 1000BASE-T / SFP) - 2шт.; - D-Link < DEM-330R > Модуль SFP (Simplex 1000Base-LX, LC, SM) – 1шт.; - D-Link < DEM-330T > Модуль SFP (Simplex 1000Base-LX, LC, SM) – 1шт.; - ШКОС-С-1U/2-8-FC/ST Кросс оптический 19" на 8 портов FC/ST со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) – 1шт.; - Hyperline FPT-B9-9-FC/UR-1M-LSZH-YL (FPT9-9-FC-UPC-1M) Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), FC/UPC, 1 м, LSZH - 16шт.; - Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл – 16 шт.; - Hyperline FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, simplex, LSZH, 3 м - 1 шт.; - Hyperline FC-S2-9-LC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC, simplex, LSZH, 10 м - 1шт.; - Hyperline FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-SC/UPC, simplex, LSZH, 1 м - 1шт.; - Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 (UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305) (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный(solid), LSZH, нг(С)-HF, -20°C – +75°C, серый - гарантия:15 лет компонентная; 25 лет системная – 1 шт.; - Кабель волоконно-оптический одномодовый для прокладки в грунт, 8 волокон, ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8(8.0) – 750 м. - Шасси. LAN, WAN, панель индикаторов, модуль питания 220 В AC FG-ACE-VC220 – 1шт.; - Плата подключения FXO-портов. Разъем Telco-50 FG-ACE-NM-VC-16O – 1шт.; - Голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP FG-ACE-VC-110-2 – 1шт.; - Труба асбестцементная – 100 м.; - ETHERNET IP телефон (модель согласовать с Заказчиком) – 4 шт.

Подраздел 2.4 Срок выполнения работ

С даты заключения договора по 31 декабря 2015 года

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом и техническим заданием, по согласованию с Заказчиком, с применением качественных, сертифицированных материалов в соответствии с нормами и правилами, установленными в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа РК. Волоконно-оптический кабель связи прокладывается для удовлетворения потребностей организационных структур объекта в приеме и передаче данных, должен удовлетворять современным стандартам и обеспечивать работу оконечного оборудования, с учетом внедрения новых технологий, на срок не менее 25 лет.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Перед началом работ Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику проект прокладки волоконно-оптического кабеля, разработанный в соответствии с настоящим Техническим заданием, предварительно согласовав проект с ГЦ ТЭТ г. Саров

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда при выполнении работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Наличие СРО - по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (20.1; 20.13; 24.10), - по подготовке проектной документации (5.6), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Положительный опыт работы в оказании услуг.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Вывоз и утилизация отходов, образующихся в результате выполнения работ по строительству оптоволоконной кабельной линии, является обязанностью Исполнителя. Вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии проектирования и строительства, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон, в соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику: проект в 5 экземплярах и техническую документацию с исполнительной схемой прокладки волоконно-оптического кабеля (УКС Администрация г. Саров), Акт выполненных работ, протокол тестирования и протокол измерений.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Работы считать выполненными при подписании со стороны заказчика и Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнители работ обязаны иметь действующую группу по электробезопасности (до 1000 В). Для выполнения работ подрядчик должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ, прошедший проверку знаний согласно " Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |