- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Межсетевой экран Типа «Altell Neo» 110FW-1-5 или эквивалент. | Программно-аппаратный комплекс (ПАК) должен быть выполнен в виде законченного программно-аппаратного комплекса с предварительно установленным ПО. ПАК должен осуществлять: - Требования к аппаратной части ПАК: - исполнение: настольный; - не менее одного процессора: AMD T24L, частота 800 МГц; - не менее 1 ГБ оперативной памяти, DDR3 1066 МГц с возможностью расширения до 4 Гб; - не менее 4 (четырех) сетевых интерфейсов – 4 порта Gigabit Ethernet, с разъемами RJ45 UTP; контроллер Realtek RTL8111DL - возможность установки модуля расширения 1*Е1/Т1 - интерфейсы Serial ATA x 1, CompactFlash (type II) x 1 - не менее 2 (двух) портов USB 2.0; - не менее 1 (одного) порта Консоль; - наличие слота расширения PCI-E x1; - наличие сторожевого таймера (watchdog) - наличие встроенного таймера RTC - размеры (ШxВxД, мм) 210 x 44 x 151 - вес, кг не более 2.35 кг - тип / мощность: внешний блок питания, 5 А - номинальное напряжение и сила тока на входе 12 В, 5 А - номинальное напряжение и частота тока на выходе AC 100~240 В @ 50 Гц~60 Гц - платформа должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 5 000 часов - Требования к функциональности ПАК: - прием и передача IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; - возможности маршрутизации IP-трафика; - возможности настройки маршрутизации - наличие двух уровней полномочий пользователя ПАК: уровень оператора, уровень администратора - наличие технологии туннелирования IP пакетов, с использованием механизмов: GRE, IP-IP, SIT (Simple Internet Transition) - возможность настройки политик фильтрации маршрутов протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP - возможности настройки политики маршрутизации трафика (Policy-Based Routing), - возможности настройки политики модификации трафика (механизм, позволяющий изменять параметры пакетов а именно: изменять максимальный размер сегмента TCP (MSS), изменять значение поля DSCP) - возможности настройки политики клонирования трафика (механизм клонирования пакетов на удаленный шлюз) - возможности настройки маршрутизации многоадресных (multicast) передач - возможности настройки технологии NAT - возможность конфигурирования устройства через командную строку (CLI) или Web-интерфейс - возможности настройки протокола VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) - возможности настройки сервера DHCP и DNS на ПАК - Поддержка протокола управления SNMP (Simple Network Management Protocol) - фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации на основе: - протоколов сетевого и транспортного уровней эталонной модели OSI (TCP, UDP, ICMP и т. д.); - состояния фрагментации; - номеров портов (сервис) транспортного уровня; - состояния соединения на транспортном уровне (новые соединения, пакеты, относящиеся к существующим соединениям и т. п.); - протоколов сеансового и вышележащих уровней (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SNMP, DNS, H.323, RTSP, SIP, ESMTP, SNMP, TFTP); - значений любых стандартных полей заголовков пакетов IP и пакетов (дейтаграмм, сегментов) протоколов вышележащих уровней (фильтрация по сигнатурам); - параметров (поля заголовков) пакетов, инкапсулированных в пакеты других протоколов; - поддержка фильтрации трафика IPv6; - поддержка прозрачной (с учётом состояния соединений) фильтрации в режиме моста; - межсетевые экраны должны обеспечивать возможность трансляции сетевых адресов и номеров портов (NAT/PAT) с использованием взаимно-однозначного преобразования (один к одному), а также преобразований типа «один ко многим» (маскирование) и «множество во множество». - поддержка VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1q; - обеспечение маршрутизации пакетов IP на основе статических маршрутов и с использованием протоколов динамической маршрутизации OSPF, RIP v2 и BGP, а так же функционирование в режиме моста (bridging); - поддержка агрегации каналов; - поддержка параметров качества обслуживания пакетов (QoS) в заголовках пакетов IP с поддержкой прозрачной передачи параметров QoS и возможностью изменения этих параметров на основе заданных администратором правил; - поддержка функции шейпинга трафика в QoS; - поддержка работы с сертификатами X.509; - поддержка работы с каталогами пользователей (Active Directory, LDAP, OpenLDAP) - поддержка системы управления с консольным и веб интерфейсом; - обеспечение контроля доступа к системе управления должно осуществляться с использованием стандартных средств аутентификации и проверки полномочий; - доступ к функциям межсетевого экрана должен обеспечиваться на основе ролевой модели; - при удаленном доступе к функциям управления должна обеспечиваться возможность использования защищенных протоколов (HTTPS, SSH); - система управления должна обеспечивать возможности централизованного задания политики безопасности для множества программно-аппаратных комплексов с одной консоли администратора и распределения заданной политики по конкретным устройствам; - обеспечение локальной регистрации событий в системном журнале (log) в соответствии с заданными критериями; - хранение информации о событиях на отдельном сервере с передачей информации по протоколу syslog. - возможность настройки отсылки сообщений на почту администратора по настраиваемым событиям из журнала - возможность передачи сигналов на консоль администратора, в систему управления/мониторинга по протоколу SNMP; - поддержка реагирование на задаваемые при настройке события, а также анализ зарегистрированной информации и генерацию отчетов; - поддержка настраиваемой отказоустойчивой маршрутизации и множественных таблиц маршрутизации; - поддержка балансировки нагрузки, регистрация уровня нагрузки и типов проходящих пакетов, а так же передача указанной информации на внешнее хранилище по протоколу NetFlow; - поддержка возможности отказоустойчивых конфигураций (Активный/Резервный), в том числе с сохранением параметров состояния при осуществлении переключения; - пропускная способность МЭ: - маршрутизация (Мбит/с) – не менее 1 500 - маршрутизация (пакетов в секунду) – не менее 250 000 - межсетевой экран (Мбит/с) - не менее 1 100 - межсетевой экран (пакетов в секунду) – не менее 160 000 - количество одновременных соединений – не менее 300 000 - должна быть возможность расширения функциональности устройства до VPN шлюза без замены аппаратной платформы, имеющего следующие характеристики: - поддержка VPN-подключений и удаленного доступа по протоколам OpenVPN, IPSec, PPTP, L2TP; - поддержка подключений Site-to-Site IPSec и OpenVPN; - криптографическое преобразование передаваемых и принимаемых IP-пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - имитозащита IP-пакетов, циркулирующих в OpenVPN должна соответствовать ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования»; - механизм HMAC в соответствии с RFC 2104 должен быть реализован на основе хэш-функции ГОСТ 34.11-2012 - пропускная способность в режиме шифрования с имитозащитой: - IPSec (ГОСТ, Мбит/с ) – не менее 80 - IPSec (AES128, Мбит/с ) – не менее 120 - OpenVPN (ГОСТ, Мбит/с ) – не менее 45 - OpenVPN (AES128, Мбит/с ) – не менее 55 - поддержка удаленного доступа по L2TP в режиме сервера; - фильтрация пакетов на прикладных уровнях (L7-filter). - защита от DoS/DDoS-атак, сканирования портов, вредоносного ПО и BotNet-атак - возможности блокирования/ограничения полосы пропускания для IM/p2P-приложений: Skype, ICQ, MSN, Jabber, GTalk, Yahoo, IRC, BitTorrent и др. - возможности фильтрации одноранговых приложений: applejuice, bittorrent, directconnect, edonkey, gnutella, kazaa - возможности удаленного подключения к межсетевому экрану посредством VPN клиента от того же производителя - возможности управления группой устройств межсетевых экранов посредством системы мониторинга и управления от того же производителя - гарантийное обслуживание должно включать в себя консультации специалистов по электронной почте в части касающейся использованию программно-аппаратного комплекса (все консультации проводятся на русском языке). - гарантия производителя на поставляемое устройство должна быть не менее 3 (трех) лет - техническая поддержка 8х5 (email и телефонные обращения) должна быть включена в стоимость устройства и должна длиться не менее 1 года. - Требования по сертификации: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа (далее – НСД) к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» по классу не ниже 2-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 2-го; - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) до класса К1; - может использоваться при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Б включительно; - должен соответствовать требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности; - Должен быть сертифицирован на соответствие установленным требованиям «Правила применения оборудования коммуникации и маршрутизации пакетов информации», утвержденные приказом Мининформсвязи России. Использование в сетях связи общего пользования в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации - Наличие сертификата РОСТЕСТ для аппаратной платформы. | шт. | 5 |