                                                                                                                                                        Приложение №4 

                                                                                                                                                                                                                                             к Договору  № 100-10-05/________   

                                                                                                                       от"_____"__________________2012г
Техническое задание

по поставке пускателей рудничных ПР-100 М и ПР-125 М в комплекте с сигнализатором звуковым рудничным типа СР-104-1
(Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, технические условия, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»)

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка пускателей рудничных ПР - 100 М – 1 – УХЛ 5 и ПР - 125 М – 1 – УХЛ 5, изготовленных по  ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалента (с обязательным согласованием оборудования, предлагаемое как эквивалент, с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), для  управления и защиты электродвигателей оборудования, задействованного при выполнении работ силами Шахтопроходческого управления, на объектах добычи полезного ископаемого, подземным способом Уранового Горнорудного Управления. 
2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)    
Пускатели рудничные серии «КОМПАКТ-2» типа ПР-100М-1-УХЛ5 и  ПР - 125 М – 1 – УХЛ 5  предназначены для управления и комплексной защиты электродвигателей,  стационарных и передвижных механизмов в сетях с изолированной  нейтралью трансформатора, напряжением 660, 380 В, в условиях рудников и шахт не опасных по взрыву газа и пыли.

2.1. Структура условного обозначения:
П Р  -  100   М - 1      УХЛ      5  (или П Р  -  125   М - 1      УХЛ      5   )    
	
	
	
	
	
	
	пускатель

	
	
	
	
	
	
	рудничный

	
	
	
	
	
	
	номинальный ток, А 100 или 125

	
	
	
	
	
	
	Модификация 2009 года 

	
	
	
	
	
	
	Напряжение 660/380

	
	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение 

	
	
	
	
	
	
	
	категория размещения  5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Условия эксплуатации: 

· температура окружающей среды:..............................................от –25°до +40 °С

· высота над уровнем моря, м:.......................................................................до 1000

· запыленность (пыль  невзрывоопасная,  среда,  не  содержащая едких паров и газов в концентрациях разрушающих  металл), мг/м3:......................................до100

· относительная влажность воздуха при t =35°±2°................................. до   98 %
2.2.Функциональные возможности: 
Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемое им оборудование способно выполнять следующие функциональные требования:
· защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил;
· защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом;
· защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм (БКИ);
· токовая отсечка, защита от токов к.з., перегрузки и неполнофазного режима;
· защита от самовключения пускателя при Uс 1,5 Uн;
· взаимная электрическая блокировка последовательности включения пускателей;
· нулевая защита;
· индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и срабатывания защит (6 параметров);
· проверка исправности схемы цепи управления и работы пускателя;
· тестирование защиты.
2.3.Основной комплект поставки:
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	ПР-100М-1-УХЛ5 согласно п.4 данного ТЗ
	шт.
	12

	ПР-125 М-1-УХЛ 5согласно п.4 данного ТЗ
	шт.
	19

	Документация (паспорт выключателя, инструкция по эксплуатации выключателя, паспорта основных сборочных единиц)
	компл.
	По одному на каждую единицу оборудования


Поставщик гарантирует поставку пускателя рудничного ПР-100 М и ПР-125 М укомплектованным сигнализатором звуковым рудничным, типа СР-104-1. Комплектация звуковыми сигнализаторами, осуществляется за счёт стоимости по договору.
2.4. Дополнительный комплект поставки:
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	Сигнализатор звуковой рудничный на напряжение U=12÷24 В типа СР-104-1
	шт.
	12

	Блок управления, контроля и сигнализации БУКС-2С
	шт.
	19

	Документация (паспорт выключателя, инструкция по эксплуатации выключателя, паспорта основных сборочных единиц)
	компл.
	По одному на каждую единицу оборудования


3. Технические характеристики пускателя рудничного 
ПР - 125 М – 1 – УХЛ 5:
	наименование показателей
	ПР-125 М
	эквивалент
	

	Напряжение сети, Uс, кВ
	0,4
	Не менее 0,38
	

	Ток номинальный, Iн, А
	125
	Не менее 125
	

	Ток термической стойкости, Iтс, А
	275
	Не менее 275
	

	Отключающая способность, кА
	36
	Не менее 36
	

	Износостойкость «Включение-отключение», млн. циклов
- механических………………………

- коммутационных…………………...
	10
2
	Не менее 10 

Не менее 2
	

	Частота коммутации циклов/час
	750
	Не менее 750
	

	Время срабатывания:
- замыкание, мс

-размыкание, мс
	3-35
5-15
	Не более 35
Не более 15
	

	Защита:

- от перегрузки, А

- от токов к.з., А

- от обрыва фазы, с
	(0,4÷1)In
200÷2400

3,5÷4,0
	В интервале (0,4÷1)In
200÷2400

3,5÷4,0
	

	Время отключения Iкз, мс
	10
	Не более 10
	

	Габариты, ш*в*г, не более
	680*720*400
	680*720*400
	

	Масса, кг – не более
	72
	72
	


3.1. Технические характеристики пускателя рудничного
 ПР - 100 М – 1 – УХЛ 5:
	наименование показателей
	ПР-100 М
	эквивалент
	

	Напряжение сети, Uс, кВ
	0,4
	Не менее 0,38
	

	Ток номинальный, Iн, А
	100
	Не менее 100
	

	Ток термической стойкости, Iтс, А
	200
	Не менее 200
	

	Отключающая способность, кА
	36
	Не менее 36
	

	Износостойкость «Включение-отключение», млн. циклов

- механических………………………

- коммутационных…………………...
	10

2
	Не менее 10 

Не менее 2
	

	Частота коммутации циклов/час
	750
	Не менее 750
	

	Время срабатывания:

- замыкание, мс

-размыкание, мс
	3-35

5-15
	Не более 35

Не более 15
	

	Защита:

- от перегрузки, А

- от токов к.з., А

- от обрыва фазы, с
	(0,4÷1)In
125÷1500

3,5÷4,0
	В интервале (0,4÷1)In
125÷1500

3,5÷4,0
	

	Время отключения Iкз, мс
	10
	Не более 10
	

	Габариты, ш*в*г, не более
	680*720*400
	680*720*400
	

	Масса, кг – не более
	68
	70
	


4. Требование к гарантийным обязательствам Поставщика по комплектации поставляемого оборудования:
4.1. Гарантии поставщика:
Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемое им оборудование соответствует следующим требованиям:

Исполнение – РН1 согласно ГОСТ Р 51330.20-99 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний»; 
Степень защиты оболочки – IР54 согласно ГОСТ 14254-96 «Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний».

Дополнительный комплект поставки – входит в стоимость оборудования.
4.2. Конструкция пускателя: 
Пускатель  должен состоять из комплекта электрических аппаратов, смонтированных в корпусе.
Корпус должен представлять собой сварную конструкцию, состоящую из двух  разделенных перегородкой камер:

· камеры вводов, закрываемой крышкой шарнирно соединенной с камерой и прижимаемой к камере с помощью болтового соединения;
· камеры пускозащитной аппаратуры, закрываемой передней дверцей и плотно зафиксированной при помощи замка или болтов.
Описание:

Конструкция  пускателя должна предусматривать  вводы:
· главный ввод;


· транзитный ввод;
· вывод;



· контрольный ввод.
Исполнение силовых вводов:
Исполнение силовых вводов может быть двух видов (необходимое условие – соблюдение степени защиты):
· металлические со степенью защиты IP 54 или 

· пластиковые со степенью защиты IP 68 (оба варианта согласно ГОСТ 14254-96).

Исполнение контрольных вводов:
Исполнение контрольных вводов (обязательное соблюдение степени защиты):
· пластиковые со степенью защиты IP 68 согласно ГОСТ 14254-96.

Конструкция вводов должна предусматривать предохранение кабеля от выдергивания, проворачивания и проникновения в пускатель воды и пыли.
Уплотнение кабеля обязательно осуществляется резиновым сальником.
Вводные устройства пускателя должны допускать присоединение многожильных, гибких и бронированных кабелей с сухой разделкой с медными жилами.

Ниже приведены наружные диаметры и сечения жил планируемых присоединяемых кабелей:
	Типоразмер

пускателя
	Наименование кабельных  вводов
	Количество

вводов, шт
	Сечение жил кабелей, мм2
	Наружные диаметры

кабелей, мм2

	ПР-125М
	Ввод
	1
	25-95
	30-51

	
	Вывод
	 2
	
	

	
	Транзит
	1
	
	

	
	Контрольные
	1

2
	1,5-4
	10-12

14-18

	ПР-100М
	Ввод
	1
	25-95
	30-51

	
	Вывод
	2
	
	

	
	Транзит
	1
	
	

	
	Контрольные
	1

2
	1,5-4
	10-12
14-18


4.3. Электрическая схема:

Электрическая схема пускателя должна состоять из силовой цепи,  блока управления БУКС-2С, панели сигнализации и управления  ПСУ-1М, которые должны обеспечивать следующие виды управления  пускателем:

· местное - управление со встроенной панели управления ПСУ-1М на дверце пускателя.

В любом режиме работы должна быть предусмотрена возможность отключения пускателя кнопкой «Стоп», расположенной на панели ПСУ-1М.

· 4.3.1. Силовая цепь:

· силовые вводные L1, L2, L3 и выводные L12, L22, L32 зажимы;

· контактор;

· автоматический выключатель.
В пускателях должен применяться автоматический выключатель типа BD250 с встроенной быстродействующей электронной защитой, обеспечивающей время отключения ≤10 ms. Автоматический выключатель должен быть снабжен электронным расцепителем SE- BD-0160-MTV8.
Контактор должен  являться оперативным коммутационным аппаратом силовой цепи, которого должно отличать:

· высокая механическая прочность и износостойкость;

· высокая устойчивость силовых контактов к  протеканию токов к.з.;
· четкое включение  при колебании напряжения  -20…+15 %   для эл. магнитных контакторов.
В качестве контактора  необходимо использовать:

-эл. магнитные контакторы фирмы АВВ, Schneider Electric; Moeller, EKF;LS.

Автоматический выключатель  предназначен для выполнения функций защит пускателя  от режимов к.з. и перегрузки операций включения и отключения, в том числе в режиме «Проверка» работоспособности пускателя.

 Включение должно осуществляться вручную путем воздействия на рукоятку управления, расположенную на дверце.

Отключение должно осуществляться вручную или автоматически  при срабатывании защиты от режимов к.з. и перегрузки.

 Для проверки работоспособности  механизма расцепителя  защиты, должна быть предусмотрена кнопка «Тест» на корпусе выключателя. 

Автоматический выключатель должен отвечать требованиям к изоляции и обеспечивать в выключенном состоянии гарантированный разрыв  и соответствие  положения силовых контактов с положением рукоятки управления.

 Привод управления автоматическим выключателем  и рукоятка управления на дверце пускателя должны быть механически сблокированы и конструктивно не позволять: 

· открывать дверцу пускателя при включенном автоматическом выключателе;
· включать автоматический выключатель при открытой дверце пускателя.
4.3.2. Панель сигнализации и управления ПСУ-1М:
Панель сигнализации  и управления ПСУ-1М предназначена для выполнения функций управления, контроля и сигнализации о состоянии силовой цепи пускателя.

Панель с установленными на ней кнопками управления, светодиодными индикаторами и зуммером должна располагаться на лицевой стороне дверцы пускателя.

С задней стороны  панель должна быть защищена пластиковым кожухом.

Коммутация панели с блоком БУКС-2С должна осуществляться контрольным кабелем.
Панель сигнализации и управления, функционально должна иметь и выполнять:
· включение пускателя в местном режиме управления - Кнопку «Пуск»;

· отключение пускателя при управлении - Кнопку «Стоп»;

· контроль работы  блока контроля изоляции - Кнопку «БКИ»;
· подача предпусковой и кодовой сигнализации обслуживающим персоналом при ведении технологических операций (При подключении внешней сирены типа СР-104-1 на U+=12÷24 В 80 mA) - Кнопку «Сигнал». 

Световая сигнализация должна выполнять следующие функции:
	· индикатор  «Сеть»
	наличие напряжения сети (желтый)

	индикатор «Готовность»
	разрешение пускателя к пуску   (зеленый)

	индикатор  «Включено»
	Контактор пускателя включен (зеленый)

	индикатор  «БКИ»
	контроль изоляции отходящего присоединения (красный)

	индикатор  «QF»
	автоматический выключатель включен (зеленый)

	индикатор «МТЗ-П»
	автоматический выключатель отключен в   результате  режима к.з. или перегрузки (красный)


Звуковая сигнализация должна выполнять функции:
	■ Зуммер НА1
	дублирование звуковым сигналом:

прохождение команды «Пуск» с установленной выдержкой  0,5 с или 6 с


4.3.3. Блок управления, контроля и сигнализации БУКС-2С:

Блок БУКС-2С  должен выполнять следующие функции:

· выбор режимов управления и сигнализации тумблерами;
· защита от самовключения пускателя при Uc>1.5 Un;
· защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения  <30 кОм (БКИ);
· защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом (БДУ) для передвижных машин и механизмов.

Конструктивно блок должен быть выполнен со степенью защиты IP68 корпуса, согласно ГОСТ 14254-96, от воздействия окружающей среды. 

Блок БУКС-2С должен быть подключён на  напряжение  380В.
5.Требования к потенциальному участнику:
Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).
6. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация), в точном соответствии с пунктом 2.3. и 2.4. технического задания.
7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой, водонепроницаемой, заводской упаковке, по ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».
Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации,  принципиальную электрическую схему) запаянные в водонепроницаемую упаковку. 
В комплекте с пускателем должен быть поставлен сигнализатор звуковой рудничный на напряжение U=12÷24 В типа СР-104-1, для кодовой и предупредительной сигнализации и блок управления, контроля и сигнализации БУКС-2С. Данное оборудование должно входить в состав пускателя. Сигнализатор и блок БУКС-2С должен быть смонтирован в пускателе. Электрическая схема должна быть собранной. При поставке сигнализатора звукового и блока БУКС-2С в неподключенном состоянии, должна прилагаться подробная монтажная схема подключения устройств. Вся документация должна быть запаяна в водонепроницаемую упаковку.
8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение». Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208.
10. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг     
Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и аппаратов), соответствовать техническим характеристикам п.3, п. 3.1 данного технического задания.
Качество должно соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам заявленного оборудования, а также изготовлено по 

действующим техническим условиям ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалент и ГОСТ Р 51330.20-99.

 Иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  к установке и эксплуатации на территории РФ в условиях рудников и шахт. Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом». Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75«Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
 Комплект документации должен иметь паспорта и инструкции по эксплуатации на все электротехническое оборудование, применяемые в процессе изготовления пускателя. Пускатель должен быть подвергнут приёмо-сдаточным испытаниям на заводе изготовителе, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации потребителей электроустановок 2003год, правила устройства электроустановок седьмое издание. Комплект документации должен иметь документы о проведении данных испытаний, с обязательной, оригинальной печатью синего цвета, электротехнической лаборатории завода изготовителя. В случае проведения испытаний подрядной лабораторией, к перечисленному пакету документов предоставить договор о предоставлении услуг, заверенный обеими сторонами.
11. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.






От Поставщика                                                                                                                                                   От Покупателя

__________________/___________________/                                                            ______________________/С.В.Шурыгин/


