1

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку, изготовление, поставку и монтаж на плавучем энергоблоке проекта 20870 системы отсоса паров и аэрозолей масла

1. Основанием для заключения договора: требование ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (далее – РМРС) об укомплектовании двух паротурбинных установок ТК-35/38-3,4с (далее – ПТУ), поставленных для плавучего энергоблока проекта 20870 (далее – ПЭБ), системой отсоса паров и аэрозолей масла (далее – СОПАМ) (Свидетельства РМРС о приемке ПТУ после проведения первого этапа испытаний от 20.12.2010 № 10.07295.120, № 10.07296.120).

2. Цель работы: размещение СОПАМ на ПЭБ.

3. Состав работ/ поставки: разработка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации (далее – РКД и ЭД), изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы и испытания СОПАМ на ПЭБ.

4. Количество: 2 системы СОПАМ.
5. Срок разработки, поставки, монтажа СОПАМ: поставка СОПАМ, РКД и ЭД – не позднее 31.08.2015 г.,  пусконаладочные работы и испытания в соответствии с программами испытаний, разрабатываемыми Генеральным проектантом ПЭБ.

6. Основные требования 

СОПАМ должна обеспечивать:

· отсос паров и аэрозолей турбинного масла марки Т-22 от сапунов главного масляного бака, сапуна валоповоротного устройства, от кормового подшипника турбины, носового и кормового подшипников генератора;

· охлаждение паров и аэрозолей масла (максимальная температура на выпоре – 60оС, максимальная температура охлажденных паров – 27 оС);

· очистку воздушно-масляной смеси от масла и отвод отделенного масла в маслобак;

· резерв по средствам отсоса и очистки паров и аэрозолей масла;

· возможность регулирования системы.
Система должна соответствовать требованиям технических условий на поставку ПТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ (разработчик – ОАО «Калужский турбинный завод»). 
7. Работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 и общепромышленными нормативными документами, ссылки на которые сделаны в ИРЕЦ 624121.001ТУ.

8. Разработанная РКД должна быть согласована с ОАО «Калужский турбинный завод».

9. Требования к монтажу системы и проведению испытаний: разработчик системы должен осуществить авторский надзор и техническое сопровождение в период изготовления, монтажа, пусконаладке и проведения испытаний. Исполнитель обязан обеспечить испытание системы в составе основного оборудования. 
10. Получение документации: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» предоставляет для ознакомления технические условия ПТУ ИРЕЦ 624121.001ТУ участникам открытого запроса предложений на своей территории в течение 2-х дней с даты получения официального обращения. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого д.5/1, стр. 1,2

Контактное лицо: Асташкин Александр Михайлович

Телефон: (495)660-72-49

E-mail: astashkin-am@rosenergoatom.ru

