# Техническое задание по поставке

цифрового электронного анемометра АПР-2

в комплектации (или эквивалента)

1. Наименование поставляемого товара

Цифровой электронный анемометр АПР-2 по ТУ 4311-001-18307680-01

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Оборудование для  Пылевентиляционных Служб рудников УГРУ ОАО ППГХО.

Цифровой электронный анемометр АПР-2.Анемометр АПР-2 (в дальнейшем - анемометр) предназначен для определения скорости воздушного потока при метеорологических измерениях на суше и море, в шахтах и рудниках всех категорий, а также в системах промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. Рекомендуется при аттестации рабочих мест, а также укомплектования лабораторий по охране труда предприятий и служб Госсанэпиднадзора.

Техническая характеристика                                                     Табл. №1

| Наименование показателя | параметры | эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | 0,1-20,0; 0,1- 42,0 | не более 0,1-20,0; 0,1-42,0 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости воздушного потока, м/с | (0,1 + 0,05V), где V - значение измеряемой скорости | не более ± (0,1+0,05V) |
| Потребляемый ток от источника питания при напряжении | 5 В, мА | не более 5В, мА |
| Диапазон интервала измерения, в пределах которого гарантируется погрешность измерения | от 10 до 999 | не более 999 |
| Предельно допустимая скорость воздействия воздушного потока на первичный преобразователь, м/с | 50 | не более 50 |
| Срок службы анемометра | 8 лет | не менее 8 лет |
| Источник питания | элемент типа А316, 4шт. | элемент типа А316, 4шт. |
| Продолжительность непрерывной работы | 750 ч | не менее 750 ч |
| Степень защиты от воздействия внешней среды | IP 54 | не менее IP 54 |
| Масса анемометра с элементами питания, кг | 0,56 | не более 0,56 |
| Габаритные размеры, мм с выдвинутой штангой с убранным в корпус первичным преобразователем | 500х70х55 310х70х55 | не более 500х70х55 310х70х55 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ТУ 4311-001-18307680-01 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке согласно таблицы № 2 и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Комплектация приобретаемого оборудования приведена в таблице № 2

Табл. № 2

| Наименование и тип | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анемометр АПР-2, шт. |  | 1 |  |
| 2.Элемент гальванический типа A316 |  | 4 |  |
| 3.Футляр рабочий, шт. |  | 1 |  |
| 4.Руководство по эксплуатации, экз. |  | 1 |  |
| 5.Паспорт изделия |  | 1 |  |

5. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», г. Краснокаменск, Забайкальский край. Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

7.Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 3 (трёх) лет.

8. Требования к количеству поставляемой продукции:                                                                        Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация)

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и ТУ 4311-001-18307680-01. Должно иметь разрешение на применение  на опасных производственных объектах действительное на весь срок эксплуатации.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ, соответствовать требованиям ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 12.2.020-76.

Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Инициатор закупки:

Главный инженер УГРУ                                       ___________ А.Б.Бекетов

И.о.главного механика УГРУ 	___________Р.В.Маслов

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО»                       _______         А.Т.Зинкевич

Начальнику  инвестиционного

управления ОАО «ППГХО»                                                         Г.И. Лесников