ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала

"Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения: ремонт и утепление кровли, ремонт потолков, стен, замена оконных проемов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21 км.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется ремонт здания гаража с пристроем общей площадью 223,3м2: - разборка покрытия кровли из рулонных материалов; - утепление кровли плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике; - устройство кровли из наплавляемых материалов; - замена оконных блоков; - ремонт штукатурки и окраска стен и потолков.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 2,285. 2; Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой; 100 м2 утепляемого покрытия; 2,285. 3; Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2; 100 мест; 0,04. 4; Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 2,285. 5; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли; 2,285. 6; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя; 100 м2 кровли; 2,285. 7; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия; 0,34. 8; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам с двумя фартуками; 100 м примыканий; 0,1256. 9; Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,04. 10; Снятие оконных переплетов остекленных; 100 м2 оконных переплетов; 0,072. 11; Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях; 100 м2; 0,01824. 12; Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными; 100 м2 проемов; 0,072. 13; Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м; 100 м2 проемов; 0,072. 14; Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм; 100 м2 поверхности; 0,06. 15; Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,04. 16; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,02. 17; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,28. 18; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 2,08. 19; Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора; 0,028. 20; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 2,8. 21; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза; 1 т груза; 2,8.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п.; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180; т; 0,0571. 2; Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм; т; 0,0002. 3; Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм; т; 0,0017. 4; Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2; т; 0,1325. 5; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,0161. 6; Мастика битумная кровельная горячая; т; 0,4593. 7; Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5; кг; 0,8415. 8; Мел природный молотый; т; 0,0261. 9; Мыло твердое хозяйственное 72%; шт.; 7,328. 10; Олифа комбинированная, марки К-3; т; 0,0058. 11; Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм; т; 0,0041. 12; Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б; м2; 10,05. 13; Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400; т; 0,0008. 14; Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм; т; 0,0008. 15; Смола каменноугольная для дорожного строительства; т; 0,0041. 16; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 4,898. 17; Патроны для строительно-монтажного пистолета; 1000 шт.; 0,0235. 18; Войлок строительный; т; 0,0037. 19; Пакля пропитанная; кг; 18,72. 20; Шпатлевка клеевая; т; 0,2067. 21; Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2; 13,0718. 22; Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; т; 0,0016. 23; Ветошь; кг; 0,1836. 24; Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т; 0,1028. 25; Гвозди строительные; т; 0,0006. 26; Клей малярный жидкий; кг; 5,4544. 27; Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм; т; 0,3174. 28; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,157. 29; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 105,68. 30; Натрий фтористый технический, марка А, сорт I; т; 0,0001. 31; Раствор готовый кладочный цементный марки 100; м3; 3,5816. 32; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; м3; 0,0318. 33; Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3; м3; 0,0245. 34; Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5; м3; 0,0924. 35; Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0; м3; 0,0099. 36; Гипсовые вяжущие, марка Г3; т; 0,0247. 37; Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; м3; 0,0128. 38; Вода; м3; 9,4416. 39; УНИФЛЭКС ТКП; м2; 286,54. 40; ЛИНОКРОМ ТПП; м2; 525,6. 41; Экструдированный пенополистерол EXPLETE 35; м3; 22,85. 42; Скобяные изделия для оконных блоков; компл.; 4. 43; Блоки оконные; м2; 7,2. 44; Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм; м; 5,328. 45; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3; 0,0641.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – 2 месяца с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 7 |

Приложение №1

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Директор Казанского отделения филиала |  |  |  |
|  |  |  |  | "Приволжский территориальный округ" |  |  |  |
|  |  |  |  | ФГУП "РосРАО" |  |  |  |
|  |  |  |  | __________________ /Ф.Н.Казаков/ |  |  |  |
|  |  |  |  | «___»___________________ 2014 г. |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен по состоянию на 1 кв. 2014г. по республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | ВСЕГО затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,285 | 147,91 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 105,12 | # 276,00 | # 276,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 42,79 | # 113,00 | # 113,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ 110 | # % | # 110 |  | # 304,00 | # 304,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (70*0.85) | # % | # 70 |  | # 164,00 | # 166,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 14,38 |  |  | # 32,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 857,00 | 4 725,00 |
| 2 | ТЕР12-01-013-01 МДС35-IV п.4.7. | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой 1 231,90 = 5 447,77 - 4,12 x 1 023,27 | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,285 | 1 231,90 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 167,95 | # 507,00 | # 507,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 167,45 | # 550,00 | # 550,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 6,39 | # 21,00 | # 21,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 896,50 | # 2 049,00 | # 2 049,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 634,00 | # 634,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 292,00 | # 290,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 21,02 |  |  | # 55,24 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,58 |  |  | # 1,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 4 032,00 | 22 165,00 |
| 3 | Прайс-лист ООО СДМ | Экструдированный пенополистерол EXPLETE 35 (4100/1,18/5,5*1,072=677,23) | м3 | 22,85 228,5*0,1 | 677,23 | 15 475,00 | 85 113,00 |
| 4 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,04 | 2 191,68 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 1 078,17 | # 49,00 | # 49,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 87,21 | # 3,00 | # 3,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 12,45 |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 1 026,30 | # 42,00 | # 42,00 |
| # 4.1 | # 509-9900 | # Строительный мусор | # т | # 0,0592 |  |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ 83 | # % | # 83 |  | # 41,00 | # 41,00 |
|  |  | # СП от ФОТ 65 | # % | # 65 |  | # 32,00 | # 32,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 129,9 |  |  | # 5,20 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 1,38 |  |  | # 0,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 167,00 | 919,00 |
| 5 | ТЕР12-01-017-01 МДС35-IV п.4.7. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 2,285 | 1 167,18 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 220,21 | # 666,00 | # 666,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 187,27 | # 615,00 | # 615,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 17,13 | # 56,00 | # 56,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 759,70 | # 1 735,00 | # 1 735,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 866,00 | # 866,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 399,00 | # 397,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 27,22 |  |  | # 71,53 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 1,94 |  |  | # 5,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 4 281,00 | 23 535,00 |
| 6 | ТЕР12-01-016-02 МДС35-IV п.4.7. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 кровли | 2,285 | 116,90 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 22,96 | # 69,00 | # 69,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 3,94 | # 13,00 | # 13,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 90,00 | # 206,00 | # 206,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 83,00 | # 83,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 38,00 | # 38,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 2,8 |  |  | # 7,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 409,00 | 2 250,00 |
| 7 | ТЕР12-01-002-08 МДС35-IV п.4.7. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 кровли | 2,285 | 432,72 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 178,96 | # 541,00 | # 541,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 56,20 | # 185,00 | # 185,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 3,36 | # 12,00 | # 12,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 197,56 | # 451,00 | # 451,00 |
| # 7.1 | # 101-9121 | # Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | # м2 | # 262,8 |  |  |  |
| # 7.2 | # 101-9122 | # Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | # м2 | # 525,6 |  |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 664,00 | # 664,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 306,00 | # 304,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 20,29 |  |  | # 53,32 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,31 |  |  | # 0,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 2 147,00 | 11 798,00 |
| 8 | Прайс-лист ООО "Строительная комплектация" | УНИФЛЭКС ТКП (192,28/1,18/5,5*1,072=31,76) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004) (м2) | м2 | 262,8 | 31,76 | 8 347,00 | 45 909,00 |
| 9 | Прайс-лист ООО "Строительная комплектация" | ЛИНОКРОМ ТПП (115/1,18/5,5*1,072=19) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004) (м2) | м2 | 525,6 | 19,00 | 9 986,00 | 54 923,00 |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 0,34 | 10 123,94 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 900,87 | # 405,00 | # 405,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 27,93 | # 14,00 | # 14,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 2,08 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 9 195,14 | # 3 126,00 | # 3 126,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 487,00 | # 487,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 224,00 | # 223,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 112,75 |  |  | # 44,09 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,2 |  |  | # 0,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 4 256,00 | 23 403,00 |
| 11 | ТЕР12-01-004-06 МДС35-IV п.4.7. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам с двумя фартуками (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м примыканий | 0,1256 | 6 760,99 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 580,23 | # 97,00 | # 97,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 108,78 | # 20,00 | # 20,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 7,63 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 6 071,98 | # 763,00 | # 763,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 120 | # % | # 120 |  | # 118,00 | # 118,00 |
|  |  | # СП от ФОТ (65*0.85) | # % | # 65 |  | # 54,00 | # 54,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 67,39 |  |  | # 9,73 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,71 |  |  | # 0,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 1 052,00 | 5 786,00 |
| 12 | Прайс-лист ООО "Строительная комплектация" | УНИФЛЭКС ТКП (192,28/1,18/5,5*1,072=31,76) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004) (м2) | м2 | 23,74 | 31,76 | 754,00 | 4 147,00 |
| 13 | ТСЦ-402-0061 МДС35-IV п.4.7. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | 0,0641 | 453,57 | 29,00 | 160,00 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | 1 095,19 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 986,07 | # 46,00 | # 46,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 109,12 | # 5,00 | # 5,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 19,39 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 119,00 | 655,00 |
| 15 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,072 | 374,36 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 346,75 | # 29,00 | # 29,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 27,61 | # 2,00 | # 2,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 8,39 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 75,00 | 413,00 |
| 16 | ТЕРр56-03-2 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01824 1,2*4*0,38/100 | 714,17 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 714,17 | # 15,00 | # 15,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-027-03 МДС35-IV п.4.7. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,072 4*1,2*1,5/100 | 8 621,42 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 2 243,08 | # 214,00 | # 214,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 1 333,69 | # 138,00 | # 138,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 84,69 | # 9,00 | # 9,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 5 044,65 | # 363,00 | # 363,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 1 097,00 | 6 039,00 |
| 18 | ТСЦ-101-0902 МДС35-IV п.4.7. | Скобяные изделия для оконных блоков (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | компл. | 4 | 52,91 | 212,00 | 1 166,00 |
| 19 | ТСЦ-203-0013 МДС35-IV п.4.7. | Блоки оконные (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м2 | 7,2 | 551,82 | 3 973,00 | 21 852,00 |
| 20 | ТЕР10-01-033-02 МДС35-IV п.4.7. | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,072 | 1 698,16 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 535,72 | # 51,00 | # 51,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 85,95 | # 9,00 | # 9,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 2,08 |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 1 076,49 | # 78,00 | # 78,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 225,00 | 1 243,00 |
| 21 | ТСЦ-203-0379 МДС35-IV п.4.7. | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м | 5,328 | 55,11 | 294,00 | 1 617,00 |
| 22 | ТЕРр61-01-1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,06 | 475,26 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 230,43 | # 16,00 | # 16,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 9,50 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 2,89 |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 235,33 | # 14,00 | # 14,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 79 | # % | # 79 |  | # 13,00 | # 13,00 |
|  |  | # СП от ФОТ 50 | # % | # 50 |  | # 8,00 | # 8,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 29,58 |  |  | # 1,77 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,32 |  |  | # 0,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 52,00 | 286,00 |
| 23 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 | 3 221,19 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 1 929,90 | # 89,00 | # 89,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 21,38 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 6,49 |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 1 269,91 | # 51,00 | # 51,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 256,00 | 1 408,00 |
| 24 | ТЕРр62-07-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,02 | 1 054,79 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 363,24 | # 427,00 | # 427,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 8,87 | # 10,00 | # 10,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,90 | # 1,00 | # 1,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 682,68 | # 696,00 | # 696,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 80 | # % | # 80 |  | # 342,00 | # 342,00 |
|  |  | # СП от ФОТ 50 | # % | # 50 |  | # 214,00 | # 214,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 44,9 |  |  | # 45,80 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,1 |  |  | # 0,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 1 689,00 | 9 290,00 |
| 25 | ТЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 | 1 425,12 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 145,78 | # 47,00 | # 47,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 8,87 | # 2,00 | # 2,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,90 |  |  |
|  |  | # МР |  |  | # 1 270,47 | # 356,00 | # 356,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 80 | # % | # 80 |  | # 38,00 | # 38,00 |
|  |  | # СП от ФОТ 50 | # % | # 50 |  | # 24,00 | # 24,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 18,02 |  |  | # 5,05 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,1 |  |  | # 0,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 467,00 | 2 569,00 |
| 26 | ТЕРр62-17-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,08 | 1 693,11 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 258,80 | # 619,00 | # 619,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 8,87 | # 21,00 | # 21,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,90 | # 2,00 | # 2,00 |
|  |  | # МР |  |  | # 1 425,44 | # 2 966,00 | # 2 966,00 |
|  |  | # НР от ФОТ 80 | # % | # 80 |  | # 497,00 | # 497,00 |
|  |  | # СП от ФОТ 50 | # % | # 50 |  | # 311,00 | # 311,00 |
|  |  | # ЗТР | # чел.час | # 31,99 |  |  | # 66,54 |
|  |  | # ЗТМ | # чел.час | # 0,1 |  |  | # 0,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 4 414,00 | 24 277,00 |
| 27 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,028 2,8/100 | 1 457,38 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 1 457,38 | # 47,00 | # 47,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 108,00 | 594,00 |
| 28 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,8 | 42,98 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  | # 42,98 | # 138,00 | # 138,00 |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 138,00 | 759,00 |
| 29 | ФССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 2,8 | 6,69 |  |  |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 6,69 | # 22,00 | # 22,00 |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 22,00 | 121,00 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 57 244,00 | 57 244,00 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 58 036,00 | 58 036,00 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-13, 4, 14-29) |  |  |  |  |  | 792,00 | 792,00 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4 590,00 | 4 590,00 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2 337,00 | 2 334,00 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2014г. по республике Татарстан СМР=5,5" (письмо Минстроя России №3085-ЕС/08 от 28.02.2014) |  |  |  |  |  |  | 357 280,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 64 963,00 | 357 280,00 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 11 693,34 | 64 310,40 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 76 656,34 | 421 590,40 |