ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и пуско-наладке зубчатой передачи механизма главного подъёма крана портального монтажного специального КПМ 100/30-30/69-10,5-К ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 13.1 - Капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

            УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генеральный директора по спецпроизводству и базированию
ФГУП «Атомфлот»

                                        Мантула Н.В.
 






«____» _____________ 2015 г.
Техническое задание 

на работы по изготовлению, монтажу и пуско-наладке   зубчатой передачи механизма главного подъёма крана портального монтажного специального КПМ 100/30-30/69-10,5-К ФГУП «Атомфлот»
г. Мурманск                                                                                                          12.03.2015г.

1. Предмет договора
1.1. работы по изготовлению, монтажу и пуско-наладке зубчатой передачи механизма главного подъёма крана портального монтажного специального КПМ 100/30-30/69-10,5-К ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 13.1.  Капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств), расположенного по адресу: г. Мурманск-17.
2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
2.1 Разработать технологию на демонтаж и монтаж зубчатого колеса и вал шестерни зубчатой передачи механизма главного подъёма крана портального монтажного специального КПМ 100/30-30/69-10,5-К.

2.2 На основании принятого решения на монтаж внести в изменения в черт. КБВ.П001.08.0109 на изготовление зубчатого колеса и черт. КБВ.П001.08.0001 на изготовление вал шестерни.

2.3 Изготовить и доставить на территорию ФГУП «Атомфлот» зубчатое колесо черт. КБВ.П001.08.0109 и вал шестерню черт. КБВ.П001.08.0001 зубчатой передачи механизма главного подъёма.

2.4 Демонтировать зубчатое колесо и вал шестерню зубчатой передачи механизма главного подъёма с портального крана.

2.5 Смонтировать на штатные места зубчатое колесо и вал шестерню зубчатой передачи механизма главного подъёма с выполнением требовании сборочного чертежа КБВ.П001.08.0000СБ. 

2.6 Произвести обкатку зубчатой передачи механизма главного подъёма с проверкой пятна контакта и зазоров.
Гарантия на производимые работы не менее 5 (пяти) лет.
3. Порядок формирования цены

3.1. В стоимость работ включена стоимость всех материалов для выполнения работ, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
4.1. Заказчик после подписания настоящего договора производит предоплату в размере 45 % от общей стоимости работ по договору в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета от Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. При этом сумма ранее перечисленного аванса зачитывается пропорционально стоимости выполненных работ.

4.3.Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. В том случае, если Подрядчик не получит от Заказчика подписанного Акта или мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством
5. Прочие условия

5.1. Весь персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и НП 043-11. При подаче заявки на участие в процедуре закупки предоставить копии удостоверений.
5.2. Необходимо наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением работ по ремонту крана портального монтажного специального КПМ 100/30-30/69-10,5-К, действующих на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен срока окончания подачи заявок), в том числе иметь свидетельство СРО на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
5.3. Все материалы для проведения работ должны иметь сертификат соответствия. 
6. Место выполнения работ или оказания услуг
6.1.183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

6.2. Для проезда на территорию предприятия необходимо минимум за 1 (один) рабочий день до даты выполнения работ предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя. Все работники для прохода и въезда на ФГУП «Атомфлот» должны иметь гражданство РФ.

7. Срок выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ – шесть месяцев с момента поступления аванса на счет Подрядчика.
8. Приложение
В электронном виде:
Приложение № 1 Чертёж КБВ.П001.08.0109 на изготовление зубчатого колеса на одном листе;

Приложение № 2 Чертёж КБВ.П001.08.0001 на изготовление вал шестерни на одном листе;

Приложение № 3 Чертёж КБВ.П001.08. 0000СБ сборочный чертеж зубчатой передачи механизма главного подъёма на одном листе;

Приложение № 4 Расчет зубчатой передачи на восьми листах.

Составил:

Начальник ЭМО ФГУП «Атомфлот»



А.А.Тимченко
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»






С.Д.Попович

2

