# Информация несекретная

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки

«Поставка универсального обрабатывающего центра (5 координат)»

Санкт-Петербург

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Универсальный обрабатывающий центр (5 координат)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

38 1009

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки деталей панелей первой стенки и центральной сборки дивертора по программе ИТЭР

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Климатическое исполнение оборудования – УХЛ 4 ГОСТ 15150 3.2. Место установки – ОАО «НИИЭФА», 1 корпус 1 пролет «Производство внутрикамерных компонентов», цеховые условия

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики; Необходимый диапазон. Перемещение. Ось Х; не менее 1300 мм не более 1400 мм. Ось У; не менее 1250 мм не более 1350 мм. Ось Z; не менее 900 мм не более 1000 мм. Управляемый от ЧПУ наклонно-поворотный стол с двухсторонним приводом. Размеры рабочей поверхности наклонного стола (ось А); не менее 1400 х 1000 мм не боле 1450 х 1050 мм. Угол наклона оси А из горизонтального положения (0°):; к рабочему шпинделю не менее + 120° от рабочего шпинделя не менее - 120°. Крутящий момент оси наклона:; не менее 16 000 Нм (100% ED). Момент удержания оси наклона:; не менее 16 000 Нм (100% ED). Момент удержания оси наклона:; не менее 38 000 Нм (гидравлический зажим). Быстрые хода по оси наклона:; не менее 15 1/мин. Подача оси наклона:; не менее 5 400 °/мин. Размеры рабочей поверхности поворотного стола с осью С интегрированного в наклонный стол (диаметр); диаметр 1250 х 1000 мм. Угол поворота C-оси:; не менее 360°. Крутящий момент оси поворота:; не менее 5 400 Нм (100% ED). Момент удержания оси поворота; не менее 5 400 Нм (100% ED). Быстрые хода по оси поворота:; не менее 30 1/мин. Подача оси поворота:; не менее 10 800 °/мин. Разрешение:; 0,001°. Точность позиционирования (по VDI/DGQ 3441); ось наклона (ось A) P <= 9 угловых секунд ось поворота (ось C) P <= 7 угловых секунд. Точность двухстороннего позиционирования по ISO 230-2:; ось наклона (ось A) А <= 9 угловых секунд ось поворота (ось C) А <= 7 угловых секунд. Максимальная нагрузка; не менее 2 600 кг. Максимальный допустимый момент инерции; ось наклона (ось А) не менее 790 кгм² ось поворота (ось С) не менее 450 кгм². Приводы подач. Приводы подач; AC-двигатели с цифровым управлением, ШВП и роликовые направляющие для всех линейных осей.. Приводы подач по осям А и С, а также зубчатая передача оси С; жидкостное охлаждение. Максимальная величина подачи X, Y, Z; не менее 40 000 мм/мин. Быстрая подача X, Y, Z; не менее 40 000 мм/мин. Максимальное усилие подачи при 100% ED; Ось X не менее 16 кН. Ось Y не менее 20 кН. Ось Z не менее 16 кН. Температурная компенсация; Электронный температурный датчик. Точность позиционирования (по VDI/DGQ 3441) по осям X, Y, Z; P <= 0,008. Точность двухстороннего позиционирования по ISO 230-2 по осям X, Y, Z; А <= 0,008. Измерительные системы; Прямые, абсолютные, дискретность отсчета – 0,001 мм. Вертикальная фрезерная головка с интегрированным шпиндель-двигателем. Максимальная частота вращения; 12 000 1/мин. Зажим инструмента (конус); HSK-A 100 по DIN 69893. Усилие зажима (конус HSK-A100); 50 кН. Охлаждение шпинделя; жидкостное. Мощность привода. 40% ED; не менее 52 кВт. 100% ED; не менее 42 кВт. Крутящий момент. 40% ED; не менее 430 Нм. 100% ED; не менее 300 Нм. Подача СОЖ (через центр шпинделя). Давление; не менее 40 бар. Производительность; не менее 23 л/мин. Инструментальный магазин; не менее 60 гнёзд.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Нет требований

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Возможность трехсменной работы на оборудовании, срок службы – 40 000 часов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Обрабатывающий центр должен иметь вертикальную компоновку (без горизонтального ползуна). - Рабочий стол – наклонно-поворотный (координаты А и С). - Шпиндель перемещается по трем линейным координатам Х, Y, Z. - Возможность одновременной 5-ти осевой обработки. - Внутренняя подача СОЖ под давлением через центральное отверстие шпинделя - Измерение инструмента в рабочей зоне. Измерение длины и диаметра инструмента в вертикальном положении. - Система защиты станка. Защита станка быстрым отключением - Дверь кабинетного ограждения с автоматическим открытием/закрытием, сенсорный датчик безопасности для предотвращения несчастных случаев. Свободный доступ к вертикальной загрузке заготовки на рабочий стол. - Смыв стружки на двери кабины 1,5 бар/60 л - Подача сжатого воздуха для охлаждения через центр шпинделя, вызов при помощи функции М - Программируемая настройка параметров подачи под конкретную задачу: точность/качество поверхности/скорость обработка - Возможность работы в ручном режиме при открытой двери кабины - Световая подсветка магазина - Направляющие линейных осей – роликовые качения - Смазка направляющих – автоматическая централизованная - Телескопическая защита направляющих - Занимаемая площадь после установки обрабатывающего центра – не более 35 кв.м - Емкости для смазки и охлаждения элементов обрабатывающего центра должны быть заполнены перед запуском станка.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Нет требований

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Нет требований

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

380 В±10%, 3 фазы, 50 Гц±2 Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Нет требований

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Главный привод: интегрированный шпиндель двигатель – 1 шт. - Вертикальная фрезерная головка с интегрированным шпинделем-двигателем – 1 шт. - Устройство смены инструмента с вертикальным цепным магазином. Магазин интегрирован в кабину станка, отделен от рабочей зоны. Система смены с двойным грейфером (в горизонтальном положении) – 1 шт. - Управляемый от ЧПУ наклонно-поворотный стол с двухсторонним приводом (привод оси «А» - двухсторонний) – 1 шт. - Бак СОЖ емкостью не менее 600 л – 1 шт. - Транспортер для сбора стружки со встроенным сетчатым ленточным фильтром – 1 шт. - Вращающееся смотровое окно на стеклянной двери кабины – 1 шт. - Детектор нагрузки шпинделя, интегрированный в кожух шпинделя – 1 шт. - Система ЧПУ Heidenhain iTNC 530 HSCI с поддержкой 3Dмс поддержкой 3D-графики – 1 шт. - Измерительная система инфракрасная Heidenhain TS 649 – 1 шт. - Математическое обеспечение 3D quickSET для проверки кинематической точности станка в 5-осевом исполнении – 1 шт. - Сигнальная лампа 4-цветная – 1 шт. - Кольцо из дюз для вертикальной фрезерной головки (15 дюз для СОЖ и 5 для воздуха) – 1 шт. - Пистолет для подачи СОЖ – 1 шт. - Электронный маховик для Heidenhain iTNC 530 HSCI – 1 шт. - Измерительный щуп с определением помех – 1 шт. - Установочные башмаки. Приспособление для транспортировки станка – 1 комплект. - Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 комплект. - Руководство по программированию Heidenhain iTNC 530 HSCI на CD-ROM – 1 комплект.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Шильда с названием завода-производителя, заводским номером, годом выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

4.11.1. Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 4.11.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 4.11.3. Максимальные размеры транспортировочного ящика: ширина – 4000 мм, высота – 3700 мм.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации на русском языке. Руководство по программированию на CD-ROM. паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем. С оборудованием должен быть представлен оригинал Сертификата соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Повреждение продукции при транспортировке не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет требований.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 18 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет требований

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Ответственность за патентную чистоту возлагается на изготовителя

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие кнопки аварийного останова, блокировки рабочей зоны, аварийная сигнализация

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить следующие документы на русском языке: - Чертеж компоновки обрабатывающего центра - Габаритные размеры - Схему рабочей зоны - Планировку обрабатывающего центра - Присоединительные размеры шпинделя и рабочего стола - Параметры подключаемых электричества, воздуха, воды и пр.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Универсальный обрабатывающий центр (5 координат) в количестве 1 шт. Поставка не позднее 14 ноября 2014 года. Срок проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бумажный носитель. Руководство по программированию на CD-ROM.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Инструктаж персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИТЭР | Интернациональный термоядерный экспериментальный реактор |

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

I этап - 30% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, после предоставления обеспечения возврата аванса; II - этап 60% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12; III - этап 10% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, пусконаладочные работы, инструктаж персонала Покупателя.