# Том 2. Техническая часть.

# Техническое задание

на новую ультразвуковую ванну УЗВ120ПЭ

- Технические характеристики ультразвуковой ванны УЗВ-120 ПЭ

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Параметры питающей сети 50Гц - количество фаз, ед - номинальное напряжение, В - предельное отклонение от номинального напряжения, % | 3 380 +/- 10% |
| Полная мощность потребляемая от сети, кВт, не более | 12 |
| Мощность УЗ генератора, кВт, +/- 20% | 3,4 |
| Частота УЗ генератора, кГц, +1 -3 кГц | 27 |
| Мощность электронагревателя системы подогрева раствора, кВт, +/- 30% | 6,3 |
| Габаритные размеры ванны (Д х Ш х В), мм +/- 10 мм | 1246x706x1040 |
| Внутренние размеры рабочей камеры (Д х Ш х В), мм, +/- 10мм | 800х500х410 |
| Масса ванны, кг, не более | 250 |
| Параметры таймера рабочего цикла: - диапазон выдержек, мин., не менее - шаг установки выдержки | 1-60 1 |
| Параметры системы подогрева: - диапазон задаваемых температур, °С, не менее - шаг установки температуры, °С - погрешность поддержания заданного значения, % | +40…+70 +/- 5 +/- 10 |
| Наличие блокировки включения УЗ генератора и системы подогрева при снижении уровня моющего раствора в рабочей камере ниже допустимого | имеется |
| Длительность непрерывной работы, часов, не более | 8 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | IP 20 |
| Полезный объем рабочей камеры, л (дм3) | 120 |
| Максимальная масса обрабатываемых изделий, кг | 30 |
| Номинальный уровень моющего раствора относительно активной поверхности УЗ излучателей, мм | 350 |
| Минимально допустимый уровень моющего раствора относительно активной поверхности УЗ излучателей, мм, +/- 20мм | 190 |

- Комплект поставки:

- Ультразвуковая ванна УЗВ120ПЭ;

- Техническая документация, включающая: руководство по эксплуатации, рекомендации по проведению техобслуживания, схемы электрические принципиальные;

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев при 2х сменном режиме работы, начиная с  момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования, но не более 15 месяцев от даты поставки товара.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель должен обеспечивать гарантийное обслуживание оборудование с прибытием специалистов изготовителя на место и в течение одного дня после получения заявки от Заказчика для проведения диагностики и согласования сроков ремонта или замены дефектных частей на новые. Срок замены дефектных частей согласовывается дополнительно. Согласование производится путем обмена письмами, факсами. Все расходы, связанные с заменой или ремонтом товара несет Исполнитель. Гарантийный срок продлевается на время устранения неисправностей, произошедших по вине производителя оборудования.

  - Гарантийное и послегарантийное обслуживание должно осуществляется гражданами РФ.

4. В соответствии со статьей 12.2.2. б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) предложение аналогов (эквивалентов) не допускается по следующим причинам:

4.1 Высокая эффективность очистки благодаря применению пьезокерамических ультразвуковых преобразователей с высоким коэффициентом полезного действия

4.2 Повышенная надежность за счет исключения возможности работы ванны  при недостаточном уровне или полном отсутствии моющего раствора

4.3 Оригинальная конструкция крышки рабочей камеры

4.4 Простой понятный интерфейс оператора ванны, диагностика всех систем благодаря применению микроконтроллерной системы управления.

4.5 Продолжение линейки оборудования, имеющегося на предприятии (в цехе эксплуатируется 9 ультразвуковых ванн )