«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работы

Предмет закупки: «Выполнение работ по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Объект расположен на территории промышленной площадки №2 (ПП-2). Работа выполняется в помещении стенда СПРУТ, здание ТФК-1, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подрядчик обязан выполнять работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

При выполнении работы необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).

Контроль сварных соединений трубопроводов свинца и воды высокого давления на прочность и плотность проводится в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ:

| Раздел: Демонтажные работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оконных блоков стальных, т | 0,25 |
| 2 | Монтаж оконных блоков стальных, т | 0,25 |
| Раздел: Установка модели ПГ в боксе |  |  |
| 3 | Изготовление опорной металлоконструкции из швеллера №20, т | 1,5 |
| 4 | Монтаж опорной металлоконструкции в помещении бокса, т конструкций | 1,5 |
| 5 | Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 6 | Установка модели ПГ на опорную конструкцию с помощью грузоподъемных механизмов, т | 3,44 |
| Раздел: Обвязка модели трубопроводами |  |  |
| 7 | Установка переходников из стали 12Х18Н10Т на трубопроводах, шт. | 25 |
| 8 | Монтаж трубопроводов свинцового контура, т | 0,6 |
| 9 | Монтаж трубопроводов контура воды высокого давления, т | 0,15 |
| 10 | Монтаж трубопроводов газо-вакуумной системы, т | 0,04 |
| 11 | Монтаж трубопроводов аварийного сброса давления, т | 0,06 |
| 12 | Гидравлические испытания трубопроводов, 100 м трубы | 0,6 |
| 13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов, шт. | 4 |
| 14 | Усиление наплавкой сварных швов свинцового контура и контура воды высокого давления, шт. | 52 |
| 15 | Рентгенографический контроль оборудования и трубопроводов, снимков | 70 |
| Раздел: Установка расходомеров |  |  |
| 16 | Изготовление опорных конструкций, т | 0,05 |
| 17 | Монтаж расходомеров на трубопроводах свинцового контура на входе и выходе модели, шт. | 3 |
| Раздел: Установка системы технологии теплоносителя |  |  |
| 18 | Изготовление рамы, т | 0,015 |
| 19 | Монтаж системы технологии теплоносителя, т | 0,03 |
| 20 | Обвязка трубопроводами, 100 м | 0,103 |
| Раздел: Замена сливного бака |  |  |
| 21 | Изготовление литьевых форм, т | 0,4 |
| 22 | Монтаж литьевых форм, т | 0,4 |
| 23 | Разлив свинца в литьевые формы, т | 7 |
| 24 | Демонтаж нагревателей, т | 0,1 |
| 25 | Демонтаж теплоизоляции, м3 | 0,8 |
| 26 | Демонтаж сливного бака со стенда, т | 0,7 |
| 27 | Монтаж нового сливного бака, т | 0,7 |
| 28 | Подсоединение нового бака к трубопроводам стенда, 1 м шва | 5 |
| Раздел: Установка датчиков активности кислорода |  |  |
| 29 | Изготовление узлов для установки, т | 0,004 |
| 30 | Монтаж узла на трубопроводе стенда, т | 0,004 |
| 31 | Установка датчика в узел (сварное соединение), шт. | 2 |

Общий вид опорной металлоконструкции приведен на чертеже Э.043.7547.01СБ. Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции, показан на рисунке 1.

По окончании монтажа оборудования и обвязки трубопроводами проводится контроль контуров на прочность и плотность:

- свинцового контура методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа;

- контура воды высокого давления методом гидроиспытаний пробным давлением 27,5 МПа;

- газо-вакуумной системы методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа.

Температура испытаний: 5…45ºС.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Все необходимые материалы, используемые при выполнении работ, закупаются Подрядчиком и входят в цену договора.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новым и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

Применяемые материалы:

- Швеллер стальной горячекатаный №20 ГОСТ 8240-97 из стали Ст18сп

- Швеллер стальной горячекатаный №8 ГОСТ 8240-97 из стали Ст3пс5

- Лист стальной d=40 мм ГОСТ 19903-74 из стали ВСт3пс5

- Уголок стальной горячекатаный 40х40х3 ГОСТ 8509-93 из стали ВСт3кп2

- Труба бесшовная нержавеющая 76×4 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т

- Труба бесшовная нержавеющая 32×3,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т

- Труба бесшовная нержавеющая 25×2,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т

- Проволока сварочная нержавеющая Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70

- Электрод сварочный SE-46-00 (тип Э46А по ГОСТ 9466-75)

Контроль качества основных материалов, применяемых при работах должен производиться на соответствие сертификатных данных требованиям нормативно-технических документов, указанных в чертежной документации и таблице контроля качества основных материалов.

Контроль и приемка качества сварочных материалов и сварных соединений производится в соответствии с таблицей контроля качества сварных соединений.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 20.10.2014 г.

Дата окончания работ – не позднее 02.12.2014 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам, установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

# Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). Специалисты Исполнителя  должны иметь все необходимые допуски и аттестации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.

Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен
выполняться стандартным инструментом.

# После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию свинцового контура.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются. К отчетным документам должны быть приложены сертификаты качества на использованные материалы и протоколы испытаний контуров на прочность и плотность.

Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу смонтированной теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ, трубопроводов обвязки и контролю герметичности подписывается Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура или мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура.

Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | СП | Свод правил |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции | 88 |
| 2 | Чертеж Э.043.7547.01СБ. | В виде отдельных файлов |

Контактное лицо: Михеев Александр Сергеевич, (48439) 9-89-34.